E.13   Instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych

Dotyczy awarii maszyn, wycieków substancji, zagrożenia wybuchem oraz innych zdarzeń niestandardowych niebędących pożarem

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; art. 2091 Kodeksu pracy (obowiązek zapewnienia środków do udzielania pierwszej pomocy i zwalczania skutków awarii)

| Numer dokumentu: | INS-BHP-013 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Sytuacja awaryjna to każde nieplanowane zdarzenie stwarzające zagrożenie dla zdrowia, życia, mienia lub środowiska, wykraczające poza normalny tok pracy. Dla pożaru i ewakuacji obowiązuje odrębna instrukcja E.6.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy postępowania w przypadku: awarii maszyn i urządzeń, wycieku lub rozlania substancji chemicznych, zagrożenia wybuchem, awarii instalacji elektrycznej lub gazowej, przerwy w dostawie mediów, zagrożenia konstrukcyjnego oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń stwarzających bezpośrednie zagrożenie.

2. Ogólne zasady postępowania (schemat STOP)

- S — STOP: przerwij pracę i oceń sytuację, nie działaj pochopnie ani pod wpływem paniki,

- T — TEREN: zabezpiecz teren zdarzenia, ogranicz dostęp osób postronnych, oznacz strefę jeśli to możliwe,

- O — OSTRZEŻ: zaalarmuj współpracowników znajdujących się w strefie zagrożenia,

- P — POWIADOM: zgłoś zdarzenie przełożonemu i — jeśli to konieczne — służbom ratowniczym (112).

Zasada nadrzędna: własne bezpieczeństwo zawsze przed działaniem. Nie podejmuj interwencji, która naraża Ciebie samego na bezpośrednie niebezpieczeństwo — poczekaj na wykwalifikowaną pomoc.

3. Awaria maszyny lub urządzenia

- Użyj wyłącznika awaryjnego (E-stop) najbliższego stanowisku, jeśli jest dostępny i bezpieczny do użycia,

- Odetnij zasilanie maszyny wyłącznikiem głównym, jeśli nie zagraża to Twojemu bezpieczeństwu,

- Zabezpiecz maszynę przed przypadkowym uruchomieniem — zablokuj i oznacz zgodnie z procedurą LOTO (patrz punkt 9),

- Nie podejmuj samodzielnej naprawy, jeśli nie posiadasz odpowiednich uprawnień — zgłoś awarię do działu utrzymania ruchu,

- Jeśli maszyna spowodowała uraz — udziel pierwszej pomocy (patrz dokument E.5) i wezwij pomoc.

4. Wyciek lub rozlanie substancji chemicznej

- Odizolować obszar rozlania, ograniczyć dostęp osób postronnych,

- Unikać wdychania oparów — w razie potrzeby ewakuować pomieszczenie i zapewnić wentylację,

- Użyć środków neutralizujących/wchłaniających wskazanych w karcie charakterystyki substancji,

- W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami — natychmiast przemyć dużą ilością wody (patrz dokument E.5),

- Pełna procedura postępowania z substancjami niebezpiecznymi — patrz dokument E.4.

5. Zagrożenie wybuchem / wyczuwalny zapach gazu

- Nie używać urządzeń elektrycznych (nie włączać ani nie wyłączać światła, nie używać telefonu w strefie zagrożenia — iskra może zainicjować wybuch),

- Nie używać otwartego ognia ani nie palić tytoniu,

- Przewietrzyć pomieszczenie, jeśli można to zrobić bezpiecznie (otworzyć okna/drzwi z zewnątrz strefy),

- Niezwłocznie ewakuować strefę zagrożenia i zachować bezpieczną odległość,

- Wezwać straż pożarną (998/112) oraz pogotowie gazowe (992), jeśli podejrzewasz wyciek gazu.

6. Awaria instalacji elektrycznej

- Objawy: iskrzenie, zapach spalenizny, przegrzanie przewodów, porażenie prądem przy dotknięciu obudowy,

- Odłączyć zasilanie w bezpieczny sposób — wyłącznikiem głównym lub bezpiecznikiem, nigdy nie dotykając bezpośrednio uszkodzonego elementu,

- Zachować bezpieczną odległość od urządzenia do czasu potwierdzenia odłączenia napięcia,

- W razie pożaru instalacji elektrycznej — gasić wyłącznie gaśnicą CO₂ lub proszkową, nigdy wodą (patrz dokument E.6 i E.12),

- Zgłosić awarię elektrykowi zakładowemu — nie podejmować samodzielnych napraw bez uprawnień elektrycznych.

7. Awaria instalacji gazowej

- Zamknąć zawór główny gazu, jeśli można to zrobić bezpiecznie,

- Nie używać urządzeń elektrycznych ani otwartego ognia w strefie zagrożenia,

- Przewietrzyć pomieszczenie, jeśli to bezpieczne,

- Ewakuować strefę zagrożenia i wezwać pogotowie gazowe (992) oraz straż pożarną (998/112),

- Nie wracać do pomieszczenia do czasu potwierdzenia bezpieczeństwa przez służby.

8. Przerwa w dostawie mediów (prąd, woda, sprężone powietrze)

- Ocenić wpływ przerwy na bezpieczeństwo prowadzonych procesów — niektóre procesy wymagają awaryjnego, bezpiecznego zatrzymania,

- Wstrzymać lub zabezpieczyć maszyny wrażliwe na nagły zanik zasilania,

- Zgłosić przerwę do działu technicznego oraz — jeśli to zewnętrzna awaria — do dostawcy mediów,

- W przypadku przedłużającej się przerwy zagrażającej bezpieczeństwu (np. brak wentylacji w pomieszczeniu z czynnikami chemicznymi) — rozważyć ewakuację.

9. Blokowanie i oznaczanie źródeł energii (LOTO)

Przed przystąpieniem do naprawy lub usuwania awarii maszyny/urządzenia należy odciąć wszystkie źródła energii (elektryczną, pneumatyczną, hydrauliczną), zablokować elementy sterujące w pozycji wyłączonej (np. kłódką) oraz oznaczyć tabliczką informującą o wykonywanych pracach (procedura LOTO — Lockout/Tagout). Ponowne uruchomienie urządzenia może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu bezpieczeństwa przez osobę wykonującą blokadę.

Zabrania się usuwania cudzej blokady LOTO oraz uruchamiania maszyny zabezpieczonej blokadą przez osobę inną niż ta, która ją założyła.

10. Ewakuacja w sytuacji awaryjnej

Jeżeli sytuacja awaryjna stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, należy niezwłocznie zarządzić ewakuację zagrożonej strefy zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji postępowania na wypadek pożaru i ewakuacji (dokument E.6) — droga ewakuacyjna i punkt zbiórki są takie same niezależnie od rodzaju zagrożenia.

11. Role i odpowiedzialności

- Każdy pracownik — przerywa pracę w strefie zagrożenia, ostrzega innych, zgłasza zdarzenie przełożonemu,

- Przełożony / kierownik zmiany — koordynuje pierwsze działania, decyduje o konieczności ewakuacji, powiadamia służby ratownicze,

- Służba bhp — uczestniczy w ocenie zagrożenia i przyczyn zdarzenia, nadzoruje wdrożenie działań naprawczych,

- Dział techniczny / utrzymania ruchu — usuwa awarię techniczną po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

12. Dokumentowanie zdarzenia

Każdą sytuację awaryjną należy odnotować i przeanalizować pod kątem przyczyn oraz działań zapobiegawczych — w tym z wykorzystaniem rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych (dokument C.6), jeżeli zdarzenie nie spowodowało urazu, lub procedury zgłaszania wypadków (kategoria C), jeżeli doszło do wypadku przy pracy.

13. Kontakty alarmowe

| Służba / osoba | Kontakt |
| --- | --- |
| Numer alarmowy ogólny | 112 |
| Straż pożarna | 998 |
| Pogotowie ratunkowe | 999 |
| Pogotowie energetyczne | 991 |
| Pogotowie gazowe | 992 |
| Koordynator ds. sytuacji awaryjnych w zakładzie |  |
| Dział utrzymania ruchu / elektryk zakładowy |  |
| Portiernia / ochrona |  |

14. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz każdorazowo po wystąpieniu sytuacji awaryjnej — w celu weryfikacji skuteczności podjętych działań.

15. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |