E.15   Instrukcja znaków i sygnałów bezpieczeństwa

Zasady stosowania i rozpoznawania znaków, sygnałów świetlnych, dźwiękowych i ręcznych w zakładzie pracy

Podstawa prawna: § 41 ust. 1 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; Polska Norma PN-EN ISO 7010 (graficzne symbole bezpieczeństwa); PN-N-01256 (barwy i znaki bezpieczeństwa)

| Numer dokumentu: | INS-BHP-015 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Znajomość znaków bezpieczeństwa jest obowiązkowa dla każdego pracownika — jest to jeden z elementów instruktażu ogólnego i stanowiskowego bhp.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja określa rodzaje znaków i sygnałów bezpieczeństwa stosowanych w zakładzie pracy, ich znaczenie oraz zasady rozmieszczania i utrzymania, zgodnie z obowiązującym systemem oznakowania barwami i znakami bezpieczeństwa.

2. Rodzaje znaków bezpieczeństwa

| Rodzaj znaku | Kształt / kolor | Znaczenie | Przykłady (ISO 7010) |
| --- | --- | --- | --- |
| Znak zakazu | Koło, czerwona obwódka i pas ukośny, tło białe, piktogram czarny | Zabrania zachowania mogącego spowodować niebezpieczeństwo | P002 zakaz palenia, P004 zakaz gaszenia wodą, P006 zakaz wstępu osobom nieupoważnionym |
| Znak ostrzegawczy | Trójkąt, żółte tło, czarna obwódka i piktogram | Ostrzega przed zagrożeniem | W012 wysokie napięcie, W023 substancje żrące, W011 powierzchnia śliska |
| Znak nakazu | Koło, niebieskie tło, biały piktogram | Nakazuje określone zachowanie | M003 nakaz ochrony słuchu, M014 nakaz kasku, M009 nakaz rękawic |
| Znak ewakuacyjny / informacyjny | Prostokąt lub kwadrat, zielone tło, biały piktogram | Wskazuje drogę ewakuacji, wyjście, punkt pierwszej pomocy | E001 wyjście ewakuacyjne, E003 punkt pierwszej pomocy, E007 kierunek do wyjścia |
| Znak ochrony przeciwpożarowej | Prostokąt lub kwadrat, czerwone tło, biały piktogram | Wskazuje lokalizację sprzętu przeciwpożarowego | F001 gaśnica, F002 wąż pożarniczy, F005 telefon alarmowy |

3. Zasady projektowania i rozmieszczania znaków

- Znak powinien być widoczny z odległości adekwatnej do wielkości pomieszczenia lub strefy — im większa odległość obserwacji, tym większy wymagany rozmiar znaku,

- Znaki umieszcza się na wysokości wzroku (ok. 1,7–2,0 m) lub bezpośrednio przy oznaczanym zagrożeniu/urządzeniu,

- Znak nie powinien być zasłonięty przez inne elementy wyposażenia, drzwi otwarte na oścież, regały itp.,

- W pomieszczeniach o niskiej widoczności naturalnej stosuje się znaki fotoluminescencyjne lub podświetlane.

4. Kolory rurociągów i instalacji technologicznych

Rurociągi i instalacje przesyłowe oznacza się kolorami wskazującymi rodzaj przesyłanego czynnika — pozwala to na szybką identyfikację zagrożenia w sytuacji awaryjnej:

| Kolor rurociągu | Rodzaj czynnika |
| --- | --- |
| Czerwony | Woda przeciwpożarowa |
| Zielony | Woda (pitna, technologiczna) |
| Niebieski | Powietrze sprężone |
| Żółty | Gazy palne |
| Pomarańczowy | Kwasy i zasady |
| Fioletowy | Tlen |
| Brązowy | Oleje, paliwa, substancje palne płynne |
| Szary | Para wodna |

5. Sygnały świetlne i dźwiękowe

- Sygnał świetlny pulsujący lub stały w połączeniu z sygnałem dźwiękowym stosuje się do ostrzegania o uruchomieniu maszyny, cofaniu pojazdu lub zagrożeniu wymagającym natychmiastowej reakcji,

- Sygnał dźwiękowy alarmu ewakuacyjnego musi być wyraźnie odróżnialny od innych dźwięków występujących w zakładzie (np. sygnałów maszyn) — zgodnie z zasadą, że sygnał alarmowy powinien być ciągły lub przerywany w charakterystyczny, rozpoznawalny sposób,

- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa musi być regularnie sprawdzana pod kątem sprawności technicznej,

- Kolor czerwony sygnału świetlnego oznacza zawsze STOP / zatrzymanie / zagrożenie; żółty — ostrzeżenie / zachowanie ostrożności; zielony — bezpieczeństwo / można kontynuować.

6. Sygnały ręczne (gestykulacyjne)

Sygnały ręczne stosuje się w szczególności przy pracach z użyciem suwnic, dźwigów, wózków widłowych oraz przy kierowaniu ruchem pojazdów na terenie zakładu. Sygnalizujący (osoba dająca sygnały) musi być jednoznacznie rozpoznawalny (np. kamizelka odblaskowa w charakterystycznym kolorze) i skupiony wyłącznie na wykonywaniu tej funkcji, bez wykonywania innych czynności jednocześnie.

- STOP — ręka uniesiona w górę, dłoń otwarta skierowana w stronę operatora,

- PODNIEŚ — prawa ręka skierowana do góry, dłoń wewnętrzną stroną do przodu, wolny ruch okrężny,

- OPUŚĆ — prawa ręka skierowana do dołu, dłoń wewnętrzną stroną do przodu, wolny ruch okrężny,

- KIERUNEK RUCHU — wyciągnięte ramię wskazujące pożądany kierunek,

- NIEBEZPIECZEŃSTWO / ZATRZYMANIE AWARYJNE — obie ręce wyciągnięte do góry, dłonie zwrócone wewnętrzną stroną do przodu.

Operator maszyny lub pojazdu musi wykonywać polecenia wyłącznie jednego, jednoznacznie wyznaczonego sygnalizującego — sprzeczne sygnały od różnych osób są częstą przyczyną wypadków przy pracach transportowych.

7. Obowiązki pracodawcy

- Rozmieścić znaki bezpieczeństwa w miejscach adekwatnych do występujących zagrożeń, na odpowiedniej wysokości i w dobrze widocznych miejscach,

- Utrzymywać znaki w stanie czytelnym — czyścić, wymieniać wyblakłe lub uszkodzone oznakowanie,

- Zapewnić odpowiednie oświetlenie znaków w miejscach o ograniczonej widoczności naturalnej,

- Uwzględnić oznakowanie w instruktażu ogólnym i stanowiskowym bhp,

- Aktualizować oznakowanie po każdej zmianie organizacji stanowisk, tras transportowych lub rodzaju stosowanych substancji.

8. Obowiązki pracownika

- Znać znaczenie znaków i sygnałów bezpieczeństwa stosowanych na terenie zakładu i obowiązujących na jego stanowisku pracy,

- Bezwzględnie stosować się do znaków zakazu, nakazu i ostrzegawczych,

- Niezwłocznie zgłaszać przełożonemu brak, uszkodzenie lub nieczytelność oznakowania,

- Nie zasłaniać, nie usuwać i nie niszczyć znaków bezpieczeństwa.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdej zmianie organizacji zakładu wpływającej na rozmieszczenie znaków (np. zmiana tras transportowych, nowe strefy zagrożenia).

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |