E.17   Instrukcja BHP przy obsłudze drukarki

Dotyczy drukarek laserowych i atramentowych biurowych

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; instrukcja obsługi producenta urządzenia

| Numer dokumentu: | INS-BHP-017 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Wnętrze drukarki laserowej podczas i tuż po drukowaniu jest gorące (element utrwalający — fuser — osiąga temperaturę ponad 180°C). Poczekaj na ostygnięcie przed sięgnięciem do wnętrza urządzenia.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi drukarek biurowych (laserowych i atramentowych), w tym uzupełniania materiałów eksploatacyjnych, usuwania zacięć papieru oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

2. Zagrożenia związane z obsługą drukarki

- Poparzenie o element utrwalający (fuser) w drukarkach laserowych — element ten nagrzewa się do wysokiej temperatury podczas pracy,

- Wdychanie pyłu tonera przy nieostrożnej wymianie kasety — toner drobnoziarnisty może podrażniać drogi oddechowe,

- Narażenie na ozon wydzielany przez niektóre drukarki laserowe podczas pracy — wymaga to sprawnej wentylacji pomieszczenia,

- Zaklinowanie palców przy usuwaniu zacięcia papieru w ruchomych mechanizmach podajnika,

- Porażenie prądem przy uszkodzonym przewodzie zasilającym lub kontakcie z wnętrzem urządzenia pod napięciem.

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź, czy przewód zasilający i wtyczka drukarki są sprawne, bez śladów uszkodzenia,

- Upewnij się, że drukarka stoi stabilnie, na równym podłożu, z zachowaniem odstępu od ściany zapewniającego wentylację,

- Sprawdź, czy w pomieszczeniu z drukarką laserową o dużej wydajności zapewniona jest odpowiednia wentylacja.

4. Zasady bezpiecznej obsługi

- Wymianę kasety z tonerem wykonuj zgodnie z instrukcją producenta, delikatnie, unikając wzniecania pyłu tonera,

- W razie rozsypania tonera nie odkurzaj go zwykłym odkurzaczem (drobny pył może przejść przez filtr i wrócić do powietrza) — użyj wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem HEPA,

- Przed usunięciem zacięcia papieru poczekaj na ostygnięcie drukarki laserowej lub post w instrukcji obsługi sprawdź, które elementy są gorące,

- Nie wkładaj palców w głąb mechanizmu podajnika papieru — pociągaj zacięty papier delikatnie, zgodnie z kierunkiem jego naturalnego przesuwu, wskazanym w instrukcji producenta,

- Nie drukuj na uszkodzonym, wilgotnym lub pogiętym papierze — zwiększa to ryzyko zacięć i przeciążenia mechanizmu,

- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na obudowie drukarki blokujących otwory wentylacyjne.

5. Czynności po zakończeniu pracy

- Nie pozostawiaj otwartych pokryw serwisowych po zakończeniu czynności konserwacyjnych,

- Zgłoś przełożonemu lub działowi IT wszelkie nietypowe odgłosy, zapachy lub komunikaty błędów urządzenia.

6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku zauważenia dymu, iskrzenia lub zapachu spalenizny — natychmiast odłącz zasilanie (jeśli bezpiecznie) i odsuń się od urządzenia,

- Nie gaś urządzenia elektrycznego pod napięciem wodą — użyj gaśnicy CO₂ lub proszkowej (patrz dokument E.6),

- W razie poparzenia o gorące elementy — schłodź miejsce oparzenia bieżącą wodą i postępuj zgodnie z instrukcją E.5.

7. Zakazy

- Zabrania się samodzielnej naprawy i ingerencji w wewnętrzne podzespoły drukarki przez osoby nieuprawnione,

- Zabrania się używania drukarki z uszkodzoną obudową lub przewodem zasilającym,

- Zabrania się wkładania rąk do wnętrza urządzenia bez uprzedniego odłączenia zasilania (poza czynnościami przewidzianymi w instrukcji obsługi, np. usuwaniem zacięć).

8. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po wymianie urządzenia na model o innej charakterystyce.

9. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |