E.18   Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki

Dotyczy kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/skaner/kopiarka) biurowych

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; instrukcja obsługi producenta urządzenia

| Numer dokumentu: | INS-BHP-018 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Nie patrz bezpośrednio na lampę skanującą podczas pracy urządzenia — silne światło może czasowo podrażnić oczy.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych łączących funkcje drukowania, kopiowania i skanowania.

2. Zagrożenia związane z obsługą kserokopiarki

- Poparzenie o element utrwalający (fuser) — nagrzewa się do wysokiej temperatury podczas kopiowania,

- Wdychanie pyłu tonera przy nieostrożnej wymianie pojemnika,

- Narażenie na intensywne światło lampy skanującej przy otwartej pokrywie w trakcie kopiowania,

- Zaklinowanie palców w ruchomych mechanizmach podajnika dokumentów lub tacy wyjściowej,

- Urazy kręgosłupa przy przenoszeniu lub przesuwaniu dużych, ciężkich urządzeń wielofunkcyjnych.

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź, czy przewód zasilający jest sprawny i prawidłowo podłączony,

- Upewnij się, że szyba skanera jest czysta — zabrudzenia mogą wpływać na jakość kopii, ale też utrudniać wykrycie usterek,

- Sprawdź, czy podajnik papieru jest prawidłowo załadowany, bez pogiętych lub wilgotnych arkuszy.

4. Zasady bezpiecznej obsługi

- Nie patrz bezpośrednio na lampę skanującą — zamykaj pokrywę dokumentu przed rozpoczęciem kopiowania,

- Wymianę tonera wykonuj zgodnie z instrukcją producenta, unikając wzniecania pyłu,

- Przy usuwaniu zacięcia papieru poczekaj na wskazanie bezpiecznych do dotknięcia miejsc zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu urządzenia — niektóre elementy wewnętrzne są gorące,

- Nie wkładaj palców głęboko w mechanizm podajnika — pociągaj zacięty papier delikatnie, zgodnie z kierunkiem jego przesuwu,

- Do przesuwania lub przenoszenia ciężkich urządzeń wielofunkcyjnych zaangażuj więcej niż jedną osobę lub użyj wózka — pojedyncze urządzenie może ważyć kilkadziesiąt kilogramów,

- Nie zastawiaj otworów wentylacyjnych urządzenia.

5. Czynności po zakończeniu pracy

- Zamknij wszystkie pokrywy serwisowe i podajniki,

- Zgłoś przełożonemu lub działowi IT nietypowe odgłosy, zapachy lub komunikaty błędów.

6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku dymu, iskrzenia lub zapachu spalenizny — odłącz zasilanie (jeśli bezpiecznie) i odsuń się od urządzenia,

- Nie gaś urządzenia elektrycznego pod napięciem wodą — użyj gaśnicy CO₂ lub proszkowej (patrz dokument E.6),

- W razie poparzenia — schłodź miejsce bieżącą wodą i postępuj zgodnie z instrukcją E.5.

7. Zakazy

- Zabrania się samodzielnej naprawy i ingerencji w wewnętrzne podzespoły przez osoby nieuprawnione,

- Zabrania się kopiowania dokumentów innych niż papierowe (np. przedmiotów, tkanin) niezgodnie z przeznaczeniem urządzenia,

- Zabrania się używania urządzenia z uszkodzoną obudową lub przewodem zasilającym.

8. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po wymianie urządzenia na model o innej charakterystyce.

9. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |