E.20   Instrukcja BHP przy obsłudze laminatora

Dotyczy laminatorów na gorąco i na zimno stosowanych w biurach

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; instrukcja obsługi producenta urządzenia

| Numer dokumentu: | INS-BHP-020 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Wałki laminatora na gorąco osiągają temperaturę nawet 150°C i wciągają materiał automatycznie — nie dotykaj wałków i nie wprowadzaj rąk do otworu wejściowego podczas pracy urządzenia.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi laminatorów biurowych — zarówno urządzeń laminujących na gorąco (z podgrzewanymi wałkami), jak i na zimno (bez podgrzewania).

2. Zagrożenia związane z obsługą laminatora

- Poparzenie o rozgrzane wałki lub obudowę laminatora na gorąco,

- Wciągnięcie palców w mechanizm podający wraz z laminowanym materiałem,

- Wdychanie oparów wydzielanych przez folię laminacyjną podgrzewaną do wysokiej temperatury — szczególnie przy niewystarczającej wentylacji,

- Zapalenie się materiału przy laminowaniu niewłaściwych, łatwopalnych podłoży lub przy awarii termostatu.

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Ustaw laminator na stabilnej, niepalnej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych,

- Sprawdź, czy przewód zasilający i wtyczka są sprawne,

- Przy laminatorach na gorąco odczekaj do osiągnięcia zadanej temperatury roboczej wskazywanej przez kontrolkę — laminowanie przy zbyt niskiej temperaturze zwiększa ryzyko zacięcia,

- Zapewnij wentylację pomieszczenia, szczególnie przy intensywnym, długotrwałym użytkowaniu.

4. Zasady bezpiecznej obsługi

- Wprowadzaj materiał do laminatora równo, trzymając go za krawędź z dala od otworu wejściowego — mechanizm wciąga materiał automatycznie,

- Nigdy nie wkładaj palców do otworu wejściowego ani nie dotykaj wałków podczas pracy urządzenia,

- Nie dotykaj obudowy w okolicy wałków grzewczych — pozostaje gorąca nawet po zakończeniu cyklu,

- Laminuj wyłącznie materiały zgodne z przeznaczeniem urządzenia (papier, cienki karton) — nie laminuj materiałów łatwopalnych, metalowych ani zbyt grubych,

- W razie zacięcia materiału — wyłącz urządzenie i poczekaj na ostygnięcie przed podjęciem próby usunięcia zacięcia,

- Nie pozostawiaj włączonego laminatora bez nadzoru.

5. Czynności po zakończeniu pracy

- Wyłącz laminator i odczekaj na całkowite ostygnięcie wałków przed czyszczeniem lub przenoszeniem urządzenia,

- Odłącz zasilanie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas,

- Sprawdź, czy w otworze wejściowym nie pozostały resztki folii lub kleju.

6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie poparzenia — schłodź miejsce oparzenia chłodną bieżącą wodą przez min. 15–20 minut i postępuj zgodnie z instrukcją E.5,

- W razie zapalenia się materiału w laminatorze — odłącz zasilanie (jeśli bezpiecznie) i gaś gaśnicą proszkową lub CO₂, nigdy wodą przy urządzeniu pod napięciem (patrz dokument E.6),

- W razie wyczuwalnego zapachu spalenizny lub dymu z urządzenia — natychmiast odłącz zasilanie i odsuń się od urządzenia.

7. Zakazy

- Zabrania się dotykania rozgrzanych wałków i wprowadzania rąk do otworu wejściowego podczas pracy,

- Zabrania się laminowania materiałów niezgodnych z przeznaczeniem urządzenia,

- Zabrania się pozostawiania włączonego laminatora bez nadzoru, szczególnie w pobliżu dzieci,

- Zabrania się samodzielnej naprawy elementów grzewczych przez osoby nieuprawnione.

8. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po wymianie urządzenia na model o innej charakterystyce.

9. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |