E.22   Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki przemysłowej / niszczarki do nośników danych

Dotyczy niszczarek wielkogabarytowych o dużej mocy oraz urządzeń do fizycznego niszczenia dysków twardych i nośników danych

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; instrukcja obsługi producenta urządzenia; RODO — bezpieczne niszczenie danych osobowych

| Numer dokumentu: | INS-BHP-022 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Niszczarki przemysłowe mają moc silnika wielokrotnie większą niż niszczarki biurowe i potrafią rozdrabniać metal — siła wciągania jest odpowiednio większa i bardziej niebezpieczna. Obsługę powierzaj wyłącznie przeszkolonym pracownikom.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy niszczarek przemysłowych o dużej wydajności (rozdrabniających znaczne ilości dokumentów) oraz specjalistycznych urządzeń do fizycznego niszczenia nośników danych (dyski twarde HDD/SSD, taśmy, płyty), stosowanych w archiwach, serwerowniach i działach obsługujących duże wolumeny dokumentacji.

2. Zagrożenia związane z obsługą

- Wciągnięcie rąk, palców, długich włosów, odzieży lub biżuterii w mechanizm tnący — przy niszczarkach przemysłowych siła wciągania jest znacznie większa niż w modelach biurowych,

- Hałas przekraczający dopuszczalne normy podczas pracy urządzenia o dużej mocy,

- Pylenie — drobny pył papierowy lub metalowy (przy niszczeniu nośników z elementami metalowymi) może podrażniać drogi oddechowe,

- Zgniecenie dłoni przy załadunku dużych partii materiału lub przy obsłudze mechanizmu podającego,

- Skaleczenie o ostre krawędzie rozdrobnionych elementów metalowych (obudowy dysków, taśmy, elementy elektroniczne),

- Przypadkowe uruchomienie urządzenia przez osobę nieuprawnioną — niszczarki przemysłowe są zwykle stale zasilane i gotowe do pracy.

3. Wymagania kwalifikacyjne dla obsługi

Obsługę niszczarki przemysłowej mogą wykonywać wyłącznie pracownicy przeszkoleni w zakresie jej bezpiecznej obsługi, zapoznani z niniejszą instrukcją oraz instrukcją obsługi producenta. Osoby postronne nie mogą przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie pracującego urządzenia.

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź, czy w obszarze roboczym nie znajdują się osoby postronne, w szczególności dzieci,

- Załóż wymagane środki ochrony indywidualnej: ochronniki słuchu (przy hałasie powyżej 80 dB), rękawice ochronne (przy obsłudze materiałów z ostrymi krawędziami — z zastrzeżeniem punktu 5),

- Jeśli masz długie włosy — zwiąż je i zabezpiecz; zdejmij luźną biżuterię i zabezpiecz luźne elementy odzieży,

- Sprawdź drożność kosza/pojemnika na odpady oraz sprawność blokad bezpieczeństwa urządzenia,

- Zapoznaj się z rodzajem materiału przewidzianym do zniszczenia — upewnij się, że jest zgodny z przeznaczeniem urządzenia (niektóre modele nie są przystosowane do niszczenia metalu lub elektroniki).

5. Zasady bezpiecznej obsługi

- Wprowadzaj materiał do otworu wejściowego zgodnie z instrukcją producenta — zwykle partiami, bez przeciążania mechanizmu,

- Nigdy nie wkładaj rąk, palców ani żadnej części ciała do otworu wejściowego, nawet przy noszeniu rękawic ochronnych — rękawica sama może zostać wciągnięta i pociągnąć za sobą dłoń,

- Przy niszczeniu nośników danych (dyski twarde) postępuj zgodnie z wewnętrzną procedurą bezpiecznego niszczenia danych — potwierdź protokołem zniszczenia zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych,

- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru,

- Przestrzegaj zalecanych przez producenta cykli pracy i chłodzenia silnika — praca ciągła ponad limit grozi przegrzaniem i uszkodzeniem,

- W razie zauważenia nietypowych wibracji, hałasu lub zapachu — niezwłocznie zatrzymaj urządzenie i zgłoś usterkę.

Nigdy nie próbuj ręcznie poprawiać ułożenia materiału w otworze wejściowym pracującego urządzenia, nawet narzędziem — użyj wyłącznika awaryjnego i poczekaj na całkowite zatrzymanie mechanizmu.

6. Czynności po zakończeniu pracy

- Wyłącz urządzenie wyłącznikiem głównym po zakończeniu pracy,

- Opróżnij pojemnik na odpady zgodnie z zasadami segregacji (makulatura, złom elektroniczny — patrz zasady gospodarki odpadami),

- Zgłoś przełożonemu wszelkie nietypowe objawy pracy urządzenia zauważone podczas zmiany.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie wciągnięcia ręki, odzieży lub włosów — natychmiast użyj wyłącznika awaryjnego (E-stop); jeśli nie jest dostępny, odłącz zasilanie główne,

- Nie próbuj wyrywać wciągniętej części ciała lub materiału siłą przy pracującym mechanizmie,

- Po zatrzymaniu urządzenia oceń obrażenia, udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5 i wezwij pomoc medyczną w razie poważniejszego urazu,

- Każdy wypadek związany z obsługą urządzenia zgłoś niezwłocznie i udokumentuj zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C),

- Urządzenie, przy którym doszło do wypadku, wyłącz i zabezpiecz przed ponownym uruchomieniem (LOTO — patrz dokument E.13) do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

8. Zakazy

- Bezwzględny zakaz wkładania rąk, palców lub innych części ciała do otworu wejściowego, także w rękawicach ochronnych,

- Zakaz obsługi urządzenia przez osoby nieprzeszkolone,

- Zakaz obsługi urządzenia w pojedynkę w porze, gdy w zakładzie nie ma innych osób mogących udzielić pomocy w razie wypadku (zalecenie — zależnie od oceny ryzyka),

- Zakaz demontażu lub omijania osłon i blokad bezpieczeństwa urządzenia,

- Zakaz niszczenia materiałów niezgodnych z przeznaczeniem urządzenia bez potwierdzenia w instrukcji producenta.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku, po każdym zdarzeniu związanym z obsługą urządzenia oraz po wymianie urządzenia na model o innej charakterystyce.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |