E.24   Instrukcja BHP przy obsłudze skanera / plotera

Dotyczy skanerów płaskich/dokumentowych oraz ploterów wielkoformatowych (drukujących i tnących)

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; instrukcja obsługi producenta urządzenia

| Numer dokumentu: | INS-BHP-024 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Plotery tnące posiadają ostry nóż roboczy przesuwający się na prowadnicy — trzymaj ręce z dala od głowicy tnącej podczas pracy urządzenia.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi skanerów biurowych (płaskich i z podajnikiem dokumentów) oraz ploterów wielkoformatowych — zarówno drukujących, jak i tnących (używanych np. do wycinania szablonów, folii, banerów).

2. Skanery — zagrożenia i zasady bezpiecznej obsługi

- Nie patrz bezpośrednio na wiązkę światła lampy skanującej podczas pracy urządzenia,

- Zamykaj pokrywę skanera płaskiego przed rozpoczęciem skanowania,

- Przy skanerach z automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF) nie wkładaj palców w mechanizm podający — trzymaj dokumenty za krawędź poza strefą wciągania,

- Nie skanuj dokumentów ze zszywkami lub spinaczami w podajniku automatycznym — mogą uszkodzić mechanizm i spowodować zacięcie,

- W razie zacięcia dokumentu w podajniku — wyłącz urządzenie przed próbą jego usunięcia.

3. Plotery drukujące — zagrożenia i zasady bezpiecznej obsługi

- Zachowaj ostrożność przy wymianie wkładów atramentowych/tonerowych — unikaj kontaktu atramentu ze skórą i oczami,

- Nie wkładaj rąk w obszar przesuwu głowicy drukującej i karetki podczas pracy urządzenia,

- Przy załadunku dużych rolek papieru/materiału stosuj zasady bezpiecznego dźwigania (patrz dokument E.7) — rolki wielkoformatowe mogą być ciężkie i nieporęczne,

- Zapewnij dwie osoby do załadunku najcięższych rolek, jeśli przekraczają możliwości bezpiecznego samodzielnego dźwigania.

4. Plotery tnące — zagrożenia i zasady bezpiecznej obsługi

- Głowica tnąca porusza się automatycznie po prowadnicy z dużą prędkością — nie wkładaj rąk w obszar roboczy podczas pracy urządzenia,

- Ostrze nożyka tnącego jest bardzo ostre — zachowaj ostrożność przy jego wymianie, trzymając za uchwyt, z dala od krawędzi tnącej,

- Przechowuj zapasowe ostrza w oryginalnym, zabezpieczonym opakowaniu, poza zasięgiem osób nieuprawnionych,

- Nie zostawiaj wymienionych, zużytych ostrzy luzem na biurku — wyrzucaj je do przeznaczonego pojemnika na odpady ostre.

5. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź, czy przewód zasilający urządzenia jest sprawny,

- Upewnij się, że obszar roboczy plotera jest wolny od przedmiotów mogących kolidować z ruchem karetki lub głowicy,

- Sprawdź poprawność załadowania materiału (papieru, folii) zgodnie z instrukcją producenta.

6. Czynności po zakończeniu pracy

- Wyłącz urządzenie zgodnie z procedurą producenta (niektóre plotery wymagają zamknięcia głowicy w pozycji parkowania przed wyłączeniem),

- Zabezpiecz ostrza tnące plotera przed przypadkowym dotknięciem,

- Uprzątnij ścinki materiału z obszaru roboczego.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie skaleczenia o ostrze plotera tnącego — oczyść ranę i zaopatrz zgodnie z instrukcją E.5,

- W razie zacięcia materiału w ploterze drukującym — zatrzymaj urządzenie przed podjęciem próby usunięcia zacięcia,

- W razie kontaktu atramentu z oczami — przepłucz obficie wodą i zgłoś się do lekarza, jeśli podrażnienie się utrzymuje.

8. Zakazy

- Zabrania się wkładania rąk w obszar roboczy plotera podczas jego pracy,

- Zabrania się obsługi plotera tnącego bez znajomości zasad bezpiecznej wymiany ostrzy,

- Zabrania się samodzielnej naprawy mechanizmów wewnętrznych urządzeń przez osoby nieuprawnione.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po wymianie urządzenia na model o innej charakterystyce.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |