E.25   Instrukcja BHP magazynowania i składowania materiałów

Ogólne zasady bezpiecznego składowania towarów, materiałów i surowców w magazynie

Podstawa prawna: § 41, §§ 68–77 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; Polska Norma PN-M-78010 (składowanie materiałów)

| Numer dokumentu: | INS-BHP-025 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Przewrócenie się niestabilnie ułożonego stosu towarów to jedna z częstszych przyczyn poważnych wypadków magazynowych — stabilność składowania nigdy nie jest kwestią drugorzędną.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja określa ogólne zasady bezpiecznego składowania materiałów, towarów i surowców w magazynie — niezależnie od sposobu składowania (na podłodze, na paletach, na regałach). Zasady specyficzne dla pracy na regałach wysokiego składowania opisuje dokument E.29, a dla substancji niebezpiecznych — dokument E.31.

2. Zasady ogólne bezpiecznego składowania

- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia posadzki magazynu, wskazanego w dokumentacji technicznej budynku,

- Zachowuj bezpieczną odległość składowanych materiałów od ścian, słupów konstrukcyjnych, instalacji elektrycznych, grzewczych i przeciwpożarowych (hydranty, gaśnice) — minimum 0,5 m, a od instalacji tryskaczowej zgodnie z wymaganiami projektowymi,

- Układaj stosy materiałów stabilnie — szersza podstawa, zwężający się ku górze kształt, z zachowaniem maksymalnej wysokości bezpiecznej dla danego rodzaju materiału,

- Nie opieraj składowanych materiałów o ściany, słupy ani inne konstrukcje budynku,

- Zapewnij drożność przejść i dróg transportowych o szerokości odpowiedniej do stosowanych środków transportu wewnętrznego.

3. Oznakowanie stref składowania

- Każda strefa/regał powinna mieć czytelnie oznaczone dopuszczalne obciążenie (kg/m² lub kg na gniazdo regału),

- Strefy składowania materiałów niebezpiecznych oznacz zgodnie z zasadami znaków bezpieczeństwa (patrz dokument E.15),

- Wyznacz i oznacz strefy dla poszczególnych kategorii towarów (np. materiały łatwopalne, chemikalia, żywność) zgodnie z zasadami zgodności składowania.

4. Segregacja materiałów niekompatybilnych

Materiały o właściwościach niebezpiecznych mogących wchodzić w reakcję ze sobą (np. utleniacze i materiały palne, kwasy i zasady) należy składować w oddzielnych, wydzielonych strefach, z zachowaniem odległości lub barier zapobiegających przypadkowemu kontaktowi — szczegółowe zasady w dokumencie E.31 (magazynowanie substancji niebezpiecznych).

5. Kontrola stanu opakowań i stosów

- Regularnie sprawdzaj stan opakowań — uszkodzone, rozerwane lub przemoczone opakowania mogą wskazywać na osłabioną strukturę stosu,

- Nie dokładaj kolejnych warstw na uszkodzone lub niestabilne palety,

- Zgłaszaj przełożonemu zauważone przechylenia, pęknięcia lub inne oznaki niestabilności składowanych materiałów.

6. Bezpieczne ręczne układanie materiałów

- Przy ręcznym układaniu i zdejmowaniu towarów stosuj zasady bezpiecznego dźwigania (patrz dokument E.7),

- Nie wspinaj się na składowane materiały ani regały w celu sięgnięcia po towar — używaj dopuszczonego sprzętu (drabina, podest, wózek z platformą),

- Przy zdejmowaniu towarów z wysokich stosów zachowaj ostrożność na przemieszczenie się materiałów znajdujących się powyżej.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie przewrócenia się stosu materiałów — natychmiast ostrzeż osoby w pobliżu i, jeśli to bezpieczne, pomóż ewakuować zagrożoną strefę,

- W razie urazu — udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5 i zgłoś zdarzenie przełożonemu,

- W razie uszkodzenia opakowania z substancją niebezpieczną — postępuj zgodnie z instrukcją E.4.

8. Zakazy

- Zabrania się przekraczania dopuszczalnej wysokości i masy składowania określonej dla danej strefy,

- Zabrania się blokowania dróg transportowych, przejść i dostępu do sprzętu ppoż. składowanymi materiałami,

- Zabrania się wspinania się na regały i stosy towarów,

- Zabrania się składowania materiałów niekompatybilnych chemicznie w bezpośrednim sąsiedztwie.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdej zmianie organizacji przestrzeni magazynowej.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |