E.26   Instrukcja BHP przy obsłudze wózka widłowego / paletowego

Dotyczy wózków widłowych spalinowych i elektrycznych oraz wózków paletowych ręcznych i elektrycznych

Podstawa prawna: Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym; Rozporządzenie MPiT z 30.10.2018 r. ws. warunków technicznych dozoru technicznego UTB; Rozporządzenie MPiT z 21.05.2019 r. ws. kwalifikacji; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-026 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Wózki widłowe są przyczyną jednych z najcięższych wypadków magazynowych — przygniecenie pieszego, przewrócenie wózka przy niewłaściwym manewrowaniu z ładunkiem. Obsługa wymaga formalnych uprawnień, nie tylko przeszkolenia wewnętrznego.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi wózków widłowych (spalinowych i elektrycznych) oraz wózków paletowych (ręcznych i elektrycznych) stosowanych do transportu wewnętrznego i załadunku/rozładunku.

2. Wymagania kwalifikacyjne dla operatora

- Wózki widłowe unoszące (z podnoszeniem ładunku) — operator musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, wydane przez uprawnioną jednostkę (np. UDT lub inną jednostkę dozoru technicznego), zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Wózki paletowe ręczne — nie wymagają formalnych uprawnień, ale wymagają przeszkolenia stanowiskowego,

- Operator musi być pełnoletni, posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na tym stanowisku oraz aktualne szkolenie bhp,

- Zabrania się dopuszczania do samodzielnej obsługi wózka osób nieposiadających wymaganych uprawnień, nawet na krótki czas.

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Wykonaj codzienny przegląd wózka przed rozpoczęciem zmiany: stan opon/kół, sprawność hamulców, kierownicy, sygnału dźwiękowego, świateł, wideł i mechanizmu podnoszenia,

- Sprawdź poziom paliwa/naładowanie baterii oraz szczelność układu hydraulicznego,

- Sprawdź działanie klaksonu i, jeśli wózek jest w niego wyposażony, sygnalizacji cofania,

- Zajmij miejsce operatora i zapnij pas bezpieczeństwa, jeśli wózek jest w niego wyposażony,

- Zgłoś przełożonemu każdą stwierdzoną usterkę — nie używaj wózka z usterką mogącą wpływać na bezpieczeństwo.

4. Zasady bezpiecznej jazdy

- Poruszaj się z prędkością dostosowaną do warunków — zwalniaj na zakrętach, skrzyżowaniach, przy ograniczonej widoczności i w pobliżu pieszych,

- Sygnalizuj dźwiękowo swoją obecność przy skrzyżowaniach, wyjazdach z alejek magazynowych oraz przy cofaniu,

- Jedź z opuszczonymi widłami (nisko nad podłożem) — podniesiony ładunek pogarsza stabilność i widoczność,

- Przy transporcie ładunku ograniczającego widoczność do przodu — jedź tyłem lub poproś o pomoc osobę kierującą (sygnalistę),

- Zachowuj bezpieczną odległość od innych wózków i pieszych — nie wyprzedzaj na zakrętach ani w wąskich alejkach,

- Nie przewoź osób na widłach, palecie ani innych elementach wózka nieprzeznaczonych do przewozu osób,

- Poruszaj się wyłącznie po wyznaczonych trasach transportowych.

5. Podnoszenie i transport ładunku

- Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu wózka wskazanego na tabliczce znamionowej — udźwig maleje wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia,

- Rozmieść ładunek równomiernie na widłach, jak najbliżej masztu — ładunek wysunięty na końce wideł zmniejsza stabilność,

- Podnoś i opuszczaj ładunek płynnie, bez gwałtownych ruchów,

- Nie transportuj ładunku z uniesionym masztem na wysokościach większych niż niezbędne do ominięcia przeszkód,

- Sprawdź stabilność ładunku na palecie przed jego podniesieniem — niestabilnie ułożony ładunek może się przewrócić podczas transportu.

6. Strefy pieszych i współpraca z innymi pracownikami

- Piesi mają pierwszeństwo w wyznaczonych strefach dla pieszych — operator wózka ustępuje pierwszeństwa i zachowuje szczególną ostrożność,

- Nigdy nie zbliżaj się do osoby stojącej w strefie zasięgu wideł ani nie manewruj w jej bezpośrednim sąsiedztwie,

- Piesi poruszający się po magazynie powinni zachowywać kontakt wzrokowy z operatorami wózków i nie wchodzić w martwe pola widzenia wózka.

7. Ładowanie baterii wózków elektrycznych

- Ładowanie akumulatorów wykonuj wyłącznie w wyznaczonej, wentylowanej strefie ładowania — podczas ładowania wydziela się wodór, gaz wybuchowy,

- Zabrania się palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz urządzeń iskrzących w strefie ładowania,

- Podłączaj i odłączaj ładowarkę zgodnie z instrukcją producenta, unikając zwarć.

8. Czynności po zakończeniu pracy

- Zaparkuj wózek w wyznaczonym miejscu, z opuszczonymi widłami opartymi o podłoże,

- Wyłącz silnik/zasilanie, zaciągnij hamulec postojowy, wyjmij kluczyk,

- Podłącz wózek elektryczny do ładowania zgodnie z zasadami z punktu 7,

- Zgłoś przełożonemu wszelkie usterki zauważone podczas zmiany.

9. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie przewrócenia się wózka — pozostań w kabinie zapięty pasem, trzymaj się kierownicy, nie próbuj wyskakiwać — ryzyko przygniecenia jest wtedy największe,

- W razie potrącenia osoby — natychmiast zatrzymaj wózek, udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5 i wezwij pomoc,

- W razie wycieku paliwa lub płynu hydraulicznego — zabezpiecz miejsce wycieku, nie uruchamiaj źródeł zapłonu w pobliżu,

- Każdy wypadek lub kolizję z udziałem wózka zgłoś niezwłocznie i udokumentuj zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

10. Zakazy

- Zabrania się obsługi wózka przez osoby bez wymaganych uprawnień,

- Zabrania się przewożenia osób na wózku poza miejscem operatora,

- Zabrania się jazdy z podniesionym ładunkiem ograniczającym widoczność bez zachowania dodatkowych środków ostrożności,

- Zabrania się przekraczania dopuszczalnego udźwigu,

- Zabrania się pozostawiania wózka z kluczykiem w stacyjce bez nadzoru.

11. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku, po każdym wypadku z udziałem wózka oraz po wprowadzeniu nowego typu wózka do eksploatacji.

12. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |