E.27   Instrukcja BHP przy transporcie wewnętrznym (ręcznym i mechanicznym)

Dotyczy przemieszczania towarów przy użyciu wózków ręcznych, taczek, transporterów oraz innych środków transportu wewnętrznego niebędących wózkami widłowymi

Podstawa prawna: §§ 41, 62–67 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; Rozporządzenie MPiPS z 14.03.2000 r. ws. bhp przy ręcznych pracach transportowych

| Numer dokumentu: | INS-BHP-027 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Zasady bezpiecznej obsługi wózka widłowego opisuje odrębna instrukcja E.26. Niniejszy dokument dotyczy pozostałych środków transportu wewnętrznego — wózków ręcznych, taczek i przenośników.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznego transportu towarów przy użyciu wózków ręcznych (dwukołowych i platformowych), taczek, wózków paletowych ręcznych oraz przenośników taśmowych i rolkowych stosowanych do transportu wewnętrznego.

2. Organizacja tras transportowych

- Trasy transportu wewnętrznego powinny być wyraźnie wyznaczone i oznakowane, oddzielone w miarę możliwości od ciągów pieszych,

- Szerokość tras transportowych musi umożliwiać bezpieczne wymijanie się środków transportu oraz pieszych,

- Trasy muszą być utrzymane w stanie wolnym od przeszkód, nierówności i wycieków,

- Skrzyżowania tras transportowych z ciągami pieszymi oznacz i, jeśli to możliwe, wyposaż w lustra lub sygnalizację ostrzegawczą.

3. Zasady bezpiecznego pchania i ciągnięcia wózków

- Pchaj wózek przed sobą, z obiema rękami na uchwytach — zapewnia to lepszą kontrolę i widoczność niż ciągnięcie,

- Nie przeciążaj wózka ponad jego nośność wskazaną przez producenta,

- Rozmieszczaj ładunek równomiernie i nisko na platformie wózka, zabezpieczając go przed przesuwaniem się podczas transportu,

- Na pochyłościach kontroluj prędkość wózka — przy zjeździe hamuj ciałem lub przy pomocy hamulca, jeśli wózek jest w niego wyposażony; przy dużym nachyleniu poproś o pomoc drugą osobę,

- Przed ruszeniem upewnij się, że droga jest wolna, a przy wymijaniu innych osób zachowaj ostrożność i, jeśli to konieczne, zatrzymaj się.

4. Zasady bezpiecznej obsługi taczek

- Nie przeciążaj taczki — nadmiernie obciążona staje się trudna do kontrolowania, szczególnie na nierównym terenie,

- Rozłóż ciężar równomiernie, unikając przesunięcia środka ciężkości w stronę uchwytów,

- Na nierównym terenie prowadź taczkę powoli, kontrolując równowagę.

5. Przenośniki taśmowe i rolkowe

- Nie dotykaj poruszającej się taśmy ani rolek przenośnika rękami ani żadnym narzędziem,

- Nie przekraczaj przenośnika w miejscach do tego nieprzeznaczonych — korzystaj z wyznaczonych przejść lub kładek,

- Nie usuwaj zacięć materiału na pracującym przenośniku — wyłącz go i zaczekaj na całkowite zatrzymanie,

- Zwracaj uwagę na strefy zgniecenia przy punktach napędowych i zwrotnych przenośnika — nie zbliżaj się do nich podczas pracy urządzenia.

6. Współpraca transportu mechanicznego z ruchem pieszym

- Piesi ustępują pierwszeństwa środkom transportu na wyznaczonych trasach transportowych, chyba że oznakowanie stanowi inaczej,

- Operator środka transportu sygnalizuje swoją obecność przy skrzyżowaniach i ograniczonej widoczności,

- Zachowuj szczególną ostrożność przy cofaniu i manewrowaniu w pobliżu osób pieszych.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie wywrócenia się wózka lub taczki z ładunkiem — zabezpiecz miejsce zdarzenia, sprawdź, czy nikt nie został poszkodowany,

- W razie urazu — udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5 i zgłoś zdarzenie przełożonemu,

- W razie awarii przenośnika — użyj wyłącznika awaryjnego, jeśli jest dostępny, i zgłoś usterkę do działu technicznego.

8. Zakazy

- Zabrania się przewożenia osób na wózkach transportowych, taczkach lub przenośnikach,

- Zabrania się przeciążania środków transportu ponad ich nośność,

- Zabrania się pozostawiania załadowanych wózków bez zabezpieczenia na pochyłościach,

- Zabrania się dotykania ruchomych elementów przenośników podczas ich pracy.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po zmianie organizacji tras transportowych.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |