E.28   Instrukcja BHP przy załadunku i rozładunku samochodów

Dotyczy prac przy rampach załadunkowych oraz bezpośrednim załadunku/rozładunku pojazdów dostawczych i ciężarowych

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. przewozu towarów; przepisy ADR (przy towarach niebezpiecznych)

| Numer dokumentu: | INS-BHP-028 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Niezabezpieczony przed staczaniem samochód podczas załadunku/rozładunku to jedno z częstszych źródeł poważnych wypadków przy rampach — zawsze zabezpiecz pojazd, zanim wejdziesz do jego wnętrza lub na platformę.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznego przebiegu prac związanych z załadunkiem i rozładunkiem samochodów dostawczych i ciężarowych, zarówno przy rampach załadunkowych, jak i na poziomie gruntu.

2. Czynności przed rozpoczęciem załadunku/rozładunku

- Upewnij się, że pojazd jest prawidłowo zaparkowany przy rampie lub w miejscu załadunku, z zaciągniętym hamulcem postojowym,

- Zabezpiecz pojazd przed przypadkowym przemieszczeniem — użyj klinów pod koła, szczególnie na terenie o nachyleniu,

- Sprawdź stabilność płyty pomostowej (mostka) łączącej rampę z pojazdem przed wjazdem na nią sprzętem transportowym,

- Skomunikuj się z kierowcą pojazdu — kierowca nie powinien odjeżdżać ani przemieszczać pojazdu w trakcie trwania prac załadunkowych,

- Sprawdź stan techniczny rampy, płyty najazdowej i oświetlenia strefy załadunku.

3. Zasady bezpiecznego załadunku i rozładunku

- Rozmieszczaj ładunek równomiernie w przestrzeni ładunkowej, zaczynając od części najbardziej oddalonej od wyjścia,

- Zabezpieczaj ładunek przed przemieszczaniem się podczas transportu — pasy transportowe, listwy zaporowe, maty antypoślizgowe,

- Przy pracy na platformie pojazdu lub naczepy zachowaj szczególną ostrożność przy krawędziach — ryzyko upadku z wysokości,

- Przy użyciu wózka widłowego do załadunku/rozładunku przestrzegaj zasad instrukcji E.26, w tym sprawdzenia nośności podłoża naczepy,

- Nie przeciążaj pojazdu ponad dopuszczalną ładowność wskazaną w dokumentach pojazdu.

4. Praca przy rampie załadunkowej

- Zachowaj ostrożność przy krawędzi rampy — oznacz ją wyraźnie i, jeśli to możliwe, wyposaż w barierki ochronne poza czasem podstawiania pojazdów,

- Nie wchodź na płytę najazdową, jeśli pojazd nie jest prawidłowo zabezpieczony i ustawiony,

- Korzystaj z sygnalizacji świetlnej rampy (jeśli jest zainstalowana), wskazującej, czy przy rampie stoi pojazd gotowy do prac.

5. Sygnalizacja przy cofaniu i manewrowaniu pojazdów

- Podczas cofania pojazdu do rampy wyznacz osobę sygnalizującą (patrz zasady sygnałów ręcznych w dokumencie E.15),

- Osoba sygnalizująca musi być widoczna dla kierowcy przez cały czas manewru i znajdować się w bezpiecznej odległości od pojazdu,

- Piesi w strefie manewrowania pojazdów powinni zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa cofającym pojazdom.

6. Praca z towarami niebezpiecznymi (ADR)

Załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych podlegających przepisom ADR wymaga dodatkowych środków ostrożności zgodnych z tymi przepisami, w tym odpowiedniego oznakowania pojazdu, dokumentacji przewozowej oraz — w zależności od rodzaju towaru — udziału osób z odpowiednimi kwalifikacjami (doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych).

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie stoczenia się pojazdu lub niekontrolowanego przemieszczenia ładunku — ostrzeż osoby w pobliżu i odsuń się z obszaru zagrożenia,

- W razie upadku z platformy pojazdu lub rampy — udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5,

- W razie uszkodzenia opakowania z towarem niebezpiecznym podczas załadunku — postępuj zgodnie z instrukcją E.4 oraz procedurami ADR.

8. Zakazy

- Zabrania się wchodzenia na platformę pojazdu przed jego prawidłowym zabezpieczeniem (kliny, hamulec postojowy),

- Zabrania się przebywania pod uniesioną platformą rampy lub w strefie zagrożenia spadającym ładunkiem,

- Zabrania się przeciążania pojazdu ponad dopuszczalną ładowność,

- Zabrania się manewrowania pojazdem bez sygnalisty w warunkach ograniczonej widoczności.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym zdarzeniu związanym z pracami załadunkowymi.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |