E.29   Instrukcja BHP przy pracy na regałach magazynowych (w tym prace na wysokości)

Dotyczy prac przy regałach wysokiego składowania oraz prac wykonywanych na wysokości co najmniej 1,0 m w środowisku magazynowym

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. ws. minimalnych wymagań dot. bhp w zakresie użytkowania maszyn; § 41, §§ 105–107 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r. (prace na wysokości)

| Numer dokumentu: | INS-BHP-029 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Praca na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi wymaga zastosowania środków ochrony przed upadkiem — barierek, podestów lub sprzętu chroniącego przed upadkiem. Nigdy nie wspinaj się na regał zamiast korzystać z wyznaczonego sprzętu.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznego korzystania z regałów magazynowych wysokiego składowania oraz wykonywania prac na wysokości związanych z układaniem i pobieraniem towarów z wyższych poziomów regałów.

2. Dopuszczalne obciążenia regałów

- Każdy regał musi mieć czytelnie oznaczone dopuszczalne obciążenie jednego gniazda oraz całej konstrukcji, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta,

- Nie przekraczaj wskazanego obciążenia — przeciążenie regału grozi jego zawaleniem,

- Rozkładaj ciężar równomiernie na poziomach regału, unikając koncentracji dużej masy na pojedynczych półkach.

3. Kontrola stanu technicznego regałów

- Regularnie sprawdzaj wzrokowo stan konstrukcji regałów — wygięcia, wgniecenia słupków, uszkodzenia spowodowane najechaniem wózkiem widłowym,

- Zgłaszaj przełożonemu każde zauważone uszkodzenie konstrukcji regału — uszkodzony regał wyłącz z użytku do czasu naprawy lub oceny przez uprawnioną osobę,

- Regały wysokiego składowania podlegają okresowym przeglądom technicznym przez wykwalifikowane osoby, zgodnie z zaleceniami producenta (zwykle nie rzadziej niż raz w roku).

4. Zasady sięgania po towar na regałach

- Do towarów umieszczonych na wysokości używaj wyłącznie sprzętu przeznaczonego do tego celu — wózka widłowego z odpowiednim osprzętem, podestu ruchomego lub drabiny — nigdy nie wspinaj się na konstrukcję regału ani na składowane towary,

- Przed sięgnięciem po towar sprawdź, czy nie jest zablokowany przez inne elementy, które mogłyby się przemieścić,

- Zdejmując towar z wysokości, kontroluj jego ruch przez cały czas — nie pozwól, by spadł niekontrolowanie.

5. Praca na wysokości — wymagania ogólne

- Prace na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub terenu wymagają zastosowania środków ochrony zbiorowej (barierki, balustrady) lub — gdy nie są możliwe do zastosowania — środków ochrony indywidualnej (szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną),

- Do prac na wysokości używaj wyłącznie certyfikowanego, sprawnego sprzętu — drabin, podestów ruchomych, rusztowań — nigdy prowizorycznych podwyższeń (np. skrzynek, palet, krzeseł),

- Pracownik wykonujący prace na wysokości co najmniej 1,0 m z użyciem środków ochrony indywidualnej przed upadkiem powinien posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz odpowiednie przeszkolenie,

- Nie wykonuj prac na wysokości samodzielnie, jeśli w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby udzielić pomocy w razie wypadku.

6. Drabiny i podesty ruchome

- Ustawiaj drabinę na stabilnym, równym podłożu, pod odpowiednim kątem, z zabezpieczeniem przed przesunięciem lub przewróceniem,

- Nie wchodź na najwyższe szczeble drabiny — zachowaj minimum jeden stopień zapasu zgodnie z instrukcją producenta,

- Utrzymuj trzy punkty kontaktu z drabiną podczas wchodzenia i schodzenia (dwie ręce i jedna noga lub odwrotnie),

- Podesty ruchome (rusztowania jezdne) przemieszczaj wyłącznie po ich uprzednim obniżeniu i z zablokowanymi kołami podczas pracy na nich.

7. Czynności po zakończeniu pracy

- Odłóż sprzęt pomocniczy (drabiny, podesty) w wyznaczone miejsce przechowywania,

- Zgłoś przełożonemu wszelkie zauważone uszkodzenia regałów lub sprzętu do pracy na wysokości.

8. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie zawalenia się regału — natychmiast ostrzeż osoby w pobliżu, ewakuuj zagrożoną strefę i zabezpiecz miejsce zdarzenia,

- W razie upadku z wysokości — nie przemieszczaj poszkodowanego bez potrzeby (ryzyko urazu kręgosłupa), wezwij pomoc medyczną i udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5,

- Każdy wypadek związany z pracą na wysokości lub przy regałach zgłoś niezwłocznie i udokumentuj zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

9. Zakazy

- Zabrania się wspinania się na regały i składowane towary,

- Zabrania się przekraczania dopuszczalnego obciążenia regałów,

- Zabrania się używania prowizorycznych podwyższeń (skrzynek, palet, krzeseł obrotowych) zamiast certyfikowanego sprzętu,

- Zabrania się wykonywania prac na wysokości bez wymaganych środków ochrony przed upadkiem.

10. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku, po każdym zdarzeniu związanym z pracą na regałach lub wysokości oraz po zmianie konstrukcji regałów.

11. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |