E.30   Instrukcja BHP przy obsłudze suwnicy / dźwigu / wciągnika

Dotyczy urządzeń dźwigowych podlegających dozorowi technicznemu (UDT) używanych do transportu pionowego i poziomego ładunków

Podstawa prawna: Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym; Rozporządzenie MPiT z 30.10.2018 r. ws. warunków technicznych dozoru technicznego UTB; Rozporządzenie MPiT z 21.05.2019 r. ws. kwalifikacji; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-030 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Nikt nie może przebywać pod uniesionym ładunkiem — strefa pod ładunkiem to jedna z najbardziej niebezpiecznych stref w całym zakładzie. Zasada ta nie zna wyjątków, niezależnie od pośpiechu.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi suwnic, dźwigów i wciągników podlegających dozorowi technicznemu (UDT), stosowanych do podnoszenia i przemieszczania ładunków w hali produkcyjnej lub magazynie.

2. Wymagania kwalifikacyjne dla operatora

- Obsługę suwnicy, dźwigu lub wciągnika sterowanego z kabiny lub o udźwigu podlegającym przepisom o dozorze technicznym może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez uprawnioną jednostkę dozoru technicznego,

- Operator musi posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości i przy urządzeniach dźwigowych,

- Osoby przygotowujące zawiesia i podczepiające ładunek (hakowi) powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie doboru i stosowania zawiesi.

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź aktualność decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez organ dozoru technicznego (UDT),

- Dokonaj oględzin urządzenia — stan lin lub łańcuchów, haka wraz z zabezpieczeniem (klapka bezpieczeństwa), sprawność wyłączników krańcowych i hamulców,

- Sprawdź sprawność sygnalizacji dźwiękowej/świetlnej ostrzegającej o ruchu urządzenia,

- Upewnij się, że strefa pracy urządzenia jest wolna od przeszkód i osób postronnych.

4. Dobór i stosowanie zawiesi

- Dobieraj zawiesia (liny, łańcuchy, pasy) odpowiednio do masy i charakteru podnoszonego ładunku, z zachowaniem odpowiedniego współczynnika bezpieczeństwa,

- Sprawdź stan techniczny zawiesia przed każdym użyciem — nie używaj zawiesi z widocznymi uszkodzeniami (przetarcia, węzły, deformacje),

- Zaczepiaj ładunek w sposób zapewniający jego stabilność podczas podnoszenia — środek ciężkości ładunku powinien znajdować się poniżej punktu zawieszenia,

- Nie przekraczaj dopuszczalnego udźwigu zawiesia ani urządzenia dźwigowego.

5. Zasady bezpiecznej pracy przy podnoszeniu ładunku

- Przed podniesieniem ładunku upewnij się, że w strefie zagrożenia (pod ładunkiem i w promieniu jego ewentualnego przemieszczenia) nie znajdują się żadne osoby,

- Podnoś ładunek płynnie, bez szarpnięć — najpierw unieś go nieznacznie i sprawdź stabilność zawieszenia, zanim kontynuujesz podnoszenie,

- Przemieszczaj ładunek na możliwie najniższej bezpiecznej wysokości nad przeszkodami,

- Sygnalizuj rozpoczęcie i przebieg manewru zgodnie z zasadami sygnałów ręcznych (patrz dokument E.15), jeśli operator współpracuje z sygnalistą,

- Nigdy nie zostawiaj zawieszonego ładunku bez nadzoru.

6. Strefa zagrożenia pod ładunkiem

Obszar pod przemieszczanym lub podniesionym ładunkiem oraz w promieniu jego potencjalnego wychylenia lub upadku stanowi strefę zagrożenia. Nikt — łącznie z operatorem i sygnalistą — nie może przebywać w tej strefie. Jeśli konieczność przejścia przez tę strefę jest nieunikniona, ładunek musi zostać wcześniej bezpiecznie odłożony lub zabezpieczony przed przemieszczeniem.

Operator musi przerwać manewr, jeśli zauważy osobę wchodzącą w strefę zagrożenia pod ładunkiem — bezpieczeństwo osób ma pierwszeństwo przed tempem pracy.

7. Czynności po zakończeniu pracy

- Odłóż ładunek w bezpiecznym miejscu, zwolnij zawiesia i odczep hak,

- Ustaw urządzenie w pozycji parkowania zgodnie z instrukcją producenta,

- Wyłącz zasilanie urządzenia, jeśli instrukcja tego wymaga,

- Zgłoś przełożonemu wszelkie usterki zauważone podczas pracy.

8. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie zerwania się ładunku lub uszkodzenia zawiesia — natychmiast ostrzeż osoby w pobliżu i zabezpiecz strefę,

- W razie awarii urządzenia z ładunkiem w powietrzu — nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia; zabezpiecz strefę pod ładunkiem i wezwij serwis,

- W razie wypadku z udziałem urządzenia dźwigowego — udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5, wezwij pomoc i zgłoś zdarzenie zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C); o poważnych wypadkach z udziałem urządzeń UDT należy powiadomić właściwy organ dozoru technicznego.

9. Zakazy

- Zabrania się przebywania pod podniesionym lub przemieszczanym ładunkiem,

- Zabrania się obsługi urządzenia przez osoby bez wymaganych uprawnień,

- Zabrania się przekraczania dopuszczalnego udźwigu urządzenia i zawiesi,

- Zabrania się używania uszkodzonych zawiesi, lin lub łańcuchów,

- Zabrania się pozostawiania zawieszonego ładunku bez nadzoru.

10. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku, po każdym wypadku z udziałem urządzenia oraz zgodnie z terminami wynikającymi z decyzji organu dozoru technicznego.

11. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |