E.31   Instrukcja BHP przy magazynowaniu substancji niebezpiecznych / chemikaliów

Zasady szczegółowe magazynowania substancji chemicznych, uzupełniające ogólną instrukcję postępowania z substancjami niebezpiecznymi (E.4) oraz zasady składowania (E.25)

Podstawa prawna: Rozporządzenie WE nr 1272/2008 (CLP); Rozporządzenie MZ z 30.12.2004 r. ws. bhp związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 836 ze zm.); § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-031 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Niewłaściwe sąsiedztwo substancji chemicznych to jedna z najczęstszych przyczyn poważnych awarii magazynowych — sprawdzaj kompatybilność chemiczną przed umieszczeniem nowej substancji na magazynie, nie po fakcie.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja określa szczegółowe zasady magazynowania substancji i mieszanin niebezpiecznych (chemikaliów), uzupełniające ogólne zasady postępowania z substancjami niebezpiecznymi (dokument E.4) oraz ogólne zasady składowania materiałów (dokument E.25).

2. Wymagania dla pomieszczenia magazynowego

- Pomieszczenie magazynowania substancji chemicznych powinno posiadać sprawną wentylację, dostosowaną do rodzaju magazynowanych substancji,

- Podłoga magazynu chemikaliów powinna być nienasiąkliwa, odporna chemicznie i wyposażona w system odprowadzania/wychwytywania ewentualnych wycieków (progi, tace wychwytowe),

- Magazyn powinien być wyposażony w oświetlenie w wykonaniu odpowiednim do klasyfikacji strefy zagrożenia (przeciwwybuchowe, jeśli magazynowane są substancje łatwopalne),

- Dostęp do magazynu chemikaliów ograniczony jest do osób upoważnionych i przeszkolonych.

3. Segregacja i kompatybilność chemiczna

Substancje niebezpieczne dzielą się na grupy zgodności chemicznej — substancje z różnych, niekompatybilnych grup nie mogą być magazynowane w bezpośrednim sąsiedztwie. Poniższa tabela przedstawia przykładowe niebezpieczne kombinacje:

| Grupa substancji | Nie przechowywać razem z | Ryzyko przy kontakcie |
| --- | --- | --- |
| Kwasy | Zasady, utleniacze, cyjanki, materiały palne | Gwałtowna reakcja, wydzielanie toksycznych gazów |
| Zasady | Kwasy, metale (aluminium, cynk) | Wydzielanie ciepła, wodoru (ryzyko wybuchu) |
| Utleniacze (np. nadtlenki, chlorany) | Materiały palne, substancje organiczne, kwasy | Ryzyko pożaru lub wybuchu |
| Materiały łatwopalne | Utleniacze, źródła ciepła, iskrzenia | Zapłon, pożar |
| Cyjanki | Kwasy | Wydzielanie skrajnie toksycznego gazu (cyjanowodór) |

Pełna macierz kompatybilności dla wszystkich substancji stosowanych w zakładzie powinna być opracowana na podstawie kart charakterystyki (sekcja 10 — stabilność i reaktywność) i dostępna w magazynie chemikaliów.

4. Maksymalne ilości i sposób przechowywania

- Maksymalne dopuszczalne ilości poszczególnych substancji w magazynie określa dokumentacja techniczna obiektu oraz — dla substancji szczególnie niebezpiecznych — odrębne przepisy (np. dotyczące zakładów o zwiększonym/dużym ryzyku),

- Przechowuj substancje w oryginalnych opakowaniach producenta lub w opakowaniach zastępczych odpornych chemicznie, prawidłowo oznakowanych,

- Nie przechowuj substancji chemicznych w opakowaniach po żywności lub napojach — ryzyko przypadkowego spożycia przez inną osobę,

- Ustaw cięższe pojemniki (np. z cieczami) na niższych półkach, mniejsze i lżejsze — wyżej.

5. Oznakowanie magazynu

- Wejście do magazynu substancji niebezpiecznych oznacz odpowiednimi znakami ostrzegawczymi (patrz dokument E.15),

- Każda strefa/regał magazynu powinna mieć czytelne oznaczenie rodzaju przechowywanych substancji i klasy zagrożenia,

- Karty charakterystyki (SDS) wszystkich magazynowanych substancji powinny być dostępne w pobliżu magazynu lub w systemie elektronicznym dostępnym dla pracowników.

6. Kontrola i przeglądy

- Regularnie kontroluj stan opakowań — nieszczelności, korozję, uszkodzenia mechaniczne,

- Sprawdzaj sprawność systemu wentylacji oraz tac wychwytowych,

- Prowadź rejestr przyjęć i wydań substancji niebezpiecznych, umożliwiający bieżącą kontrolę ilości i rotacji zapasów (zasada FIFO — pierwsze przyjęte, pierwsze wydane, szczególnie istotna przy substancjach o ograniczonym terminie stabilności).

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

W razie wycieku, rozlania lub uszkodzenia opakowania substancji niebezpiecznej postępuj zgodnie z instrukcją E.4. Materiały do neutralizacji wycieków (sorbenty, neutralizatory) powinny być dostępne bezpośrednio w magazynie chemikaliów, wraz z odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej.

8. Zakazy

- Zabrania się magazynowania substancji niekompatybilnych chemicznie w bezpośrednim sąsiedztwie,

- Zabrania się przechowywania substancji chemicznych w nieoznakowanych lub niewłaściwych opakowaniach,

- Zabrania się jedzenia, picia i palenia tytoniu w magazynie chemikaliów,

- Zabrania się wstępu osobom nieupoważnionym i nieprzeszkolonym.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdej zmianie asortymentu magazynowanych substancji.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |