E.32   Instrukcja BHP przy magazynowaniu nadtlenków organicznych

Substancje wymagające szczególnych, zaostrzonych warunków magazynowania — stosuje się łącznie z instrukcją E.31

Podstawa prawna: Rozporządzenie WE nr 1272/2008 (CLP) — klasa zagrożenia: nadtlenki organiczne (typ A–G); przepisy ADR — klasa 5.2 (przy transporcie)

| Numer dokumentu: | INS-BHP-032 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Nadtlenki organiczne mogą ulec gwałtownemu, samoprzyspieszającemu się rozkładowi egzotermicznemu (samozapłonowi) nawet bez zewnętrznego źródła ciepła — kontrola temperatury magazynowania jest tu kwestią krytyczną, a nie tylko dobrą praktyką.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy magazynowania nadtlenków organicznych — substancji chemicznych o wyjątkowo wysokiej reaktywności, stosowanych m.in. jako utwardzacze żywic, inicjatory polimeryzacji lub środki wybielające. Nadtlenki organiczne stanowią odrębną, szczególnie niebezpieczną klasę zagrożenia i wymagają zasad wykraczających poza ogólną instrukcję magazynowania chemikaliów (E.31).

2. Charakterystyka zagrożenia

- Nadtlenki organiczne mogą ulegać rozkładowi egzotermicznemu (z wydzieleniem ciepła) — w niesprzyjających warunkach rozkład może przyspieszać samoistnie aż do gwałtownego, niekontrolowanego przebiegu (deflagracja lub wybuch),

- Wiele nadtlenków organicznych klasyfikuje się wg temperatury kontrolnej i awaryjnej — przekroczenie tych progów istotnie zwiększa ryzyko niekontrolowanego rozkładu,

- Nadtlenki organiczne mogą być wrażliwe na tarcie, uderzenie, zanieczyszczenie (kontaminację) innymi substancjami oraz na działanie światła.

3. Wymagania dotyczące pomieszczenia magazynowego

- Magazyn nadtlenków organicznych musi być wyraźnie wydzielony od pozostałych substancji chemicznych — nigdy nie przechowuj ich razem z utleniaczami, kwasami, zasadami, materiałami palnymi ani metalami ciężkimi (mogą katalizować rozkład),

- Pomieszczenie musi mieć zapewnioną kontrolę temperatury — dla wielu nadtlenków wymagane jest chłodzenie lub klimatyzacja utrzymująca temperaturę poniżej wskazanej przez producenta temperatury kontrolnej,

- Magazyn powinien być wyposażony w system monitorowania temperatury z alarmem informującym o przekroczeniu wartości granicznych,

- Pomieszczenie musi być zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem i innymi źródłami ciepła.

4. Temperatura kontrolna i awaryjna

Dla nadtlenków organicznych wymagających kontroli temperatury karta charakterystyki (sekcja 7 i 9) oraz etykieta wskazują:

- Temperaturę kontrolną — maksymalną temperaturę, w której substancja może być bezpiecznie magazynowana i transportowana,

- Temperaturę awaryjną — próg, po przekroczeniu którego należy niezwłocznie podjąć działania awaryjne (np. chłodzenie, ewakuacja, powiadomienie służb) opisane w planie awaryjnym producenta lub zakładu.

Temperaturę magazynowania należy monitorować w sposób ciągły i dokumentować odczyty zgodnie z wewnętrzną procedurą zakładu.

Przekroczenie temperatury awaryjnej nadtlenku organicznego wymaga natychmiastowego działania zgodnie z planem awaryjnym — w skrajnych przypadkach może to oznaczać konieczność ewakuacji strefy magazynowej.

5. Zasady bezpiecznego obchodzenia się

- Ogranicz do minimum przemieszczanie i przepakowywanie nadtlenków organicznych — każda czynność zwiększa ryzyko zanieczyszczenia lub uszkodzenia opakowania,

- Nie dopuszczaj do kontaktu nadtlenków organicznych z zanieczyszczeniami (kurz, rdza, inne substancje chemiczne) — mogą działać jako katalizatory rozkładu,

- Unikaj wstrząsów, uderzeń i tarcia opakowań — niektóre nadtlenki są wrażliwe mechanicznie,

- Stosuj rotację zapasów zgodnie z zasadą FIFO — nadtlenki organiczne mają ograniczony czas stabilności i nie powinny być magazynowane dłużej niż wskazuje producent.

6. Ograniczenie ilości magazynowanej

Maksymalna ilość nadtlenków organicznych dopuszczalna do jednorazowego magazynowania powinna być możliwie najmniejsza, wystarczająca do bieżących potrzeb produkcyjnych — ograniczenie zapasu jest podstawowym środkiem redukcji ryzyka przy tej klasie substancji.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie przekroczenia temperatury kontrolnej — niezwłocznie podejmij działania chłodzące zgodnie z planem awaryjnym dla danej substancji,

- W razie wykrycia oznak rozkładu (spienianie, dym, nietypowy zapach, deformacja opakowania) — natychmiast ewakuuj strefę zagrożenia i powiadom straż pożarną (998/112), informując o obecności nadtlenków organicznych,

- Nie próbuj samodzielnie gasić pożaru z udziałem nadtlenków organicznych bez odpowiedniego przeszkolenia i sprzętu — substancje te mogą podtrzymywać spalanie nawet bez dostępu tlenu z powietrza,

- Każde zdarzenie związane z nadtlenkami organicznymi traktuj jako poważne i zgłoś niezwłocznie zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

8. Zakazy

- Zabrania się magazynowania nadtlenków organicznych razem z utleniaczami, kwasami, zasadami i materiałami palnymi,

- Zabrania się przekraczania temperatury kontrolnej wskazanej przez producenta,

- Zabrania się magazynowania ilości przekraczających bieżące potrzeby produkcyjne,

- Zabrania się dopuszczania do obsługi osób nieprzeszkolonych w zakresie specyfiki zagrożeń nadtlenkami organicznymi.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz każdorazowo po zmianie asortymentu magazynowanych nadtlenków lub aktualizacji ich kart charakterystyki.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |