E.35   Instrukcja BHP przy obsłudze prasy mechanicznej / hydraulicznej

Dotyczy pras do obróbki plastycznej metalu i innych materiałów — jednych z najbardziej niebezpiecznych maszyn produkcyjnych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. ws. minimalnych wymagań dot. bhp w zakresie użytkowania maszyn; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-035 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Uraz przy prasie to niemal zawsze zmiażdżenie lub amputacja — nie ma tu miejsca na skróty. Dwuręczne sterowanie i osłony strefy roboczej muszą być sprawne przy każdym cyklu pracy, bez wyjątku.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi pras mechanicznych i hydraulicznych stosowanych do tłoczenia, wykrawania, gięcia i innych operacji obróbki plastycznej.

2. Wymagania kwalifikacyjne dla obsługi

Obsługę prasy mogą wykonywać wyłącznie pracownicy przeszkoleni w zakresie jej bezpiecznej obsługi, zapoznani z niniejszą instrukcją oraz instrukcją stanowiskową dla konkretnej maszyny, posiadający aktualne badania lekarskie.

3. Systemy bezpieczeństwa prasy

- Sterowanie dwuręczne — wymaga jednoczesnego naciśnięcia dwóch przycisków uruchamiających, rozmieszczonych tak, by uniemożliwić obsługę jedną ręką lub innym przedmiotem — uniemożliwia to wprowadzenie ręki w strefę roboczą podczas cyklu,

- Kurtyny świetlne / bariery optyczne — zatrzymują ruch suwaka przy przecięciu wiązki przez dłoń lub inny obiekt,

- Osłony stałe i ruchome strefy narzędzia — fizycznie uniemożliwiają dostęp do strefy tłoczenia podczas ruchu suwaka,

- Wyłącznik awaryjny (grzybkowy) — musi być łatwo dostępny i widoczny z pozycji operatora.

Zabrania się demontażu, blokowania lub omijania jakiegokolwiek systemu bezpieczeństwa prasy — w tym „usprawniania” sterowania dwuręcznego poprzez zablokowanie jednego z przycisków. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn ciężkich wypadków przy prasach.

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź sprawność wszystkich systemów bezpieczeństwa: sterowania dwuręcznego, kurtyn świetlnych, osłon, wyłącznika awaryjnego,

- Sprawdź poprawność zamocowania narzędzia (tłocznika, matrycy) w prasie,

- Wykonaj próbny cykl bez materiału, aby potwierdzić prawidłowe działanie maszyny i systemów bezpieczeństwa,

- Załóż wymagane środki ochrony indywidualnej: okulary ochronne, obuwie ochronne, w razie potrzeby ochronniki słuchu.

5. Zasady bezpiecznej obsługi

- Materiał do obróbki wprowadzaj i usuwaj wyłącznie przy zatrzymanym suwaku prasy,

- Do wprowadzania i usuwania małych elementów używaj narzędzi pomocniczych (szczypce, popychacze) zamiast rąk, gdy tylko jest to możliwe,

- Nigdy nie wkładaj rąk w strefę roboczą prasy podczas cyklu pracy — nawet na ułamek sekundy,

- Obsługuj sterowanie dwuręczne zgodnie z jego przeznaczeniem — obiema rękami jednocześnie, bez prób obchodzenia mechanizmu,

- W razie zacięcia się materiału w prasie — zatrzymaj maszynę i odłącz zasilanie przed podjęciem jakichkolwiek czynności naprawczych.

6. Czynności po zakończeniu pracy

- Zatrzymaj suwak w pozycji górnej (bezpiecznej) i wyłącz maszynę wyłącznikiem głównym,

- Usuń odpady i zanieczyszczenia ze strefy roboczej,

- Zgłoś przełożonemu wszelkie usterki lub nietypowe zachowanie maszyny zauważone podczas zmiany.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie zauważenia zagrożenia — natychmiast użyj wyłącznika awaryjnego (grzybkowego),

- W razie przygniecenia lub zmiażdżenia — nie próbuj samodzielnie uruchamiać prasy w celu cofnięcia suwaka bez pewności co do bezpiecznego kierunku ruchu; wezwij natychmiast pomoc medyczną (112/999),

- Udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5 w zakresie, w jakim jest to możliwe bez pogłębienia urazu,

- Maszynę, przy której doszło do wypadku, zabezpiecz przed ponownym uruchomieniem (LOTO — patrz dokument E.13) do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia przez zespół powypadkowy,

- Każdy wypadek przy prasie zgłoś niezwłocznie zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C) — wypadki przy prasach często kwalifikują się jako ciężkie.

8. Zakazy

- Bezwzględny zakaz wkładania rąk w strefę roboczą prasy podczas cyklu pracy,

- Zakaz demontażu, blokowania lub omijania jakiegokolwiek systemu bezpieczeństwa maszyny,

- Zakaz obsługi prasy przez osoby nieprzeszkolone,

- Zakaz obsługi prasy z niesprawnym systemem sterowania dwuręcznego, kurtyną świetlną lub osłonami,

- Zakaz pozostawiania pracującej prasy bez nadzoru.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku, po każdym wypadku związanym z obsługą prasy oraz po każdej modernizacji lub naprawie systemów bezpieczeństwa maszyny.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |