E.36   Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej / kątowej

Dotyczy szlifierek stacjonarnych dwutarczowych oraz ręcznych szlifierek kątowych (tzw. "flex")

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. ws. minimalnych wymagań dot. bhp w zakresie użytkowania maszyn; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-036 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Pęknięta lub źle dobrana tarcza ścierna może rozerwać się przy pracy z prędkością obwodową liczoną w setkach km/h — zawsze sprawdzaj tarczę przed montażem i nigdy nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej wskazanej na tarczy.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi szlifierek stacjonarnych dwutarczowych oraz ręcznych szlifierek/przecinarek kątowych, stosowanych do szlifowania, cięcia i czyszczenia powierzchni metalowych oraz innych materiałów.

2. Zagrożenia związane z obsługą

- Rozerwanie się tarczy ściernej przy przeciążeniu, uszkodzeniu lub przekroczeniu dopuszczalnej prędkości obrotowej,

- Odrzut narzędzia (kickback) przy szlifierce kątowej — gwałtowne szarpnięcie urządzenia przy zakleszczeniu tarczy w materiale,

- Odpryski materiału i iskry mogące spowodować urazy oczu lub oparzenia,

- Wciągnięcie luźnej odzieży lub rękawic przez wirującą tarczę,

- Narażenie na hałas i wibracje przy długotrwałej pracy.

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź stan tarczy ściernej — brak pęknięć, odprysków, deformacji; nie używaj tarczy z widocznymi uszkodzeniami,

- Sprawdź zgodność maksymalnej prędkości obrotowej wskazanej na tarczy z prędkością obrotową szlifierki — nigdy nie montuj tarczy o niższej dopuszczalnej prędkości niż prędkość robocza urządzenia,

- Sprawdź prawidłowość zamocowania tarczy oraz osłony strefy szlifowania,

- Załóż wymagane środki ochrony indywidualnej: okulary lub gogle ochronne (obowiązkowe zawsze), ochronniki słuchu, rękawice ochronne (przy szlifierce stacjonarnej — z zastrzeżeniem, że nie mogą sięgać strefy tarczy), fartuch ochronny przy intensywnym iskrzeniu,

- Przy szlifierce stacjonarnej sprawdź ustawienie podpórki narzędziowej — odległość od tarczy nie powinna przekraczać kilku milimetrów (zgodnie z instrukcją producenta).

4. Zasady bezpiecznej obsługi

- Przed przystąpieniem do szlifowania uruchom tarczę na chwilę bez obciążenia (kilka do kilkunastu sekund), stojąc z boku, poza płaszczyzną obrotu tarczy — w razie ukrytego uszkodzenia tarcza może się rozerwać właśnie przy rozruchu,

- Trzymaj obrabiany przedmiot pewnym chwytem, dociskając go do tarczy równomiernie, bez nadmiernego nacisku,

- Przy szlifierce kątowej trzymaj urządzenie oburącz, z dala od ciała, w sposób umożliwiający kontrolę odrzutu,

- Kieruj iskry i odpryski w bezpiecznym kierunku — z dala od siebie, innych osób i materiałów łatwopalnych,

- Nie przecinaj/szlifuj materiałów niezgodnych z przeznaczeniem zamontowanej tarczy (np. tarczą do metalu nie tnij betonu),

- Nie wywieraj bocznego nacisku na tarczę tnącą — tarcze ścierne są kruche i mogą pęknąć przy obciążeniu bocznym.

5. Czynności po zakończeniu pracy

- Poczekaj na całkowite zatrzymanie tarczy przed odłożeniem szlifierki kątowej,

- Wyłącz szlifierkę stacjonarną i odczekaj do zatrzymania tarcz,

- Odłóż urządzenie w bezpieczne miejsce, z dala od krawędzi stołu,

- Sprawdź stan tarczy po zakończeniu pracy i zgłoś zauważone uszkodzenia.

6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie rozerwania się tarczy — wyłącz urządzenie, oceń obrażenia własne i osób w pobliżu,

- W razie urazu oka odpryskiem — nie pocieraj oka; przepłucz czystą wodą i zgłoś się do lekarza,

- W razie skaleczenia lub oparzenia — udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5,

- Każdy wypadek związany z obsługą szlifierki zgłoś i udokumentuj zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

7. Zakazy

- Zabrania się używania tarcz uszkodzonych, pękniętych lub o nieznanej maksymalnej prędkości obrotowej,

- Zabrania się montowania tarczy o dopuszczalnej prędkości niższej niż prędkość robocza urządzenia,

- Zabrania się demontażu osłony tarczy,

- Zabrania się pracy bez wymaganych środków ochrony indywidualnej, w szczególności okularów ochronnych,

- Zabrania się wywierania bocznego nacisku na tarcze ścierne.

8. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z obsługą urządzenia.

9. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |