E.37   Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej / taśmowej / łańcuchowej

Dotyczy pił tarczowych i taśmowych stacjonarnych oraz przenośnych pił łańcuchowych spalinowych i elektrycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. ws. minimalnych wymagań dot. bhp w zakresie użytkowania maszyn; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-037 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Piły to jedne z najczęstszych źródeł amputacji palców i dłoni w zakładach produkcyjnych i stolarniach. Nigdy nie usuwaj osłony strefy cięcia i nigdy nie zbliżaj rąk do linii cięcia.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi pił tarczowych i taśmowych stacjonarnych (do drewna i metalu) oraz przenośnych pił łańcuchowych spalinowych i elektrycznych.

2. Piły tarczowe stacjonarne

2.1. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź stan tarczy tnącej — brak pęknięć, wyszczerbień zębów, deformacji,

- Sprawdź sprawność osłony tarczy oraz klina rozszczepiającego (zapobiega zakleszczeniu materiału i odrzutowi),

- Ustaw prowadnicę wzdłużną/kątową odpowiednio do planowanego cięcia,

- Załóż okulary ochronne i, jeśli praca wiąże się z pyleniem, maskę przeciwpyłową.

2.2. Zasady bezpiecznej obsługi

- Prowadź materiał do cięcia równomiernie, bez nadmiernego nacisku i szarpania,

- Do popychania krótkich lub wąskich elementów bliżej tarczy używaj popychacza — nigdy palców,

- Nie sięgaj rękami nad lub za pracującą tarczę,

- Zachowaj pozycję z boku linii cięcia, nie na wprost tarczy — zabezpiecza to przed ewentualnym odrzutem materiału,

- Nie usuwaj klina rozszczepiającego ani osłony tarczy.

3. Piły taśmowe

- Sprawdź naciąg i stan taśmy tnącej przed rozpoczęciem pracy — pęknięta lub zbyt luźna taśma zwiększa ryzyko zerwania,

- Ustaw prowadnicę górną możliwie blisko wysokości ciętego materiału — minimalizuje to odsłoniętą strefę taśmy,

- Prowadź materiał równomiernie, bez bocznego wyginania taśmy,

- Nie usuwaj trocin z okolicy pracującej taśmy rękami — zatrzymaj urządzenie.

4. Piły łańcuchowe (spalinowe/elektryczne)

4.1. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź naciąg i naostrzenie łańcucha, poziom oleju smarującego prowadnicę oraz sprawność hamulca łańcucha (chwytacza),

- Sprawdź sprawność wyłącznika i, w pilarkach spalinowych, poziom paliwa,

- Załóż wymagane środki ochrony indywidualnej: kask z osłoną twarzy i ochronnikami słuchu, spodnie/nogawice antyprzecięciowe, rękawice, obuwie ochronne z ochroną antyprzecięciową.

4.2. Zasady bezpiecznej obsługi

- Trzymaj pilarkę zawsze oburącz, z kciukiem obejmującym uchwyt przedni,

- Zachowaj stabilną pozycję ciała, z rozstawionymi nogami, przed rozpoczęciem cięcia,

- Zwracaj szczególną uwagę na ryzyko odbicia (kickback) — gwałtowny, niekontrolowany ruch prowadnicy do góry i do tyłu przy kontakcie górnego łuku prowadnicy z materiałem,

- Nie tnij powyżej wysokości barków ani w niestabilnej pozycji,

- Utrzymuj bezpieczną odległość od innych osób podczas pracy — minimum kilka metrów,

- Zatrzymuj silnik przed przenoszeniem pilarki na inne stanowisko pracy.

5. Czynności po zakończeniu pracy (dotyczy wszystkich rodzajów pił)

- Wyłącz urządzenie i poczekaj na całkowite zatrzymanie elementu tnącego,

- Oczyść urządzenie z trocin i zanieczyszczeń,

- W pilarce łańcuchowej załóż osłonę na prowadnicę z łańcuchem przed odłożeniem/transportem,

- Zgłoś przełożonemu wszelkie usterki zauważone podczas pracy.

6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie zauważenia zagrożenia — natychmiast zatrzymaj urządzenie (wyłącznik awaryjny przy piłach stacjonarnych, zwolnienie spustu przy pilarkach),

- W razie skaleczenia lub amputacji — natychmiast zatrzymaj krwawienie zgodnie z instrukcją E.5, wezwij pomoc medyczną; zachowaj odciętą część ciała (jeśli dotyczy), owiniętą w czystą, wilgotną tkaninę, w miarę możliwości schłodzoną, do przekazania służbom medycznym,

- Każdy wypadek związany z obsługą piły zgłoś niezwłocznie i udokumentuj zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

7. Zakazy

- Zabrania się demontażu osłon, klina rozszczepiającego i hamulca łańcucha,

- Zabrania się zbliżania rąk do strefy cięcia podczas pracy urządzenia,

- Zabrania się pracy pilarką łańcuchową powyżej wysokości barków lub w niestabilnej pozycji,

- Zabrania się obsługi pił przez osoby nieprzeszkolone i bez wymaganych środków ochrony indywidualnej.

8. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z obsługą urządzenia.

9. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |