E.38   Instrukcja BHP przy spawaniu (łukowe, gazowe, TIG, MIG/MAG)

Dotyczy spawania łukowego elektrodą otuloną, metodami TIG i MIG/MAG oraz spawania i cięcia gazowego (acetylenowo-tlenowego)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. ws. bhp przy pracach spawalniczych; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; PN-EN ISO 9606 (kwalifikowanie spawaczy)

| Numer dokumentu: | INS-BHP-038 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Spawanie to praca pożarowo niebezpieczna — wymaga pisemnego zezwolenia zgodnie z instrukcją E.12, niezależnie od tego, jak krótko ma trwać dana czynność.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy prac spawalniczych metodami: spawanie łukowe elektrodą otuloną (MMA), TIG (spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych), MIG/MAG (spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów) oraz spawanie i cięcie gazowe (acetylenowo-tlenowe).

2. Wymagania kwalifikacyjne dla spawacza

Prace spawalnicze mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne uprawnienia spawalnicze (książeczka spawacza) w zakresie odpowiedniej metody spawania, wydane zgodnie z obowiązującymi normami (np. PN-EN ISO 9606), oraz aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w narażeniu na czynniki występujące przy spawaniu.

3. Zagrożenia związane ze spawaniem

- Promieniowanie łuku elektrycznego (UV, widzialne, podczerwone) — może powodować oparzenia skóry i uszkodzenia wzroku (tzw. "oczy spawacza"),

- Narażenie na dymy spawalnicze zawierające szkodliwe związki metali (tlenki żelaza, manganu, chromu, niklu — zależnie od spawanego materiału),

- Porażenie prądem elektrycznym przy spawaniu łukowym,

- Poparzenia od rozprysków stopionego metalu, gorących elementów i płomienia,

- Pożar i wybuch — iskry i rozpryski mogą zainicjować zapłon materiałów palnych, a przy spawaniu gazowym istnieje dodatkowo ryzyko związane z butlami acetylenu i tlenu,

- Narażenie na hałas przy niektórych metodach i czynnościach towarzyszących (szlifowanie spoin).

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Uzyskaj pisemne zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne zgodnie z instrukcją E.12, jeśli praca nie jest wykonywana na stałym, wyznaczonym stanowisku spawalniczym,

- Sprawdź stan techniczny spawarki, przewodów, uchwytu spawalniczego oraz — przy spawaniu gazowym — węży, reduktorów i zaworów butli,

- Usuń z miejsca spawania i jego sąsiedztwa materiały łatwopalne, których nie da się usunąć — zabezpiecz osłonami niepalnymi,

- Zapewnij sprawną wentylację miejscową (odciąg dymów spawalniczych) lub ogólną pomieszczenia,

- Załóż wymagane środki ochrony indywidualnej: przyłbicę spawalniczą z filtrem o odpowiednim stopniu zaciemnienia, odzież spawalniczą (niepalną, bez fałd i kieszeni gromadzących iskry), rękawice spawalnicze, obuwie ochronne, fartuch skórzany przy intensywnym rozpryskiwaniu,

- Zapewnij dostępność gaśnicy w miejscu wykonywania prac spawalniczych.

5. Zasady bezpiecznej pracy — spawanie łukowe (MMA, TIG, MIG/MAG)

- Nie patrz na łuk spawalniczy bez przyłbicy z odpowiednim filtrem — nawet krótkotrwała ekspozycja może uszkodzić wzrok,

- Ostrzegaj osoby w pobliżu przed rozpoczęciem spawania — promieniowanie łuku może uszkodzić wzrok osób postronnych, stosuj parawany spawalnicze,

- Zapewnij dobre uziemienie obwodu spawalniczego — nieprawidłowe podłączenie zwiększa ryzyko porażenia prądem,

- Nie dotykaj elementów pod napięciem (uchwytu, elektrody, przewodów) mokrymi rękami ani przy uszkodzonej izolacji,

- Unikaj wdychania dymów spawalniczych — pracuj tak, aby dym unosił się z dala od twarzy, korzystaj z wentylacji miejscowej.

6. Zasady bezpiecznej pracy — spawanie i cięcie gazowe

- Butle z tlenem i acetylenem przechowuj i transportuj w pozycji pionowej, zabezpieczone przed upadkiem, z założonymi kołpakami ochronnymi zaworu podczas transportu,

- Nigdy nie smaruj zaworów, reduktorów i osprzętu tlenowego olejem lub smarem — kontakt tlenu z substancjami tłuszczowymi grozi samozapłonem,

- Sprawdzaj szczelność połączeń wężowych przed każdym użyciem — wyciek gazu zwiększa ryzyko pożaru i wybuchu,

- Używaj zaworów zwrotnych (bezpieczników przeciwcofnięciowych płomienia) na obu wężach — zapobiegają cofnięciu się płomienia do butli,

- Otwieraj zawory butli powoli, nigdy gwałtownie,

- Przechowuj butle z tlenem i acetylenem w oddzielnych miejscach, z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.

7. Czynności po zakończeniu pracy

- Wyłącz spawarkę lub zamknij zawory butli gazowych,

- Sprawdź, czy w miejscu spawania nie pozostały tlące się elementy — przeprowadź obserwację miejsca prac (wachta pożarowa) przez czas określony w zezwoleniu na prace pożarowo niebezpieczne,

- Uporządkuj stanowisko, odłóż przewody i węże w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie,

- Zabezpiecz butle gazowe w wyznaczonym miejscu przechowywania.

8. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie zapalenia się materiału — postępuj zgodnie z instrukcją E.6 i E.12,

- W razie porażenia prądem — odłącz zasilanie spawarki przed udzieleniem pomocy poszkodowanemu,

- W razie poparzenia — schłodź miejsce bieżącą wodą i postępuj zgodnie z instrukcją E.5,

- W razie podrażnienia oczu promieniowaniem łuku (uczucie "piasku pod powiekami") — osłoń oczy, unikaj pocierania, zgłoś się do lekarza,

- W razie wycieku gazu z butli — zamknij zawór, jeśli to bezpieczne, przewietrz pomieszczenie, usuń źródła zapłonu, ewakuuj strefę w razie potrzeby.

9. Zakazy

- Zabrania się spawania bez ważnych uprawnień spawalniczych,

- Zabrania się spawania bez pisemnego zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne (poza stałym stanowiskiem spawalniczym),

- Zabrania się smarowania osprzętu tlenowego olejem lub smarem,

- Zabrania się spawania w pobliżu materiałów łatwopalnych bez ich zabezpieczenia,

- Zabrania się patrzenia na łuk spawalniczy bez odpowiedniej ochrony wzroku.

10. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z pracami spawalniczymi.

11. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |