E.39   Instrukcja BHP przy cięciu metali (plazma, tlenowe)

Dotyczy cięcia plazmowego oraz cięcia tlenowego (acetylenowo-tlenowego) metali

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. ws. bhp przy pracach spawalniczych; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-039 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Cięcie metali to praca pożarowo niebezpieczna wymagająca pisemnego zezwolenia (patrz instrukcja E.12) — strumień plazmy osiąga temperaturę do 20 000°C, a płomień tnący ponad 3000°C.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznego cięcia metali metodą plazmową (łuk plazmowy) oraz tlenową (acetylenowo-tlenową).

2. Wymagania kwalifikacyjne

Prace związane z cięciem metali mogą wykonywać wyłącznie osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia (w przypadku cięcia gazowego — analogiczne do uprawnień spawalniczych), z aktualnymi badaniami lekarskimi.

3. Zagrożenia związane z cięciem metali

- Poparzenia od strumienia plazmy, płomienia tnącego oraz rozprysków stopionego metalu,

- Promieniowanie łuku plazmowego (UV, podczerwone) — zagrożenie dla wzroku i skóry,

- Pożar i wybuch — iskry i rozgrzany metal mogą zainicjować zapłon materiałów palnych; przy cięciu tlenowym dodatkowe ryzyko związane z butlami gazowymi,

- Narażenie na dymy i pyły metaliczne powstające podczas cięcia,

- Porażenie prądem elektrycznym przy cięciu plazmowym,

- Hałas — szczególnie przy cięciu plazmowym o wysokiej mocy.

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Uzyskaj pisemne zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne zgodnie z instrukcją E.12,

- Sprawdź stan techniczny palnika/uchwytu tnącego, przewodów, węży oraz — przy cięciu tlenowym — reduktorów i zaworów zwrotnych,

- Usuń z miejsca cięcia i jego sąsiedztwa materiały łatwopalne, zabezpiecz to, czego nie można usunąć,

- Zapewnij sprawną wentylację miejscową lub ogólną,

- Załóż wymagane środki ochrony indywidualnej: przyłbicę lub gogle spawalnicze z odpowiednim filtrem, odzież niepalną, rękawice spawalnicze, obuwie ochronne, fartuch skórzany,

- Zapewnij dostępność gaśnicy w miejscu wykonywania prac.

5. Zasady bezpiecznej pracy — cięcie plazmowe

- Sprawdź uziemienie urządzenia przed rozpoczęciem pracy,

- Nie dotykaj dyszy palnika ani przecinanego materiału podczas pracy urządzenia — wysokie temperatury i napięcie,

- Zachowaj bezpieczną odległość dłoni trzymającej uchwyt od strefy cięcia,

- Zapewnij odpowiedni odstęp dyszy od ciętego materiału zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.

6. Zasady bezpiecznej pracy — cięcie tlenowe

- Stosuj te same zasady bezpiecznego obchodzenia się z butlami tlenu i acetylenu, co przy spawaniu gazowym (patrz dokument E.38, punkt 6),

- Przed rozpoczęciem cięcia rozgrzej miejsce startu palnikiem, następnie otwórz dopływ tlenu tnącego,

- Prowadź palnik równomiernie wzdłuż linii cięcia, zachowując stały odstęp od materiału,

- Zwracaj uwagę na spadające rozgrzane odcięte fragmenty metalu — mogą stanowić zagrożenie oparzeniem lub zaprószeniem ognia poniżej stanowiska pracy.

7. Czynności po zakończeniu pracy

- Zamknij zawory butli gazowych lub wyłącz urządzenie plazmowe,

- Przeprowadź obserwację miejsca prac (wachtę pożarową) przez czas określony w zezwoleniu na prace pożarowo niebezpieczne,

- Uporządkuj stanowisko i zabezpiecz butle gazowe w wyznaczonym miejscu.

8. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie zapalenia się materiału — postępuj zgodnie z instrukcją E.6 i E.12,

- W razie poparzenia — schłodź miejsce bieżącą wodą i postępuj zgodnie z instrukcją E.5,

- W razie wycieku gazu — zamknij zawór (jeśli bezpiecznie), przewietrz pomieszczenie, usuń źródła zapłonu,

- Każdy wypadek zgłoś zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

9. Zakazy

- Zabrania się cięcia metali bez pisemnego zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne,

- Zabrania się cięcia w pobliżu materiałów łatwopalnych bez ich zabezpieczenia,

- Zabrania się smarowania osprzętu tlenowego olejem lub smarem,

- Zabrania się pracy bez wymaganych środków ochrony indywidualnej.

10. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z cięciem metali.

11. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |