E.40   Instrukcja BHP przy obróbce skrawaniem

Zasady ogólne obróbki skrawaniem — uzupełnienie instrukcji stanowiskowych dla konkretnych obrabiarek (E.34) o zagadnienia wspólne dla całego procesu

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. ws. minimalnych wymagań dot. bhp w zakresie użytkowania maszyn; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-040 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Wióry powstające przy obróbce skrawaniem mają ostre krawędzie i mogą być rozgrzane do wysokiej temperatury — nigdy nie usuwaj ich gołymi rękami.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja określa ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy obróbce skrawaniem metali i innych materiałów, wspólne dla różnych rodzajów obrabiarek (tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki i inne maszyny skrawające). Zasady specyficzne dla konkretnych typów maszyn opisują odrębne instrukcje (E.34, E.36).

2. Dobór narzędzi i parametrów obróbki

- Dobieraj narzędzia skrawające (noże, frezy, wiertła) odpowiednio do obrabianego materiału i rodzaju operacji, zgodnie z kartą technologiczną lub zaleceniami producenta narzędzia,

- Stosuj parametry obróbki (prędkość skrawania, posuw, głębokość skrawania) zgodne z dokumentacją technologiczną — przekroczenie zalecanych parametrów zwiększa ryzyko uszkodzenia narzędzia i odrzutu materiału,

- Regularnie sprawdzaj stan ostrza narzędzi — stępione narzędzie wymaga większej siły skrawania i zwiększa ryzyko wypadku.

3. Mocowanie przedmiotu obrabianego

- Zamocuj przedmiot obrabiany pewnie, wykorzystując odpowiednie uchwyty, imadła lub przyrządy mocujące — niedostatecznie zamocowany przedmiot może zostać wyrwany podczas obróbki,

- Sprawdź stabilność mocowania przed rozpoczęciem obróbki, szczególnie przy przedmiotach o nieregularnym kształcie,

- Nie przekraczaj zalecanego wysięgu przedmiotu poza uchwyt — długie, niepodparte elementy mogą wyginać się i wibrować podczas obróbki.

4. Chłodziwo i smarowanie

- Stosuj chłodziwo/smar zgodnie z zaleceniami dla danego materiału i narzędzia — zmniejsza to zużycie narzędzia i ryzyko przegrzania,

- Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z chłodziwem — stosuj rękawice odporne chemicznie przy pracach związanych z jego uzupełnianiem lub wymianą (poza strefą elementów wirujących),

- Utrzymuj czystość podłoża w strefie roboczej — rozlane chłodziwo zwiększa ryzyko poślizgnięcia.

5. Usuwanie wiórów

- Usuwaj wióry wyłącznie przy zatrzymanej maszynie, przy użyciu haczyka, szczotki lub sprężonego powietrza (z zachowaniem środków ochrony oczu),

- Nigdy nie usuwaj wiórów gołymi rękami — mają ostre krawędzie i mogą być rozgrzane,

- Wióry metalowe (szczególnie długie, spiralne) mogą owijać się wokół obrabianego przedmiotu lub narzędzia — usuwaj je regularnie w trakcie obróbki, jeśli technologia na to pozwala, przy zatrzymanej maszynie.

6. Środki ochrony indywidualnej

- Okulary lub gogle ochronne — obowiązkowe zawsze podczas obróbki skrawaniem,

- Obuwie ochronne z podnoskiem — chroni przed upadającymi przedmiotami i wiórami,

- Fartuch roboczy dopasowany, bez luźnych elementów mogących zostać wciągniętymi,

- Ochronniki słuchu przy obróbce generującej hałas powyżej dopuszczalnych norm.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

W razie zagrożenia (odłamanie narzędzia, zakleszczenie przedmiotu, nietypowe wibracje) — natychmiast zatrzymaj maszynę wyłącznikiem awaryjnym. W razie urazu udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5 i zgłoś zdarzenie zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

8. Zakazy

- Zabrania się obróbki bez wymaganych środków ochrony indywidualnej, w szczególności okularów ochronnych,

- Zabrania się usuwania wiórów rękami,

- Zabrania się przekraczania zalecanych parametrów obróbki,

- Zabrania się obróbki niedostatecznie zamocowanego przedmiotu.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po wprowadzeniu nowych technologii obróbki.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |