E.41   Instrukcja BHP przy piaskowaniu i malowaniu natryskowym

Dotyczy obróbki strumieniowo-ściernej (piaskowania) oraz nanoszenia powłok malarskich metodą natryskową

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; Rozporządzenie MRPiPS z 12.06.2018 r. ws. NDS i NDN czynników szkodliwych (Dz.U. 2018 poz. 1286 ze zm.); przepisy dot. stref zagrożenia wybuchem (ATEX)

| Numer dokumentu: | INS-BHP-041 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Pył ścierny i opary rozpuszczalników z farb mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe — sprawna wentylacja i eliminacja źródeł zapłonu to podstawa bezpieczeństwa przy tych pracach, nie opcja dodatkowa.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy prac związanych z obróbką strumieniowo-ścierną (piaskowaniem) powierzchni oraz nanoszeniem powłok malarskich metodą natryskową (pistolety lakiernicze, natryskiwacze bezpowietrzne).

2. Piaskowanie — zagrożenia

- Narażenie na pył — w tym krzemionkowy przy stosowaniu piasku kwarcowego (ryzyko pylicy krzemowej — choroby zawodowej płuc),

- Hałas generowany przez sprężone powietrze i uderzenia ścierniwa o powierzchnię,

- Odrzut węża lub dyszy piaskującej pod ciśnieniem,

- Uszkodzenie skóry i oczu przez odbite cząstki ścierniwa.

3. Piaskowanie — zasady bezpiecznej pracy

- Preferuj ścierniwa niekrzemionkowe (np. granulat metalowy, żużel, szkło) tam, gdzie to możliwe — ogranicza to ryzyko pylicy krzemowej,

- Wykonuj piaskowanie w wydzielonej, wentylowanej kabinie piaskującej lub — przy pracach w otwartej przestrzeni — z użyciem pełnej ochrony dróg oddechowych,

- Stosuj hełm piaskarski z niezależnym dopływem powietrza (dla prac wymagających długotrwałej ekspozycji) lub półmaskę/maskę z odpowiednim filtrem przeciwpyłowym,

- Załóż odzież ochronną odporną na przebicie (kombinezon piaskarski), rękawice i ochronniki słuchu,

- Sprawdź szczelność i sprawność węży oraz połączeń instalacji sprężonego powietrza przed rozpoczęciem pracy — pęknięty wąż pod ciśnieniem może gwałtownie się poruszać,

- Nie kieruj strumienia ścierniwa w stronę innych osób.

4. Malowanie natryskowe — zagrożenia

- Narażenie na opary rozpuszczalników organicznych zawartych w farbach i lakierach — działanie drażniące, narkotyczne, w niektórych przypadkach rakotwórcze,

- Ryzyko pożaru i wybuchu — opary rozpuszczalników tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

- Kontakt substancji chemicznych ze skórą i oczami,

- Wstrzyknięcie podskórne farby przy natryskiwaczach bezpowietrznych (airless) pracujących pod bardzo wysokim ciśnieniem — poważny uraz wymagający natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

5. Malowanie natryskowe — zasady bezpiecznej pracy

- Wykonuj malowanie natryskowe w wydzielonej kabinie lakierniczej z wymuszoną wentylacją, odprowadzającą opary na zewnątrz lub przez filtry,

- Wyeliminuj źródła zapłonu (otwarty ogień, iskrzenie, urządzenia niebędące w wykonaniu przeciwwybuchowym) w strefie malowania,

- Stosuj ochronę dróg oddechowych odpowiednią do rodzaju stosowanych substancji (półmaska z filtrem par organicznych lub — przy wysokim stężeniu — maska z niezależnym dopływem powietrza),

- Załóż odzież ochronną, rękawice odporne chemicznie i okulary/gogle ochronne,

- Przy natryskiwaczach bezpowietrznych (airless) nigdy nie kieruj dyszy w stronę siebie lub innej osoby, nawet przy wyłączonym urządzeniu — pozostałe ciśnienie w układzie może spowodować wstrzyknięcie farby pod skórę,

- Zapoznaj się z kartą charakterystyki stosowanej farby/lakieru przed rozpoczęciem pracy (patrz dokument E.4).

Wstrzyknięcie farby pod skórę z natryskiwacza bezpowietrznego wygląda niegroźnie (mała ranka), ale jest poważnym urazem chirurgicznym wymagającym natychmiastowej pomocy medycznej — nie bagatelizuj takiego zdarzenia.

6. Czynności po zakończeniu pracy

- Wyłącz urządzenia i odetnij dopływ sprężonego powietrza,

- Oczyść sprzęt zgodnie z instrukcją producenta, unikając rozlania rozpuszczalników,

- Zdejmij i odłóż środki ochrony indywidualnej w wyznaczonym miejscu, zutylizuj jednorazowe elementy zgodnie z zasadami gospodarki odpadami,

- Przewietrz kabinę/pomieszczenie przed wejściem bez środków ochrony dróg oddechowych.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie kontaktu substancji ze skórą lub oczami — postępuj zgodnie z instrukcją E.4 i E.5,

- W razie wstrzyknięcia farby pod skórę — nie bagatelizuj urazu, unieruchom kończynę, nie próbuj usuwać samodzielnie i natychmiast wezwij pomoc medyczną,

- W razie pożaru — postępuj zgodnie z instrukcją E.6 i E.12,

- Każdy wypadek zgłoś zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

8. Zakazy

- Zabrania się pracy bez sprawnej wentylacji kabiny piaskującej/lakierniczej,

- Zabrania się używania otwartego ognia i urządzeń niespełniających wymagań przeciwwybuchowych w strefie malowania natryskowego,

- Zabrania się kierowania dyszy natryskiwacza bezpowietrznego w stronę siebie lub innych osób,

- Zabrania się pracy bez wymaganych środków ochrony dróg oddechowych.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po zmianie stosowanych materiałów ściernych lub malarskich.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |