E.42   Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn do robót ziemnych (koparka, ładowarka)

Dotyczy koparek, koparko-ładowarek i ładowarek kołowych/gąsienicowych stosowanych przy robotach ziemnych i budowlanych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. ws. bhp podczas eksploatacji maszyn; Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (w zakresie objętym dozorem); § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-042 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Strefa obrotu nadwozia koparki i strefa pracy osprzętu roboczego to obszary, w których obecność osób pieszych jest szczególnie niebezpieczna — operator ma ograniczoną widoczność wokół maszyny, zwłaszcza z tyłu.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi koparek, koparko-ładowarek i ładowarek stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i przeładunkowych.

2. Wymagania kwalifikacyjne dla operatora

Obsługę maszyn do robót ziemnych może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia operatorskie (książka operatora maszyn budowlanych, wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami), aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie stanowiskowe dla konkretnego modelu maszyny.

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Wykonaj codzienny przegląd maszyny: stan opon/gąsienic, poziom płynów eksploatacyjnych, sprawność układu hydraulicznego, hamulców, świateł, sygnału dźwiękowego cofania,

- Sprawdź sprawność osprzętu roboczego (łyżka, widły) oraz jego prawidłowe zamocowanie,

- Sprawdź teren pracy pod kątem przeszkód, instalacji podziemnych (uzbrojenie terenu — gaz, prąd, wodociąg) na podstawie dostępnej dokumentacji geodezyjnej,

- Upewnij się, że w strefie roboczej maszyny nie znajdują się osoby postronne,

- Zajmij miejsce operatora i zapnij pas bezpieczeństwa.

4. Zasady bezpiecznej pracy

- Pracuj z zamkniętymi drzwiami/osłonami kabiny operatora (ROPS/FOPS — konstrukcja chroniąca przed przewróceniem i spadającymi przedmiotami),

- Poruszaj się z prędkością dostosowaną do warunków terenowych — nierówny teren, nachylenie, widoczność,

- Przy pracy w pobliżu wykopów zachowaj bezpieczną odległość od krawędzi, uwzględniając nośność gruntu i ryzyko obsunięcia,

- Przy pracy w pobliżu instalacji podziemnych zachowaj szczególną ostrożność i, jeśli to możliwe, prowadź prace ręcznie w bezpośrednim sąsiedztwie oznaczonego uzbrojenia,

- Sygnalizuj każdy manewr cofania sygnałem dźwiękowym,

- Nie przemieszczaj maszyny z podniesionym osprzętem roboczym na duże odległości,

- Przy pracy w pobliżu linii energetycznych zachowaj bezpieczną odległość określoną w przepisach — kontakt osprzętu z linią wysokiego napięcia stwarza śmiertelne zagrożenie,

- Nie podnoś ani nie przemieszczaj osób w łyżce lub na osprzęcie maszyny — nie jest to ich przeznaczenie.

5. Współpraca z pracownikami pieszymi na placu budowy

- Piesi nie powinni zbliżać się do pracującej maszyny bez uzgodnienia z operatorem i nawiązania kontaktu wzrokowego,

- Operator zatrzymuje pracę maszyny, jeśli zauważy osobę wchodzącą w strefę zagrożenia,

- Wyznacz sygnalistę przy pracach w ograniczonej widoczności lub przy złożonych manewrach w pobliżu innych maszyn i ludzi (zasady sygnałów — patrz dokument E.15).

6. Czynności po zakończeniu pracy

- Opuść osprzęt roboczy (łyżkę, widły) na podłoże,

- Zaciągnij hamulec postojowy, wyłącz silnik, zabezpiecz maszynę przed nieuprawnionym użyciem,

- Zaparkuj maszynę w bezpiecznym, wyznaczonym miejscu, poza drogami komunikacyjnymi,

- Zgłoś przełożonemu wszelkie usterki zauważone podczas pracy.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie przewrócenia się maszyny — pozostań w kabinie zapięty pasem bezpieczeństwa, trzymaj się mocno, nie próbuj wyskakiwać,

- W razie potrącenia osoby lub kolizji — natychmiast zatrzymaj maszynę, udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5 i wezwij pomoc,

- W razie uszkodzenia instalacji podziemnej (gazowej, elektrycznej) — natychmiast przerwij prace, oddal maszynę i osoby z zagrożonej strefy i powiadom odpowiednie służby oraz zarządcę instalacji,

- Każdy wypadek zgłoś niezwłocznie i udokumentuj zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

8. Zakazy

- Zabrania się obsługi maszyny przez osoby bez wymaganych uprawnień,

- Zabrania się podnoszenia i przemieszczania osób osprzętem roboczym maszyny,

- Zabrania się pracy w pobliżu linii energetycznych z naruszeniem bezpiecznych odległości,

- Zabrania się pozostawiania maszyny z pracującym silnikiem bez nadzoru,

- Zabrania się przebywania osób pieszych w strefie obrotu nadwozia i strefie pracy osprzętu.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku, po każdym wypadku związanym z obsługą maszyny oraz po wprowadzeniu nowego typu maszyny do eksploatacji.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |