E.43   Instrukcja BHP przy obsłudze elektronarzędzi (wiertarka, wkrętarka, młot udarowy itp.)

Dotyczy ręcznych narzędzi zasilanych elektrycznie lub akumulatorowo: wiertarek, wkrętarek, młotów udarowych/wyburzeniowych i podobnych

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. ws. minimalnych wymagań dot. bhp w zakresie użytkowania maszyn

| Numer dokumentu: | INS-BHP-043 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Uszkodzony przewód zasilający elektronarzędzia to bezpośrednie ryzyko porażenia prądem — sprawdzaj go za każdym razem przed użyciem, nie tylko przy zauważalnych problemach.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi ręcznych elektronarzędzi zasilanych sieciowo lub akumulatorowo: wiertarek, wkrętarek, młotów udarowych i wyburzeniowych, szlifierek prostych i podobnych narzędzi ręcznych.

2. Zagrożenia związane z obsługą elektronarzędzi

- Porażenie prądem elektrycznym przy uszkodzonej izolacji przewodu lub obudowy narzędzia,

- Urazy mechaniczne — wciągnięcie odzieży lub włosów przez wirujące elementy, zranienie wiertłem/końcówką roboczą,

- Odrzut narzędzia przy zakleszczeniu wiertła/końcówki w materiale,

- Narażenie na wibracje przekazywane na dłonie i przedramiona przy długotrwałej pracy (zespół wibracyjny),

- Narażenie na pył przy wierceniu/kuciu niektórych materiałów (beton, mur).

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź stan przewodu zasilającego i wtyczki — brak przetarć, pęknięć izolacji, uszkodzeń,

- Sprawdź stan obudowy narzędzia — brak pęknięć mogących odsłaniać elementy pod napięciem,

- Sprawdź prawidłowość zamocowania końcówki roboczej (wiertło, bit, dłuto) w uchwycie,

- Przy narzędziach akumulatorowych sprawdź stan naładowania oraz prawidłowe osadzenie akumulatora,

- Załóż wymagane środki ochrony indywidualnej: okulary ochronne, ochronniki słuchu przy pracy generującej hałas, rękawice (z zastrzeżeniem, że przy narzędziach z elementami wirującymi swobodnie rękawice mogą zwiększać ryzyko wciągnięcia — stosuj się do zaleceń producenta konkretnego narzędzia).

4. Zasady bezpiecznej obsługi

- Trzymaj narzędzie pewnym chwytem, oburącz jeśli konstrukcja to przewiduje, zachowując stabilną pozycję ciała,

- Nie przeciążaj narzędzia — pracuj z parametrami (prędkością obrotową, siłą nacisku) odpowiednimi do materiału i zalecanymi przez producenta,

- Bądź przygotowany na możliwy odrzut narzędzia przy zakleszczeniu końcówki roboczej w materiale — trzymaj narzędzie stabilnie, z dala od twarzy,

- Nie dotykaj końcówki roboczej (wiertła, bitu) bezpośrednio po zakończeniu pracy — może być rozgrzana,

- Prowadź przewód zasilający z dala od strefy cięcia/wiercenia oraz od ostrych krawędzi mogących go uszkodzić,

- Rób regularne przerwy przy długotrwałej pracy narzędziami udarowymi/wibrującymi, aby ograniczyć narażenie na wibracje,

- Nie noś narzędzia trzymając za przewód zasilający ani nie odłączaj wtyczki, ciągnąc za przewód.

5. Praca w warunkach wilgotnych lub na zewnątrz

- Przy pracy w warunkach wilgotnych lub na zewnątrz stosuj wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) oraz narzędzia i przedłużacze przystosowane do pracy w takich warunkach,

- Nie używaj elektronarzędzi sieciowych w bezpośrednim kontakcie z wodą lub w silnie zawilgoconym środowisku, chyba że są do tego przystosowane.

6. Czynności po zakończeniu pracy

- Odłącz narzędzie od zasilania (wyjmij wtyczkę z gniazda lub akumulator z narzędzia),

- Zdejmij końcówkę roboczą, jeśli jest to przewidziane procedurą przechowywania,

- Odłóż narzędzie w wyznaczone, suche miejsce przechowywania, z dala od krawędzi mogących spowodować upadek,

- Zgłoś przełożonemu wszelkie usterki zauważone podczas pracy.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie porażenia prądem — odłącz zasilanie przed udzieleniem pomocy poszkodowanemu; jeśli nie można bezpiecznie odłączyć zasilania, nie dotykaj poszkodowanego bezpośrednio,

- W razie skaleczenia lub innego urazu mechanicznego — udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5,

- W razie iskrzenia, dymu lub zapachu spalenizny z narzędzia — natychmiast odłącz zasilanie i przestań używać narzędzia do czasu kontroli technicznej,

- Każdy wypadek związany z obsługą elektronarzędzia zgłoś zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

8. Zakazy

- Zabrania się używania elektronarzędzi z uszkodzonym przewodem zasilającym lub obudową,

- Zabrania się demontażu osłon i zabezpieczeń narzędzia,

- Zabrania się przenoszenia narzędzia trzymając za przewód zasilający,

- Zabrania się używania elektronarzędzi sieciowych w silnie zawilgoconym środowisku bez odpowiedniego zabezpieczenia (RCD),

- Zabrania się pozostawiania włączonego narzędzia bez nadzoru.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z obsługą elektronarzędzi.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |