E.46   Instrukcja BHP przy montażu i użytkowaniu rusztowań

Dotyczy rusztowań roboczych ramowych, modułowych oraz rusztowań jezdnych (przejezdnych) — uzupełnienie ogólnej instrukcji prac na wysokości (E.45)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. ws. bhp podczas wykonywania robót budowlanych; § 105–110 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; Polska Norma PN-EN 12811

| Numer dokumentu: | INS-BHP-046 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Rusztowanie może być użytkowane wyłącznie po odbiorze technicznym potwierdzonym wpisem w dzienniku budowy lub protokołem odbioru — praca na nieodebranym rusztowaniu jest niedozwolona, niezależnie od tego, jak stabilnie wygląda.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznego montażu, użytkowania i demontażu rusztowań roboczych stosowanych przy pracach budowlanych, remontowych i konserwacyjnych.

2. Wymagania kwalifikacyjne

- Montaż, przebudowę i demontaż rusztowań, niezależnie od ich wysokości, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia montera rusztowań budowlano-montażowych, potwierdzone stosownym zaświadczeniem kwalifikacyjnym,

- Montaż rusztowania wykonuje się zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji (DTR) producenta albo projektem indywidualnym,

- Prace montażowe i demontażowe nadzoruje osoba wyznaczona, posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

3. Montaż rusztowania

- Montuj rusztowanie ściśle według instrukcji montażu i eksploatacji (DTR) producenta konkretnego systemu — nie łącz elementów z różnych systemów rusztowań, chyba że producent to dopuszcza,

- Ustaw rusztowanie na stabilnym, wypoziomowanym podłożu, z zastosowaniem podstawek śrubowych umożliwiających regulację poziomu,

- Zamocuj rusztowanie do konstrukcji budynku (kotwienie) zgodnie z projektem lub instrukcją producenta — zapewnia to stateczność przy działaniu wiatru i obciążeń roboczych,

- Zamontuj balustrady ochronne (poręcz główną na wys. ok. 1,1 m, poręcz pośrednią i krawężnik/bortnicę przy podeście) na wszystkich krawędziach podestów roboczych,

- Zamontuj stabilne wejścia (drabiny, schody wewnętrzne systemowe) — nie wchodź na rusztowanie po elementach konstrukcyjnych,

- Osoby wykonujące montaż na wysokości stosują środki ochrony indywidualnej przed upadkiem do czasu zamontowania balustrad.

4. Odbiór techniczny rusztowania

Każde rusztowanie, niezależnie od wysokości, podlega odbiorowi technicznemu przed przekazaniem do użytkowania, dokonywanemu przez kierownika budowy lub inną upoważnioną osobę. Odbiór dokumentuje się wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru, potwierdzającym m.in.: brak zastrzeżeń do stanu podłoża i posadowienia, kompletność zabezpieczeń (balustrady, piony komunikacyjne), stabilność konstrukcji i kotwień, oznakowanie dopuszczalnego obciążenia.

Rusztowanie bez tabliczki odbioru (lub z tabliczką wskazującą brak dopuszczenia) nie może być użytkowane — dotyczy to również sytuacji, gdy wygląda na ukończone.

5. Użytkowanie rusztowania

- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia podestu rusztowania wskazanego na tabliczce informacyjnej,

- Nie przeciążaj rusztowania poprzez gromadzenie nadmiernej ilości materiałów na pomoście — rozmieszczaj materiały równomiernie,

- Korzystaj wyłącznie z wyznaczonych dróg komunikacyjnych (drabinek, schodów) rusztowania,

- Nie wychylaj się poza balustrady rusztowania,

- Zgłaszaj przełożonemu każdą zauważoną nieprawidłowość konstrukcji — poluzowane złącza, ugięcia, przechylenia,

- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek konstrukcji rusztowania (usuwanie elementów, dostawianie niezgodnych z systemem części).

6. Rusztowania jezdne (przejezdne)

- Przed przemieszczeniem rusztowania jezdnego usuń z podestu wszystkie osoby, narzędzia i materiały,

- Przemieszczaj rusztowanie po równym, twardym podłożu, popychając je siłą mięśni na poziomie podstawy — nie ciągnij za górne elementy konstrukcji,

- Po ustawieniu w docelowym miejscu zablokuj wszystkie kółka jezdne przed wejściem na rusztowanie,

- Nigdy nie przemieszczaj rusztowania jezdnego z osobami znajdującymi się na podeście.

7. Warunki atmosferyczne

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowania są zabronione przy wietrze powyżej 10 m/s, podczas burzy, gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, a o zmroku bez oświetlenia uniemożliwiającej bezpieczne wykonywanie pracy.

8. Demontaż rusztowania

- Demontaż wykonuj w kolejności odwrotnej do montażu, zgodnie z instrukcją producenta,

- Zachowaj balustrady ochronne możliwie najdłużej podczas demontażu — usuwaj je jako jeden z ostatnich elementów na danym poziomie,

- Nie zrzucaj elementów rusztowania z wysokości — opuszczaj je przy użyciu liny lub podawaj z rąk do rąk,

- Wygrodź strefę pod demontowanym rusztowaniem, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym.

9. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie stwierdzenia niestabilności rusztowania podczas pracy — natychmiast opuść konstrukcję i powiadom przełożonego, wygrodź strefę zagrożenia,

- W razie upadku z rusztowania — postępuj zgodnie z zasadami z instrukcji E.45 (ryzyko traumy zawiśnięcia) oraz E.5,

- Każdy wypadek związany z rusztowaniem zgłoś niezwłocznie zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

10. Zakazy

- Zabrania się użytkowania rusztowania bez odbioru technicznego,

- Zabrania się przekraczania dopuszczalnego obciążenia podestów,

- Zabrania się samodzielnych przeróbek konstrukcji rusztowania,

- Zabrania się przemieszczania rusztowania jezdnego z osobami na podeście,

- Zabrania się pracy na rusztowaniu w warunkach atmosferycznych przekraczających dopuszczalne parametry.

11. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z użytkowaniem rusztowania.

12. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |