E.47   Instrukcja BHP przy pracy na drabinach i podestach ruchomych

Dotyczy drabin przenośnych (rozstawnych i przystawnych) oraz podestów ruchomych przejezdnych (podnośników nożycowych, teleskopowych) — uzupełnienie ogólnej instrukcji prac na wysokości (E.45)

Podstawa prawna: §§ 106–107 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r.; PN-EN 131 (drabiny)

| Numer dokumentu: | INS-BHP-047 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Drabina jest narzędziem dostępu, a nie stanowiskiem do długotrwałej pracy — do prac trwających dłużej lub wymagających użycia obu rąk z siłą wybieraj rusztowanie lub podest, jeśli to możliwe.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznego użytkowania drabin przenośnych (rozstawnych i przystawnych) oraz podestów ruchomych przejezdnych (podnośników nożycowych i teleskopowych, tzw. "zwyżek").

2. Drabiny — czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź stan techniczny drabiny — brak pęknięć, wygięć szczebli/stopni, sprawność zawiasów, łańcuszków ograniczających rozstaw (drabiny rozstawne), stan gumowych nakładek antypoślizgowych na stopkach,

- Dobierz odpowiednią długość drabiny do wysokości pracy — nie kompensuj zbyt krótkiej drabiny staniem na najwyższych szczeblach,

- Sprawdź nośność drabiny — nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia wskazanego przez producenta.

3. Drabiny — zasady bezpiecznego ustawienia i użytkowania

- Ustaw drabinę na stabilnym, równym podłożu — nie stawiaj jej na śliskich, niestabilnych lub pochyłych powierzchniach ani na skrzyniach, paletach czy innych podwyższeniach,

- Drabinę przystawną ustaw pod kątem ok. 65–75° (zasada 1:4 — jedna jednostka odległości podstawy na cztery jednostki wysokości oparcia),

- Drabinę rozstawną otwórz w pełni i upewnij się, że łańcuszek/rozpórka jest napięta,

- Zabezpiecz górę drabiny przystawnej przed przesunięciem (podparcie, przywiązanie) lub poproś inną osobę o przytrzymanie podstawy,

- Wchodząc i schodząc, utrzymuj trzy punkty kontaktu z drabiną (dwie ręce i jedna noga lub odwrotnie),

- Nie wchodź na najwyższe 2–3 szczeble/stopnie drabiny (zgodnie z oznaczeniem producenta) — brak wystarczającego oparcia znacząco zwiększa ryzyko upadku,

- Zwróć się twarzą do drabiny podczas wchodzenia i schodzenia,

- Nie przenoś ciężkich lub nieporęcznych przedmiotów trzymanych w rękach podczas wchodzenia — używaj pasa narzędziowego lub poproś o podanie przedmiotu,

- Nie wychylaj się w bok podczas pracy na drabinie — zachowuj środek ciężkości ciała między poręczami, przesuwaj drabinę zamiast sięgać poza jej zasięg,

- Nie pracuj na drabinie ustawionej na drabinie ani na innych prowizorycznych podwyższeniach.

4. Podesty ruchome przejezdne (zwyżki)

4.1. Wymagania kwalifikacyjne

Obsługę podestów ruchomych przejezdnych (podnośników nożycowych, teleskopowych) może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia operatorskie, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz aktualne badania lekarskie.

4.2. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź stan techniczny podestu — sprawność układu hydraulicznego, barierek ochronnych, wyłącznika awaryjnego, stabilność podłoża w miejscu ustawienia,

- Sprawdź, czy teren pracy jest wolny od przeszkód napowietrznych (linie energetyczne) i naziemnych,

- Zapnij szelki bezpieczeństwa z linką do punktu kotwiczenia w koszu podestu, zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.

4.3. Zasady bezpiecznej obsługi

- Nie przekraczaj dopuszczalnego udźwigu kosza (liczba osób, masa narzędzi i materiałów) wskazanego przez producenta,

- Nie wychylaj się poza barierki kosza,

- Nie używaj drabin ani innych podwyższeń wewnątrz kosza podestu w celu zwiększenia zasięgu,

- Operuj sterowaniem płynnie, unikając gwałtownych ruchów mogących spowodować rozkołysanie kosza,

- Zachowaj bezpieczną odległość od linii energetycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Nie przemieszczaj podestu z uniesionym koszem po nierównym terenie, chyba że producent wyraźnie to dopuszcza.

5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie upadku drabiny lub utraty równowagi — postępuj zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy (dokument E.5),

- W razie awarii podestu ruchomego z operatorem w koszu na wysokości — użyj sterowania awaryjnego (dolnego, z poziomu podstawy, jeśli jest dostępne i obsługiwane przez inną osobę) lub wezwij pomoc specjalistyczną,

- Każdy wypadek zgłoś niezwłocznie zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

6. Zakazy

- Zabrania się używania uszkodzonych drabin,

- Zabrania się wchodzenia na najwyższe szczeble/stopnie drabiny wskazane przez producenta jako niedozwolone,

- Zabrania się ustawiania drabiny na niestabilnym podłożu lub podwyższeniach,

- Zabrania się obsługi podestów ruchomych przez osoby bez wymaganych uprawnień,

- Zabrania się używania drabin wewnątrz kosza podestu ruchomego w celu zwiększenia zasięgu.

7. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z użytkowaniem drabin lub podestów.

8. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |