E.48   Instrukcja BHP przy pracach na dachach

Uzupełnienie ogólnej instrukcji prac na wysokości (E.45) o specyfikę prac dekarskich i prac na dachach płaskich i pochyłych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. ws. bhp podczas wykonywania robót budowlanych; §§ 105–107 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-048 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Świetliki, klapy dymowe i pokrycia dachowe z materiałów kruchych (np. eternit, płyty świetlikowe) mogą nie wytrzymać ciężaru człowieka, mimo że wyglądają na stabilne — nigdy nie stąpaj bezpośrednio po takich elementach.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy prac wykonywanych na dachach płaskich i pochyłych — w tym prac dekarskich, konserwacyjnych, montażowych (np. instalacji fotowoltaicznych, anten, klimatyzacji) oraz prac związanych z odśnieżaniem dachów.

2. Ocena ryzyka przed rozpoczęciem prac

- Przed rozpoczęciem prac oceń stan techniczny pokrycia dachowego, w tym nośność elementów, po których będzie się poruszać pracownik,

- Zidentyfikuj elementy o obniżonej wytrzymałości — świetliki, klapy dymowe, starą, skorodowaną blachę, płyty faliste azbestowo-cementowe (eternit) — i oznacz je lub zabezpiecz przed przypadkowym najściem,

- Sprawdź prognozę pogody — silny wiatr, opady, oblodzenie dyskwalifikują wykonywanie prac na dachu.

3. Zasady bezpiecznej pracy na dachach płaskich

- Przy pracy w odległości mniejszej niż 2 m od krawędzi dachu bez balustrad stosuj środki ochrony indywidualnej przed upadkiem (szelki z linką do punktu kotwiczenia) lub tymczasowe barierki ochronne,

- Oznacz i zabezpiecz strefę wokół otworów, świetlików i innych elementów kruchych — barierkami lub przykryciem o odpowiedniej nośności,

- Poruszaj się po wyznaczonych, nośnych trasach (np. po systemowych ławach kominiarskich), unikając bezpośredniego stąpania po elementach o niepewnej nośności.

4. Zasady bezpiecznej pracy na dachach pochyłych

- Stosuj drabiny dachowe, ławy kominiarskie lub inny sprzęt dostosowany do kąta nachylenia połaci, zamocowany zgodnie z instrukcją producenta,

- Zawsze stosuj system asekuracyjny (szelki, lina, punkt kotwiczenia) przy pracy na dachach o nachyleniu i wysokości stwarzających ryzyko zsunięcia się,

- Zachowaj szczególną ostrożność na mokrym, oszronionym lub omszałym pokryciu — znacząco zwiększa to ryzyko poślizgu,

- Nie pracuj na krawędzi okapu bez zabezpieczenia.

5. Praca na dachach z pokryciem kruchym (eternit, płyty świetlikowe)

- Nigdy nie stąpaj bezpośrednio po powierzchni materiałów kruchych — używaj wyłącznie systemowych podestów, drabin dachowych lub płyt rozkładających obciążenie (tzw. "chodniki dachowe"),

- Traktuj każdy element dachu jako potencjalnie niebezpieczny, chyba że jego nośność została jednoznacznie potwierdzona,

- Przy pracach związanych z demontażem lub naprawą pokryć zawierających azbest (eternit) stosuj się dodatkowo do przepisów o bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

6. Zabezpieczenie strefy poniżej miejsca pracy

- Wygrodź i oznacz strefę zagrożenia na poziomie terenu, poniżej miejsca wykonywania prac na dachu — spadające narzędzia, materiały lub śnieg/lód mogą zranić osoby postronne,

- Zabezpiecz narzędzia i materiały przed przypadkowym zsunięciem się z dachu (uprząż na narzędzia, pojemniki zamykane, barierki przy składowanych materiałach).

7. Prace przy odśnieżaniu dachów

- Odśnieżanie dachu traktuj jako pracę na wysokości podlegającą wszystkim zasadom niniejszej instrukcji oraz instrukcji E.45,

- Zachowaj szczególną ostrożność przy dużym obciążeniu śniegiem — oceń ryzyko przeciążenia konstrukcji dachu przed wejściem na powierzchnię,

- Usuwaj śnieg i lód warstwami, unikając gwałtownego obciążenia jednego miejsca.

8. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie upadku pracownika (zawiśnięcie w uprzęży lub upadek na powierzchnię dachu) — postępuj zgodnie z zasadami z instrukcji E.45 (ryzyko traumy zawiśnięcia) i E.5,

- W razie przebicia się przez pokrycie kruche — nie próbuj samodzielnie się wydostać, jeśli grozi to pogłębieniem upadku; wezwij pomoc,

- Każdy wypadek zgłoś niezwłocznie zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

9. Zakazy

- Zabrania się stąpania bezpośrednio po materiałach kruchych bez zastosowania podestów rozkładających obciążenie,

- Zabrania się pracy na dachu bez zabezpieczenia przed upadkiem w strefie krawędziowej,

- Zabrania się pracy na dachu w warunkach silnego wiatru, oblodzenia lub burzy,

- Zabrania się pracy na dachu w pojedynkę bez możliwości wezwania pomocy.

10. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z pracami dachowymi.

11. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |