E.49   Instrukcja BHP prac w przestrzeniach zamkniętych (zbiorniki, studnie, kanały)

Dotyczy pracy wewnątrz zbiorników, studni, kanałów, silosów, komór i innych przestrzeni o ograniczonym dostępie i możliwej deficytowej atmosferze

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; §§ 85–90 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r. (prace w zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych); dobra praktyka — normy PN-EN 14386, wytyczne CEN

| Numer dokumentu: | INS-BHP-049 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Ponad połowa ofiar wypadków w przestrzeniach zamkniętych to osoby, które próbowały ratować kolegę bez odpowiedniego przygotowania i wchodziły do tej samej niebezpiecznej atmosfery. Nigdy nie wchodź do przestrzeni zamkniętej w celu ratowania bez sprzętu ochrony dróg oddechowych i zabezpieczenia z zewnątrz.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy prac wykonywanych w przestrzeniach zamkniętych — zbiornikach, studniach, kanałach, silosach, komorach, szybach i innych pomieszczeniach o ograniczonym dostępie, słabej wentylacji naturalnej i podwyższonym ryzyku wystąpienia atmosfery niebezpiecznej dla życia lub zdrowia.

2. Charakterystyka zagrożeń w przestrzeniach zamkniętych

- Niedobór tlenu (atmosfera deficytowa) — może wystąpić na skutek procesów utleniania, fermentacji, wypierania tlenu przez inne gazy,

- Obecność gazów toksycznych — siarkowodór (studnie kanalizacyjne, zbiorniki ściekowe), tlenek węgla, opary substancji chemicznych pozostałych po wcześniejszym użytkowaniu zbiornika,

- Atmosfera wybuchowa — gazy palne, pyły w stężeniu wybuchowym,

- Zagrożenia fizyczne — ograniczona przestrzeń utrudniająca ewakuację, ryzyko zasypania (materiały sypkie), utonięcia, poparzenia,

- Trudności w ewakuacji i udzieleniu pomocy w razie wypadku ze względu na ograniczony dostęp.

3. Prace w przestrzeniach zamkniętych jako prace szczególnie niebezpieczne

Praca w przestrzeniach zamkniętych zawsze kwalifikuje się jako praca szczególnie niebezpieczna i wymaga: pisemnego zezwolenia na wykonanie prac (zezwolenie na wejście do przestrzeni zamkniętej), oceny ryzyka i pomiaru atmosfery przed wejściem, wyznaczenia osoby asekurującej z zewnątrz oraz przygotowanego planu ratunkowego przed rozpoczęciem prac.

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Uzyskaj pisemne zezwolenie na wejście do przestrzeni zamkniętej, określające zakres prac, wymagane środki ochrony i procedurę ratunkową,

- Wywietrz przestrzeń zamkniętą przed wejściem (wentylacja mechaniczna) i utrzymuj wentylację przez cały czas trwania prac, jeśli to możliwe,

- Zmierz parametry atmosfery przed wejściem, używając kalibrowanego miernika wielogazowego: zawartość tlenu (norma: 19,5–23,5%), obecność gazów wybuchowych (dolna granica wybuchowości — DGW), obecność gazów toksycznych (np. siarkowodór, tlenek węgla) — pomiar powtarzaj regularnie podczas trwania prac,

- Odizoluj przestrzeń zamkniętą od źródeł zagrożenia — zamknij i zablokuj zawory instalacji mogących wprowadzić substancje niebezpieczne (procedura LOTO — patrz dokument E.13),

- Przygotuj i sprawdź sprzęt ratunkowy: uprząż z liną do ewakuacji, trójnóg lub wciągarkę ratowniczą (przy wejściach pionowych), aparat oddechowy dla osoby ratującej,

- Wyznacz osobę asekurującą (obserwatora), która pozostaje na zewnątrz przez cały czas trwania prac i utrzymuje stały kontakt z osobą pracującą wewnątrz.

5. Zasady bezpiecznej pracy wewnątrz

- Wchodź do przestrzeni zamkniętej wyłącznie po potwierdzeniu bezpiecznych parametrów atmosfery i wyłącznie w obecności osoby asekurującej na zewnątrz,

- Utrzymuj stały kontakt (głosowy, wzrokowy lub radiowy) z osobą asekurującą przez cały czas pracy,

- Stosuj środki ochrony indywidualnej wymagane w zezwoleniu — w tym, jeśli to konieczne, sprzęt ochrony dróg oddechowych izolujący (nie filtrujący — filtr nie chroni przy niedoborze tlenu),

- Przerwij pracę i opuść przestrzeń natychmiast w razie: pogorszenia samopoczucia (zawroty głowy, duszność, mdłości), sygnału alarmowego miernika gazowego, utraty kontaktu z osobą asekurującą,

- Nie pracuj w przestrzeni zamkniętej dłużej niż czas określony w zezwoleniu bez ponownej oceny warunków.

6. Rola i obowiązki osoby asekurującej

- Pozostaje na zewnątrz przestrzeni zamkniętej przez cały czas trwania prac, nie opuszczając stanowiska,

- Utrzymuje stały kontakt z pracownikiem wewnątrz,

- W razie braku odpowiedzi lub sygnału alarmowego natychmiast inicjuje procedurę ratunkową — wzywa pomoc wyspecjalizowaną (112/998), NIE wchodzi samodzielnie do przestrzeni bez odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych,

- Zna i potrafi obsługiwać sprzęt do ewakuacji poszkodowanego z zewnątrz (wciągarka, trójnóg) bez konieczności wchodzenia do wnętrza.

7. Plan ratunkowy

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac w przestrzeni zamkniętej musi być przygotowany plan ratunkowy określający: sposób wezwania pomocy, dostępny na miejscu sprzęt ratowniczy, sposób ewakuacji poszkodowanego bez konieczności wchodzenia ratownika do niebezpiecznej atmosfery (np. przy użyciu liny i wciągarki), oraz numer alarmowy służb ratowniczych wyspecjalizowanych w ratownictwie wysokościowym/przestrzeni zamkniętych, jeśli jest dostępny w regionie.

8. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie utraty przytomności lub braku reakcji osoby wewnątrz — NIE wchodź bez odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych; wezwij natychmiast służby ratownicze (112/998),

- Jeśli dostępny jest sprzęt do ewakuacji z zewnątrz (lina, wciągarka) i możliwe jest jego użycie bez wchodzenia do przestrzeni — podejmij próbę wydobycia poszkodowanego,

- Po wydobyciu poszkodowanego na świeże powietrze udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5,

- Każdy wypadek związany z pracą w przestrzeni zamkniętej zgłoś niezwłocznie zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C) — wypadki tego typu często kwalifikują się jako ciężkie lub śmiertelne.

9. Zakazy

- Bezwzględny zakaz wchodzenia do przestrzeni zamkniętej bez uprzedniego pomiaru atmosfery i pisemnego zezwolenia,

- Zakaz pracy w przestrzeni zamkniętej bez osoby asekurującej na zewnątrz,

- Zakaz wchodzenia osoby ratującej do przestrzeni zamkniętej bez odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych, niezależnie od sytuacji,

- Zakaz stosowania masek filtrujących (zamiast aparatów izolujących) w przestrzeniach o potwierdzonym lub podejrzewanym niedoborze tlenu.

10. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z pracą w przestrzeniach zamkniętych.

11. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |