E.50   Instrukcja BHP prac ziemnych (wykopy, rowy)

Dotyczy wykonywania wykopów i rowów oraz prac prowadzonych wewnątrz nich

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. ws. bhp podczas wykonywania robót budowlanych, Rozdział 10; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-050 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Obsunięcie się ściany wykopu następuje nagle i bez ostrzeżenia — metr sześcienny wilgotnej ziemi waży ponad tonę. Zabezpieczenie skarp lub obudowa wykopu nie jest formalnością, tylko warunkiem przeżycia.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy wykonywania wykopów i rowów (ręcznie i mechanicznie) oraz prac prowadzonych wewnątrz wykopów, w tym prac instalacyjnych, montażowych i konserwacyjnych.

2. Rozpoznanie terenu przed rozpoczęciem prac

- Przed rozpoczęciem wykopu ustal lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego (instalacje gazowe, elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, teletechniczne) na podstawie dostępnej dokumentacji geodezyjnej i, w razie potrzeby, zgłoszenia do zarządców sieci,

- Oceń rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych oraz obciążenia w sąsiedztwie wykopu (budynki, drogi, składowane materiały) mogące wpływać na stateczność skarp,

- Sprawdź warunki atmosferyczne — opady zwiększają ryzyko obsunięcia się ścian wykopu.

3. Zabezpieczenie ścian wykopu

- Wykopy o ścianach pionowych bez umocnień dopuszczalne są tylko do 1 m w gruntach zwartych (teren nieobciążony), a do 2 m — tylko gdy pozwalają na to badania gruntu; pozostałe wymagają zabezpieczenia ścian — obudowy (szalowanie, deskowanie systemowe) lub wykonania skarp o bezpiecznym nachyleniu, dostosowanym do rodzaju gruntu,

- Nachylenie skarp bez dodatkowych obliczeń stateczności powinno być zgodne z normami technicznymi dla danego rodzaju gruntu — w razie wątpliwości zastosuj obudowę,

- Obudowę wykopu montuj i demontuj zgodnie z instrukcją producenta systemu, z zachowaniem kolejności zapewniającej stałe podparcie ścian,

- Regularnie kontroluj stan zabezpieczeń, szczególnie po opadach deszczu, mrozie lub wibracjach (np. od przejeżdżających pojazdów).

4. Odkład urobku i strefa przy krawędzi wykopu

- Składuj urobek co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopu o ścianach obudowanych, a przy ścianach nieobudowanych — poza strefą klina naturalnego odłamu gruntu,

- Nie składuj materiałów budowlanych ani nie ustawiaj sprzętu/pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi wykopu — dodatkowe obciążenie zwiększa ryzyko obsunięcia,

- Zabezpiecz krawędzie wykopu barierkami ochronnymi, szczególnie w miejscach dostępnych dla osób postronnych lub ruchu pieszego.

5. Wejście i wyjście z wykopu

- Przy wykopie głębszym niż 1 m zapewnij bezpieczne zejście do wykopu — drabinę lub schody, rozmieszczone w odstępach nie większych niż 20 m,

- Drabina powinna wystawać co najmniej 0,75–1 m ponad krawędź wykopu i być odpowiednio zabezpieczona przed przesunięciem.

6. Praca wewnątrz wykopu

- Przed wejściem do głębszego wykopu (szczególnie na terenach o możliwym zaleganiu gazów, np. w pobliżu wysypisk, terenów przemysłowych) rozważ ryzyko związane z jakością atmosfery — w razie wątpliwości stosuj zasady jak dla przestrzeni zamkniętych (dokument E.49),

- Nie przebywaj pod zawieszonym ładunkiem podawanym do wykopu (np. rurami, elementami prefabrykowanymi) opuszczanym przy użyciu dźwigu lub koparki,

- Zachowaj ostrożność przy pracy w pobliżu odkrytych instalacji podziemnych — traktuj każdą nieznaną instalację jako potencjalnie czynną i niebezpieczną.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie zauważenia oznak niestabilności ściany wykopu (pęknięcia, osypywanie się gruntu) — natychmiast opuść wykop i ostrzeż inne osoby,

- W razie zasypania pracownika — natychmiast wezwij służby ratownicze (112/998) i, jeśli to możliwe bezpiecznie, przystąp do ostrożnego odkopywania od strony głowy, unikając pogłębienia zasypania,

- W razie uszkodzenia instalacji podziemnej podczas kopania — przerwij prace, oddal osoby z zagrożonej strefy i powiadom odpowiednie służby oraz zarządcę instalacji,

- Każdy wypadek zgłoś niezwłocznie zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

8. Zakazy

- Zabrania się przebywania w wykopie niezabezpieczonym (bez obudowy lub bezpiecznego nachylenia skarp) o głębokości przekraczającej progi bezpieczeństwa,

- Zabrania się składowania urobku i materiałów bezpośrednio przy krawędzi wykopu,

- Zabrania się przebywania pod zawieszonym nad wykopem ładunkiem,

- Zabrania się prowadzenia prac ziemnych bez uprzedniego ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z pracami ziemnymi.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |