E.51   Instrukcja BHP prac rozbiórkowych i demontażu

Dotyczy prac rozbiórkowych obiektów budowlanych oraz demontażu instalacji, konstrukcji i wyposażenia

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. ws. bhp podczas wykonywania robót budowlanych, Rozdział 18; Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (roboty rozbiórkowe)

| Numer dokumentu: | INS-BHP-051 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Konstrukcja przeznaczona do rozbiórki traci swoją pierwotną stateczność stopniowo, w miarę usuwania kolejnych elementów — kolejność rozbiórki musi być zaplanowana z wyprzedzeniem, a nie improwizowana na bieżąco.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy prac rozbiórkowych obiektów budowlanych lub ich części oraz demontażu konstrukcji, instalacji i wyposażenia technicznego.

2. Przygotowanie prac rozbiórkowych

- Prace rozbiórkowe obiektów budowlanych prowadzi się na podstawie projektu rozbiórki lub planu rozbiórki, określającego kolejność i sposób wykonywania poszczególnych etapów, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego,

- Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć i zabezpieczyć wszystkie instalacje w obiekcie — elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania,

- Sprawdź, czy w rozbieranym obiekcie lub jego elementach nie występują materiały niebezpieczne (azbest, materiały zawierające ołów, PCB w starych transformatorach/kondensatorach) — jeśli tak, ich usunięcie musi poprzedzać rozbiórkę i być wykonane zgodnie z odrębnymi przepisami,

- Wygrodź i oznacz strefę zagrożenia wokół obiektu przeznaczonego do rozbiórki, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym.

3. Kolejność i metoda rozbiórki

- Rozbiórkę prowadź w kolejności odwrotnej do wznoszenia obiektu, od góry do dołu, chyba że projekt rozbiórki przewiduje inną, uzasadnioną technicznie kolejność,

- Nie osłabiaj elementów konstrukcyjnych (ścian nośnych, słupów, stropów) przed usunięciem obciążeń, które na nich spoczywają,

- Na bieżąco oceniaj stateczność pozostałej konstrukcji w miarę postępu rozbiórki — usuwanie kolejnych elementów zmienia rozkład sił w konstrukcji,

- Przy rozbiórce mechanicznej (z użyciem maszyn budowlanych) zachowaj bezpieczną odległość pracowników od strefy pracy maszyny i miejsca upadku gruzu.

4. Usuwanie i składowanie gruzu

- Usuwaj gruz w sposób kontrolowany — rynnami zsypowymi, pojemnikami, dźwigiem — nie zrzucaj swobodnie z wysokości bez zabezpieczenia strefy poniżej,

- Nie przeciążaj stropów i innych elementów konstrukcyjnych nagromadzonym gruzem,

- Zwilżaj gruzowisko wodą w celu ograniczenia pylenia, jeśli jest to zgodne z technologią prac.

5. Demontaż instalacji i wyposażenia technicznego

- Przed demontażem instalacji upewnij się, że jest ona odłączona od źródła zasilania/czynnika (prąd, gaz, ciecz pod ciśnieniem) i zabezpieczona zgodnie z procedurą LOTO (patrz dokument E.13),

- Sprawdź, czy w demontowanej instalacji nie pozostał czynnik roboczy pod ciśnieniem (sprężone powietrze, czynnik chłodniczy, para) mogący spowodować obrażenia przy rozłączeniu,

- Zachowaj ostrożność przy demontażu elementów podwieszonych lub obciążonych sprężyście — mogą uwolnić zgromadzoną energię przy rozłączeniu.

6. Środki ochrony indywidualnej

- Kask ochronny — obowiązkowy na całym terenie prac rozbiórkowych,

- Okulary lub gogle ochronne, ochrona dróg oddechowych (przy pyleniu),

- Rękawice ochronne, obuwie z podnoskiem i podeszwą antyprzebiciową,

- Kamizelka ostrzegawcza — szczególnie przy pracy w pobliżu maszyn budowlanych.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie niekontrolowanego zawalenia się fragmentu konstrukcji — natychmiast ostrzeż osoby w pobliżu i ewakuuj strefę zagrożenia,

- W razie przysypania pracownika gruzem — wezwij służby ratownicze (112/998) i, jeśli to możliwe bezpiecznie, przystąp do ostrożnego odgruzowania,

- W razie uszkodzenia nieujawnionej wcześniej instalacji (np. czynnej instalacji gazowej) — przerwij prace i postępuj zgodnie z instrukcją E.13,

- Każdy wypadek zgłoś niezwłocznie zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

8. Zakazy

- Zabrania się prowadzenia rozbiórki bez projektu/planu rozbiórki określającego bezpieczną kolejność prac,

- Zabrania się przebywania osób w strefie zagrożenia poniżej miejsca prowadzenia rozbiórki,

- Zabrania się zrzucania gruzu z wysokości bez zabezpieczenia strefy poniżej,

- Zabrania się demontażu instalacji przed jej odłączeniem i zabezpieczeniem,

- Zabrania się prowadzenia rozbiórki elementów zawierających azbest bez zastosowania odrębnych, wymaganych przepisami procedur.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z pracami rozbiórkowymi.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |