E.53   Instrukcja BHP prac pod ruchem (na drogach publicznych)

Dotyczy prac wykonywanych w pasie drogowym dróg publicznych, w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu pojazdów

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. ws. szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; Prawo o ruchu drogowym

| Numer dokumentu: | INS-BHP-053 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Pojazd poruszający się z prędkością 50 km/h pokonuje ponad 13 metrów w ciągu sekundy — kierowca może nie zdążyć zareagować na obecność pracownika w pasie drogowym, nawet gdy wygląda na czujnego. Oznakowanie i odzież ostrzegawcza to minimum, nie gwarancja bezpieczeństwa.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy prac wykonywanych w pasie drogowym dróg publicznych (roboty drogowe, instalacyjne, konserwacyjne) prowadzonych w warunkach utrzymanego ruchu pojazdów.

2. Projekt organizacji ruchu

Prace w pasie drogowym mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu (jeśli wymagany zgodnie z przepisami) oraz zgody zarządcy drogi. Projekt określa m.in. rozmieszczenie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ograniczenia prędkości, sposób prowadzenia ruchu wahadłowego lub objazdu.

3. Oznakowanie strefy prac

- Oznacz strefę robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu — znaki ostrzegawcze, informacyjne, zakazu, z zachowaniem wymaganych odległości od strefy prac,

- Zastosuj urządzenia bezpieczeństwa ruchu — pachołki, bariery ochronne (U-11a i podobne), tablice kierujące, w razie potrzeby sygnalizację świetlną,

- Zapewnij strefę wprowadzenia (strefę ostrzegania) przed strefą robót, umożliwiającą kierowcom bezpieczne dostosowanie prędkości,

- W porze nocnej lub przy ograniczonej widoczności zapewnij dodatkowe oświetlenie i oznakowanie odblaskowe strefy robót.

4. Środki ochrony indywidualnej

- Odzież ostrzegawcza o wysokiej widoczności (klasa 2 lub 3 wg PN-EN ISO 20471) — obowiązkowa dla wszystkich osób przebywających w pasie drogowym podczas prac,

- Kask ochronny w strefach o ryzyku spadających przedmiotów lub w pobliżu maszyn,

- Obuwie ochronne dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.

5. Zasady bezpiecznej pracy w pasie drogowym

- Zawsze pracuj twarzą do nadjeżdżającego ruchu, gdy jest to możliwe — pozwala to zauważyć zbliżające się zagrożenie,

- Nie odwracaj się plecami do ruchu na dłuższy czas, szczególnie przy pracach blisko krawędzi jezdni,

- Wyznacz osobę obserwującą ruch (pilota/sygnalistę) przy pracach szczególnie narażonych na kontakt z ruchem pojazdów,

- Ustaw pojazdy i maszyny robocze w sposób zabezpieczający strefę pracy (tzw. blokowanie pojazdem ochronnym z modułem TMA — tłumikiem energii zderzenia, jeśli dostępny),

- Zachowaj szczególną ostrożność przy pracach w warunkach ograniczonej widoczności (zmierzch, mgła, opady) — rozważ wstrzymanie prac w skrajnie niekorzystnych warunkach,

- Korzystaj z uzgodnionych przejść i miejsc przekraczania jezdni — nie przechodź przez czynne pasy ruchu w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

6. Praca w nocy i przy ograniczonej widoczności

- Zapewnij dodatkowe oświetlenie strefy robót zgodne z wymaganiami projektu organizacji ruchu,

- Stosuj elementy odblaskowe na oznakowaniu i odzieży ochronnej w stopniu wyższym niż przy pracy dziennej,

- Ogranicz zakres prac w porze nocnej do niezbędnego minimum, jeśli warunki widoczności są niekorzystne.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie potrącenia pracownika przez pojazd — natychmiast zabezpiecz miejsce zdarzenia (włącz światła awaryjne, ustaw trójkąt ostrzegawczy w bezpiecznej odległości), wezwij pomoc medyczną (112/999) oraz policję,

- Udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5, zachowując szczególną ostrożność przy podejrzeniu urazu kręgosłupa (nie przemieszczaj poszkodowanego bez konieczności),

- Zabezpiecz miejsce zdarzenia do czasu przybycia służb, jeśli to możliwe bez narażania kolejnych osób,

- Każdy wypadek zgłoś niezwłocznie zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

8. Zakazy

- Zabrania się prowadzenia prac w pasie drogowym bez zatwierdzonego oznakowania zgodnego z projektem organizacji ruchu,

- Zabrania się pracy bez odzieży ostrzegawczej o wysokiej widoczności,

- Zabrania się pozostawiania strefy robót nieoznakowanej po zakończeniu prac lub na czas przerwy, jeśli stanowi to zagrożenie dla ruchu,

- Zabrania się przechodzenia przez czynne pasy ruchu poza wyznaczonymi miejscami.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z pracami w pasie drogowym.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |