E.54   Instrukcja BHP przy obsłudze zmywarki gastronomicznej

Dotyczy zmywarek gastronomicznych kapturowych, tunelowych i podblatowych

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; przepisy o bezpieczeństwie żywności (HACCP); instrukcja obsługi producenta urządzenia

| Numer dokumentu: | INS-BHP-054 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Para wydobywająca się przy otwarciu zmywarki tuż po zakończeniu cyklu ma temperaturę bliską wrzenia — zawsze odczekaj chwilę przed otwarciem pokrywy/kaptura.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi zmywarek gastronomicznych stosowanych do mycia naczyń, sztućców i akcesoriów kuchennych w zakładach gastronomicznych.

2. Zagrożenia związane z obsługą

- Poparzenie gorącą wodą i parą wydobywającą się z komory myjącej,

- Kontakt skóry z detergentami i środkami myjąco-dezynfekującymi o właściwościach drażniących/żrących,

- Poślizgnięcie na mokrej, śliskiej posadzce w otoczeniu zmywarki,

- Skaleczenie o ostre krawędzie naczyń lub sztućców podczas załadunku/rozładunku koszy,

- Porażenie prądem przy uszkodzonej instalacji elektrycznej urządzenia.

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź stan techniczny zmywarki — szczelność drzwi/kaptura, sprawność przewodu zasilającego,

- Sprawdź poziom i uzupełnij środki myjące i nabłyszczające zgodnie z zaleceniami producenta,

- Usuń z naczyń resztki jedzenia przed załadunkiem do zmywarki (zgodnie z procedurą wstępnego płukania),

- Załóż rękawice ochronne odporne na działanie detergentów oraz obuwie antypoślizgowe.

4. Zasady bezpiecznej obsługi

- Ładuj naczynia do koszy w sposób uporządkowany, unikając kontaktu dłoni z ostrymi krawędziami,

- Zamknij drzwi/kaptur zmywarki przed uruchomieniem cyklu myjącego,

- Nie otwieraj drzwi/kaptura w trakcie trwania cyklu — gorąca woda i para pod ciśnieniem mogą spowodować poparzenie,

- Po zakończeniu cyklu odczekaj chwilę przed otwarciem, a następnie otwieraj powoli, odsuwając twarz od wydobywającej się pary,

- Wyjmuj kosze z gorącymi naczyniami przy użyciu rękawic termoodpornych,

- Na bieżąco wycieraj rozlaną wodę wokół zmywarki, aby zapobiec poślizgnięciom.

5. Czynności po zakończeniu pracy

- Wyczyść filtry i komorę zmywarki zgodnie z instrukcją producenta,

- Wyłącz zmywarkę i, jeśli to zalecane, odetnij dopływ wody,

- Zgłoś przełożonemu wszelkie usterki zauważone podczas pracy.

6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie poparzenia parą lub gorącą wodą — schłodź miejsce bieżącą chłodną wodą i postępuj zgodnie z instrukcją E.5,

- W razie kontaktu środka myjącego ze skórą lub oczami — postępuj zgodnie z instrukcją E.4 i kartą charakterystyki produktu,

- W razie wycieku wody — odetnij dopływ i zgłoś awarię działowi technicznemu.

7. Zakazy

- Zabrania się otwierania zmywarki w trakcie trwania cyklu myjącego,

- Zabrania się wkładania rąk do wnętrza pracującego urządzenia,

- Zabrania się używania zmywarki z uszkodzonym przewodem zasilającym lub nieszczelną komorą.

8. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po wymianie urządzenia na model o innej charakterystyce.

9. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |