E.56   Instrukcja BHP przy obsłudze frytownicy

Dotyczy frytownic gastronomicznych gazowych i elektrycznych

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; instrukcja obsługi producenta urządzenia

| Numer dokumentu: | INS-BHP-056 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Wrzący olej ma temperaturę 160-190°C — kontakt z wodą (mokry produkt, para) powoduje gwałtowny wyrzut gorącego oleju w postaci rozprysku lub nawet płomienia. Zawsze osusz produkty przed włożeniem do frytownicy.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi frytownic gastronomicznych gazowych i elektrycznych, stosowanych do smażenia w głębokim oleju.

2. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź poziom oleju we frytownicy — powinien mieścić się między oznaczeniami minimum i maksimum,

- Sprawdź stan techniczny urządzenia — szczelność, sprawność termostatu, stan przewodu zasilającego (frytownice elektryczne) lub przyłącza gazowego,

- Upewnij się, że w pobliżu frytownicy dostępna jest gaśnica lub koc gaśniczy przeznaczony do pożarów tłuszczu.

3. Zasady bezpiecznej obsługi

- Osusz dokładnie produkty przed włożeniem do gorącego oleju — wilgoć powoduje gwałtowne pryskanie oleju,

- Wkładaj produkty do oleju powoli, bez wrzucania z wysokości — ogranicza to ryzyko rozprysku,

- Nie przepełniaj kosza frytownicy — nadmierna ilość produktu obniża temperaturę oleju i zwiększa ryzyko przelania,

- Nie zostawiaj pracującej frytownicy bez nadzoru,

- Nie przekraczaj maksymalnej temperatury oleju wskazanej przez producenta — przegrzany olej może się zapalić,

- Używaj rękawic termoodpornych i fartucha ochronnego przy pracy z frytownicą,

- Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu kosza z gorącym produktem — unoś go powoli, pozwalając olejowi ściekać.

4. Filtrowanie i wymiana oleju

- Filtruj i wymieniaj olej zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności,

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub wymiany oleju poczekaj na jego ostygnięcie do bezpiecznej temperatury wskazanej w instrukcji obsługi,

- Przy spuszczaniu gorącego oleju korzystaj z wyznaczonych pojemników i zachowaj szczególną ostrożność — nigdy nie przenoś otwartych pojemników z gorącym olejem w pośpiechu.

5. Czynności po zakończeniu pracy

- Wyłącz frytownicę i, jeśli to zalecane, przykryj olej pokrywą do czasu ostygnięcia,

- Wyczyść zewnętrzne powierzchnie urządzenia zgodnie z procedurami higienicznymi zakładu,

- Zgłoś przełożonemu wszelkie usterki zauważone podczas pracy.

6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie zapalenia się oleju — NIE gaś wodą (spowoduje to gwałtowny wybuch płomienia); odetnij źródło ciepła, jeśli to bezpieczne, przykryj płomień kocem gaśniczym lub użyj gaśnicy przeznaczonej do pożarów tłuszczu (klasa F),

- W razie poparzenia gorącym olejem — schłodź miejsce chłodną bieżącą wodą przez min. 15–20 minut, nie usuwaj przywartej odzieży, i postępuj zgodnie z instrukcją E.5; przy rozległym oparzeniu wezwij pomoc medyczną,

- Każdy wypadek zgłoś zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

7. Zakazy

- Bezwzględny zakaz gaszenia płonącego oleju wodą,

- Zabrania się wkładania mokrych lub oszronionych produktów do gorącego oleju,

- Zabrania się pozostawiania pracującej frytownicy bez nadzoru,

- Zabrania się przekraczania maksymalnego poziomu napełnienia olejem.

8. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym incydencie związanym z obsługą urządzenia.

9. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |