E.57   Instrukcja BHP przy obsłudze pieca konwekcyjno-parowego / piekarnika

Dotyczy pieców konwekcyjno-parowych oraz piekarników gastronomicznych

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; instrukcja obsługi producenta urządzenia

| Numer dokumentu: | INS-BHP-057 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Para wydobywająca się przy otwarciu drzwi pieca parowego może poparzyć twarz i dłonie w ułamku sekundy — zawsze otwieraj drzwi powoli i odsuń twarz od komory.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi pieców konwekcyjno-parowych oraz piekarników gastronomicznych stosowanych do pieczenia, gotowania na parze i regeneracji potraw.

2. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź stan techniczny urządzenia — szczelność drzwi, sprawność przewodu zasilającego lub przyłącza gazowego,

- Sprawdź poziom wody w zbiorniku (przy funkcji parowej), jeśli dotyczy,

- Ustaw parametry pracy (temperatura, wilgotność, czas) zgodnie z przepisem/procedurą.

3. Zasady bezpiecznej obsługi

- Otwieraj drzwi pieca powoli, stojąc z boku i odsuwając twarz od komory — pozwala to uniknąć bezpośredniego kontaktu z wydobywającą się gorącą parą,

- Używaj rękawic termoodpornych przy wkładaniu i wyjmowaniu blach, pojemników GN i innych naczyń,

- Wkładaj i wyjmuj naczynia pewnym, stabilnym ruchem — unikaj przechylania gorących płynów podczas manipulacji,

- Zachowaj ostrożność przy pracy w pobliżu otwartych drzwi pieca — gorące powietrze unosi się do góry i może poparzyć twarz przy pochyleniu się nad komorą,

- Nie dotykaj zewnętrznej obudowy pieca w trakcie i bezpośrednio po zakończeniu pracy — pozostaje gorąca.

4. Czynności po zakończeniu pracy

- Wyłącz piec i poczekaj na jego ostygnięcie przed przystąpieniem do czyszczenia,

- Wyczyść wnętrze komory zgodnie z instrukcją producenta i procedurami higienicznymi zakładu (w tym cyklem automatycznego czyszczenia, jeśli urządzenie go posiada),

- Zgłoś przełożonemu wszelkie usterki zauważone podczas pracy.

5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie poparzenia parą lub gorącą powierzchnią — schłodź miejsce chłodną bieżącą wodą i postępuj zgodnie z instrukcją E.5,

- W razie wyczucia zapachu spalenizny lub dymu — wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie, jeśli to bezpieczne,

- Każdy poważniejszy incydent zgłoś zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

6. Zakazy

- Zabrania się gwałtownego otwierania drzwi pieca podczas lub bezpośrednio po zakończeniu cyklu parowego,

- Zabrania się wkładania rąk do wnętrza pracującej komory,

- Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonymi drzwiami lub uszczelką.

7. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po wymianie urządzenia na model o innej charakterystyce.

8. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |