E.59   Instrukcja BHP przy obsłudze miksera / robota kuchennego

Dotyczy mikserów planetarnych, blenderów, robotów kuchennych wieloczynnościowych z ostrzami tnącymi

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; instrukcja obsługi producenta urządzenia

| Numer dokumentu: | INS-BHP-059 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Ostrza robota kuchennego lub blendera mogą się obracać przez chwilę siłą bezwładności nawet po wyłączeniu urządzenia — zawsze poczekaj na ich całkowite zatrzymanie przed sięgnięciem do misy.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi mikserów planetarnych, blenderów oraz robotów kuchennych wyposażonych w ostrza tnące lub inne ruchome elementy robocze.

2. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź stan przewodu zasilającego oraz prawidłowość zamocowania misy, ostrza/końcówki roboczej i osłony,

- Sprawdź, czy urządzenie jest wyposażone w sprawną blokadę uniemożliwiającą uruchomienie przy otwartej pokrywie/osłonie,

- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności misy wskazanej przez producenta.

3. Zasady bezpiecznej obsługi

- Zakładaj i zdejmuj ostrza/końcówki robocze wyłącznie przy odłączonym zasilaniu,

- Nie wkładaj rąk, łopatek ani innych przedmiotów do misy podczas pracy urządzenia — używaj popychacza lub innych akcesoriów przewidzianych przez producenta,

- Zamknij osłonę/pokrywę przed uruchomieniem urządzenia,

- Uruchamiaj urządzenie stopniowo, zaczynając od najniższej prędkości, szczególnie przy gęstych masach,

- Nie zdejmuj pokrywy/osłony przed całkowitym zatrzymaniem ostrzy — mogą obracać się jeszcze przez chwilę po wyłączeniu,

- Przy dolewaniu składników w trakcie pracy korzystaj wyłącznie z przewidzianego do tego otworu w pokrywie.

4. Czyszczenie urządzenia

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia,

- Zachowaj szczególną ostrożność przy myciu ostrzy — trzymaj je za część nietnącą, myj pojedynczo,

- Susz i przechowuj ostrza w sposób uniemożliwiający przypadkowy kontakt z krawędzią tnącą.

5. Czynności po zakończeniu pracy

- Odłącz urządzenie od zasilania,

- Wyczyść misę, ostrza i obudowę zgodnie z procedurami higienicznymi zakładu,

- Zgłoś przełożonemu wszelkie usterki zauważone podczas pracy.

6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie zablokowania się ostrzy przez produkt — wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania przed podjęciem próby odblokowania,

- W razie skaleczenia o ostrze — oczyść i zaopatrz ranę zgodnie z instrukcją E.5,

- Każdy wypadek zgłoś zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

7. Zakazy

- Zabrania się wkładania rąk do misy podczas pracy urządzenia,

- Zabrania się uruchamiania urządzenia z otwartą pokrywą/osłoną lub z niesprawną blokadą bezpieczeństwa,

- Zabrania się przekraczania maksymalnej pojemności misy,

- Zabrania się czyszczenia urządzenia podłączonego do zasilania.

8. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po wymianie urządzenia na model o innej charakterystyce.

9. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |