E.63   Instrukcja BHP przy obsłudze lodówki / zamrażarki / witryny chłodniczej

Dotyczy urządzeń chłodniczych i zamrażalniczych gastronomicznych oraz komór chłodniczych/zamrażalniczych

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; przepisy o czynnikach chłodniczych (F-gazy); instrukcja obsługi producenta

| Numer dokumentu: | INS-BHP-063 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Duże komory chłodnicze i zamrażalnicze, do których wchodzi się fizycznie, powinny mieć możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz (awaryjny mechanizm otwierania) — sprawdź to przed każdorazowym wejściem.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi lodówek, zamrażarek i witryn chłodniczych gastronomicznych oraz — w zakresie zagrożeń związanych z przebywaniem wewnątrz — komór chłodniczych i zamrażalniczych walk-in.

2. Zagrożenia związane z obsługą

- Wychłodzenie organizmu przy dłuższym przebywaniu w komorach chłodniczych/zamrażalniczych,

- Poślizgnięcie na oblodzonej lub mokrej posadzce wewnątrz i wokół urządzeń chłodniczych,

- Ryzyko uwięzienia wewnątrz komory przy awarii mechanizmu otwierania drzwi od wewnątrz,

- Kontakt z czynnikiem chłodniczym w razie awarii/rozszczelnienia instalacji,

- Urazy przy podnoszeniu i przenoszeniu produktów w niskiej temperaturze (zesztywnienie dłoni, obniżona precyzja chwytu).

3. Zasady bezpiecznej obsługi lodówek i witryn chłodniczych

- Nie przeciążaj urządzenia ponad jego pojemność — utrudnia to prawidłowy obieg powietrza chłodzącego,

- Zamykaj drzwi/pokrywy niezwłocznie po włożeniu lub wyjęciu produktów — długotrwałe otwarcie zwiększa zużycie energii i obciąża układ chłodniczy,

- Regularnie sprawdzaj i usuwaj oszronienie zgodnie z zaleceniami producenta,

- Na bieżąco wycieraj skropliny i wodę z topniejącego lodu wokół urządzenia, aby zapobiec poślizgnięciom.

4. Praca w komorach chłodniczych i zamrażalniczych (walk-in)

- Przed wejściem do komory sprawdź, czy mechanizm otwierania drzwi od wewnątrz jest sprawny,

- Przy dłuższym przebywaniu w komorze zamrażalniczej (temperatury poniżej -18°C) stosuj odzież ochronną przed zimnem, dostosowaną do czasu ekspozycji,

- Ogranicz czas jednorazowego przebywania w głębokim mrozie zgodnie z wewnętrznymi zasadami zakładu — rób przerwy na ogrzanie się,

- Nie wchodź do komory chłodniczej/zamrażalniczej w pojedynkę bez poinformowania współpracowników, szczególnie przy dłuższych czynnościach porządkowych,

- Zachowaj ostrożność przy przemieszczaniu się po oblodzonej posadze wewnątrz komory.

5. Rozmrażanie i czyszczenie

- Wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania przed czynnościami serwisowymi wymagającymi ingerencji w elementy elektryczne,

- Nie przyspieszaj rozmrażania ostrymi narzędziami — ryzyko uszkodzenia instalacji chłodniczej i skaleczenia,

- Stosuj się do instrukcji producenta przy czyszczeniu wnętrza urządzenia.

6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie uwięzienia w komorze chłodniczej — użyj mechanizmu awaryjnego otwierania od wewnątrz lub sygnalizuj obecność (stukanie, krzyk) — dlatego nigdy nie wchodź do komory bez poinformowania innych,

- W razie objawów wychłodzenia organizmu (drżenie, splątanie, spowolniona mowa) — wyprowadź poszkodowanego do ciepłego pomieszczenia, okryj kocem, wezwij pomoc medyczną w razie nasilonych objawów,

- W razie wyczucia nietypowego zapachu wskazującego na wyciek czynnika chłodniczego — przewietrz pomieszczenie i zgłoś awarię serwisowi, unikając przebywania w zamkniętej przestrzeni z wyczuwalnym wyciekiem,

- Każdy wypadek zgłoś zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

7. Zakazy

- Zabrania się wchodzenia do komory chłodniczej/zamrażalniczej z niesprawnym mechanizmem otwierania drzwi od wewnątrz,

- Zabrania się wchodzenia do komory zamrażalniczej bez poinformowania innych pracowników,

- Zabrania się przeciążania urządzeń chłodniczych ponad ich pojemność,

- Zabrania się przyspieszania rozmrażania ostrymi narzędziami.

8. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po wymianie urządzenia na model o innej charakterystyce.

9. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |