E.64   Instrukcja BHP przy pracy ze środkami chemicznymi (kwasy, zasady, rozpuszczalniki)

Zasady operacyjne pracy z kwasami, zasadami i rozpuszczalnikami organicznymi — uzupełnienie ogólnej instrukcji postępowania z substancjami niebezpiecznymi (E.4) o czynności praktyczne dozowania, rozcieńczania i neutralizacji

Podstawa prawna: Rozporządzenie WE nr 1272/2008 (CLP); art. 221 Kodeksu pracy; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-064 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Rozcieńczając kwas — zawsze wlewaj kwas do wody, nigdy odwrotnie. Wlanie wody do stężonego kwasu powoduje gwałtowne, rozpryskujące wrzenie (efekt egzotermiczny) mogące spowodować poważne oparzenia chemiczne.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja określa praktyczne zasady bezpiecznej pracy z kwasami, zasadami i rozpuszczalnikami organicznymi — dozowania, rozcieńczania, mieszania i neutralizacji — uzupełniając ogólne zasady postępowania z substancjami niebezpiecznymi opisane w dokumencie E.4.

2. Praca z kwasami i zasadami

2.1. Zasady bezpiecznego rozcieńczania

- Przy rozcieńczaniu stężonego kwasu zawsze wlewaj kwas do wody, cienkim strumieniem, mieszając — nigdy nie wlewaj wody do kwasu,

- Wykonuj rozcieńczanie powoli, pozwalając na rozproszenie wydzielanego ciepła,

- Używaj naczyń odpornych chemicznie i termicznie, o odpowiedniej pojemności zapobiegającej rozpryskom.

2.2. Zasady bezpiecznego dozowania

- Dozuj kwasy i zasady przy użyciu dedykowanego sprzętu (pipety, dozowniki, pompki) — nie zasysaj ustami,

- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub pod wyciągiem, jeśli substancja wydziela drażniące opary,

- Nigdy nie mieszaj kwasów z zasadami ani z podchlorynami (wybielaczami) — reakcje te wydzielają toksyczne gazy lub przebiegają gwałtownie z wydzieleniem dużej ilości ciepła.

3. Praca z rozpuszczalnikami organicznymi

- Pracuj z rozpuszczalnikami wyłącznie w pomieszczeniach z zapewnioną sprawną wentylacją — opary wielu rozpuszczalników są cięższe od powietrza i gromadzą się przy podłodze,

- Eliminuj źródła zapłonu (otwarty ogień, iskrzenie, urządzenia elektryczne niebędące w wykonaniu przeciwwybuchowym) w strefie pracy z rozpuszczalnikami łatwopalnymi,

- Przechowuj rozpuszczalniki w szczelnie zamkniętych, oznakowanych pojemnikach, z dala od źródeł ciepła,

- Unikaj długotrwałego wdychania oparów — stosuj ochronę dróg oddechowych z filtrem par organicznych przy pracach o podwyższonym narażeniu,

- Unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą — wiele rozpuszczalników wchłania się przez skórę.

4. Środki ochrony indywidualnej

- Rękawice ochronne odporne chemicznie, dobrane do konkretnej substancji zgodnie z kartą charakterystyki (różne substancje wymagają różnych materiałów rękawic),

- Okulary lub gogle ochronne — obowiązkowe przy każdej czynności związanej z przelewaniem, dozowaniem lub mieszaniem,

- Fartuch ochronny odporny chemicznie,

- Maska/półmaska z odpowiednim filtrem przy pracy z substancjami lotnymi w pomieszczeniach o ograniczonej wentylacji.

5. Neutralizacja rozlań

- Przy rozlaniu kwasu stosuj neutralizatory zasadowe (np. węglan sodu) wskazane w wewnętrznej procedurze lub karcie charakterystyki,

- Przy rozlaniu zasady stosuj neutralizatory kwaśne wskazane w odpowiedniej procedurze,

- Neutralizację wykonuj stopniowo, obserwując reakcję (pienienie, wydzielanie ciepła) — dodawaj neutralizator małymi porcjami,

- Po neutralizacji sprawdź odczyn (pH) pozostałości przed ich usunięciem zgodnie z zasadami gospodarki odpadami.

6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Postępowanie przy rozlaniu, kontakcie ze skórą/oczami oraz pożarze opisuje szczegółowo dokument E.4. Przy pracy z kwasami i zasadami szczególną uwagę zwróć na natychmiastowe i długotrwałe (min. 15–20 minut) płukanie skażonego miejsca bieżącą wodą.

7. Zakazy

- Bezwzględny zakaz wlewania wody do stężonego kwasu,

- Zabrania się mieszania kwasów z zasadami lub podchlorynami,

- Zabrania się zasysania cieczy chemicznych ustami,

- Zabrania się pracy z rozpuszczalnikami łatwopalnymi w pobliżu źródeł zapłonu.

8. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po zmianie stosowanych substancji chemicznych.

9. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |