E.66   Instrukcja BHP przy obsłudze odkurzacza przemysłowego

Dotyczy odkurzaczy przemysłowych do pyłów, cieczy i materiałów sypkich, w tym modeli do pyłów szkodliwych dla zdrowia (klasa M, H)

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; przepisy ATEX (przy odkurzaczach do pyłów wybuchowych — klasa M/H); instrukcja obsługi producenta

| Numer dokumentu: | INS-BHP-066 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Standardowy odkurzacz przemysłowy nie jest przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia (np. azbestu, pyłu ołowiowego) ani pyłów wybuchowych — do tego wymagane są urządzenia odpowiedniej klasy (M, H) lub w wykonaniu ATEX.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi odkurzaczy przemysłowych stosowanych do zbierania pyłów, wiórów, cieczy i materiałów sypkich w środowisku produkcyjnym, magazynowym i budowlanym.

2. Dobór odkurzacza do rodzaju zanieczyszczeń

- Odkurzacze klasy L (light) — do pyłów o niskiej szkodliwości,

- Odkurzacze klasy M (medium) — do pyłów szkodliwych dla zdrowia o dopuszczalnym stężeniu powyżej określonej wartości (np. pyły drzewne),

- Odkurzacze klasy H (high) — do pyłów wysoce szkodliwych i rakotwórczych (np. azbest, niektóre pyły metaliczne) — wymagają specjalnej procedury opróżniania i filtrów HEPA,

- Odkurzacze w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX) — do zbierania pyłów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe,

- Nigdy nie używaj odkurzacza niższej klasy niż wymagana dla danego rodzaju zanieczyszczeń.

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź stan przewodu zasilającego, węża ssącego i filtrów,

- Sprawdź, czy zbiornik jest pusty lub w stanie umożliwiającym dalszą pracę,

- Upewnij się, że klasa odkurzacza jest zgodna z rodzajem zanieczyszczeń, które będą zbierane.

4. Zasady bezpiecznej obsługi

- Nie zbieraj odkurzaczem materiałów niezgodnych z jego przeznaczeniem (gorący popiół, substancje żrące, iskrzące opiłki metalu w odkurzaczu niebędącym w wykonaniu przeciwwybuchowym),

- Przy odkurzaczach do cieczy nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia zbiornika — sprawdź działanie pływakowego wyłącznika ograniczającego zassanie przy pełnym zbiorniku,

- Prowadź przewód zasilający i wąż ssący w sposób niestwarzający ryzyka potknięcia się osób w otoczeniu,

- Nie odkurzaj w pobliżu wody stojącej przy urządzeniach elektrycznych niebędących w wykonaniu do pracy w warunkach wilgotnych.

5. Opróżnianie zbiornika — klasa M i H

Opróżnianie zbiorników odkurzaczy klasy M i H, zawierających pyły szkodliwe dla zdrowia, wymaga zachowania szczególnej ostrożności:

- Wykonuj opróżnianie zgodnie z procedurą producenta, minimalizując unoszenie się pyłu (np. przy użyciu worków bezpiecznego opróżniania),

- Stosuj środki ochrony dróg oddechowych odpowiednie do rodzaju zbieranego pyłu,

- Utylizuj zebrany pył zgodnie z klasyfikacją odpadów (w tym jako odpad niebezpieczny, jeśli dotyczy).

6. Czynności po zakończeniu pracy

- Wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania,

- Opróżnij zbiornik zgodnie z klasą urządzenia i rodzajem zebranych zanieczyszczeń,

- Sprawdź i, jeśli to konieczne, wymień filtry zgodnie z zaleceniami producenta,

- Zgłoś przełożonemu wszelkie usterki zauważone podczas pracy.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie iskrzenia lub zapachu spalenizny — natychmiast wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania,

- W razie przypadkowego zassania substancji niezgodnej z przeznaczeniem urządzenia (np. iskrzący materiał) — wyłącz urządzenie i sprawdź zbiornik przed ponownym użyciem,

- Każdy poważniejszy incydent zgłoś zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

8. Zakazy

- Zabrania się używania odkurzacza niższej klasy niż wymagana dla danego rodzaju pyłu,

- Zabrania się zbierania gorącego popiołu, substancji żrących lub materiałów iskrzących odkurzaczem niebędącym w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- Zabrania się używania odkurzacza z uszkodzonym przewodem zasilającym lub filtrami.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po wymianie urządzenia na model o innej charakterystyce.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |