E.67   Instrukcja BHP przy pracy z azbestem (lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest)

Dotyczy prac związanych z identyfikacją, zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest (np. płyty eternitowe, izolacje)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2.04.2004 r. ws. sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest; Ustawa z 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

| Numer dokumentu: | INS-BHP-067 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Prace polegające na usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać wyłącznie wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiedni program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz przeszkolonych pracowników — to nie jest praca do wykonania "przy okazji" innych prac remontowych.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy zasad postępowania z materiałami zawierającymi azbest (płyty faliste i płaskie — eternit, izolacje rur i kotłów, niektóre okładziny) — identyfikacji, zabezpieczenia oraz nadzoru nad pracami związanymi z ich usuwaniem, wykonywanymi przez wyspecjalizowane podmioty.

2. Charakterystyka zagrożenia

Azbest to grupa minerałów włóknistych, których wdychanie może prowadzić do poważnych chorób układu oddechowego (pylica azbestowa, rak płuc, międzybłoniak opłucnej) — o wieloletnim, nawet kilkudziesięcioletnim okresie utajenia od narażenia do wystąpienia objawów choroby. Zagrożenie powstaje przede wszystkim przy uszkodzeniu materiału zawierającego azbest, powodującym uwolnienie włókien do powietrza.

3. Identyfikacja wyrobów zawierających azbest

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac remontowych, budowlanych lub rozbiórkowych w starszych obiektach sprawdź dostępną dokumentację techniczną pod kątem obecności wyrobów zawierających azbest,

- W razie wątpliwości co do składu materiału (np. stare płyty faliste, izolacje rur) zleć wykonanie badania identyfikującego przez akredytowane laboratorium przed rozpoczęciem prac,

- Traktuj nieoznaczone, stare pokrycia faliste i izolacje jako potencjalnie zawierające azbest do czasu potwierdzenia ich składu.

4. Postępowanie z nienaruszonymi wyrobami zawierającymi azbest

- Wyroby zawierające azbest w dobrym stanie technicznym, niedegradowane i nienaruszone, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia i mogą pozostać na miejscu do czasu zaplanowanego usunięcia,

- Oznacz zidentyfikowane wyroby zawierające azbest zgodnie z wymaganiami przepisów (tablice ostrzegawcze),

- Nie wykonuj żadnych prac naruszających strukturę materiału (wiercenie, cięcie, szlifowanie, łamanie) bez zastosowania procedur właściwych dla prac z azbestem.

5. Zasady prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi azbest

- Prace polegające na usuwaniu, naprawie lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest wykonuje wyłącznie przedsiębiorca posiadający wymagane przepisami uprawnienia, przeszkolony personel oraz zatwierdzony program prac,

- Przed rozpoczęciem prac teren robót zostaje wygrodzony i oznakowany, z ograniczeniem dostępu osobom nieupoważnionym,

- Prace prowadzi się metodami minimalizującymi pylenie (np. zwilżanie materiału wodą) oraz przy zastosowaniu środków ochrony dróg oddechowych o odpowiedniej klasie ochrony,

- Odpady zawierające azbest są szczelnie pakowane, oznakowane i przekazywane do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami o odpadach niebezpiecznych,

- Po zakończeniu prac wykonuje się oczyszczenie terenu oraz, w razie potrzeby, pomiary kontrolne stężenia włókien azbestu w powietrzu.

6. Rola pracodawcy niebędącego wykonawcą prac azbestowych

- Jeśli w obiekcie pracodawcy stwierdzono obecność wyrobów zawierających azbest, pracodawca ma obowiązek poinformować o tym pracowników oraz podmioty wykonujące prace na terenie obiektu,

- Pracodawca zleca usunięcie lub zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest wyspecjalizowanemu podmiotowi, nie wykonuje takich prac we własnym zakresie, chyba że posiada do tego odpowiednie uprawnienia i wyposażenie,

- Do czasu usunięcia, pracodawca zapewnia, że wyroby zawierające azbest pozostają nienaruszone i nie są narażane na uszkodzenia mechaniczne.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie przypadkowego uszkodzenia materiału podejrzewanego o zawartość azbestu (np. pęknięcie płyty) — natychmiast przerwij prace, ogranicz dostęp do miejsca zdarzenia, unikaj wzniecania pyłu, zwilż materiał wodą jeśli to możliwe, i powiadom przełożonego oraz służbę bhp,

- Osoby, które mogły być narażone na kontakt z pyłem azbestowym, powinny zostać poinformowane o zdarzeniu i, w razie potrzeby, skierowane na konsultację medyczną,

- Każde takie zdarzenie zgłoś zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków/zdarzeń (kategoria C).

8. Zakazy

- Zabrania się cięcia, wiercenia, szlifowania lub łamania wyrobów zawierających azbest metodami "na sucho" i bez wymaganych zabezpieczeń,

- Zabrania się prowadzenia prac z azbestem przez podmioty i osoby nieposiadające wymaganych uprawnień,

- Zabrania się składowania odpadów zawierających azbest niezgodnie z przepisami o odpadach niebezpiecznych,

- Zabrania się ponownego wykorzystywania elementów zawierających azbest.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym zdarzeniu związanym z materiałami zawierającymi azbest.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |