E.68   Instrukcja BHP przy malowaniu i lakierowaniu

Dotyczy malowania i lakierowania metodą tradycyjną (pędzel, wałek) — dla malowania natryskowego patrz dokument E.41

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; Rozporządzenie WE nr 1272/2008 (CLP)

| Numer dokumentu: | INS-BHP-068 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Szmaty i wałki nasączone farbami i lakierami olejnymi mogą ulec samozapłonowi w wyniku utleniania oleju — nigdy nie zostawiaj ich zwiniętych w kupce, przechowuj w metalowych, zamkniętych pojemnikach.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy prac malarskich i lakierniczych wykonywanych metodą tradycyjną — przy użyciu pędzla, wałka i podobnych narzędzi. Malowanie i lakierowanie metodą natryskową (pistolety lakiernicze, natryskiwacze bezpowietrzne) opisuje dokument E.41.

2. Zagrożenia związane z malowaniem i lakierowaniem

- Narażenie na opary rozpuszczalników zawartych w farbach i lakierach — działanie drażniące, narkotyczne, w niektórych przypadkach rakotwórcze,

- Kontakt substancji chemicznych ze skórą i oczami,

- Ryzyko pożaru — opary rozpuszczalników oraz materiały nasączone farbami/lakierami olejnymi mogą ulec samozapłonowi,

- Upadek z wysokości przy malowaniu ścian, sufitów, elewacji z użyciem drabin lub rusztowań,

- Kontakt z farbami zawierającymi ołów przy pracach remontowych w starszych budynkach (stare powłoki malarskie).

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Zapoznaj się z kartą charakterystyki stosowanej farby/lakieru (patrz dokument E.4),

- Zapewnij wentylację pomieszczenia — otwórz okna lub uruchom wentylację mechaniczną, szczególnie przy farbach i lakierach rozpuszczalnikowych,

- Zabezpiecz podłoże i otoczenie folią lub taśmą malarską,

- Załóż wymagane środki ochrony indywidualnej: rękawice ochronne odporne chemicznie, okulary ochronne przy pracach nad głową, w razie potrzeby półmaskę z filtrem par organicznych.

4. Zasady bezpiecznej pracy

- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, rób regularne przerwy na świeżym powietrzu przy pracach długotrwałych,

- Nie pal tytoniu i nie używaj otwartego ognia w pomieszczeniu, w którym trwają prace malarskie z użyciem materiałów łatwopalnych,

- Przy malowaniu na wysokości stosuj się do zasad instrukcji E.45 i E.47 (drabiny, podesty),

- Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z farbą/lakierem — stosuj rękawice, myj dłonie po zakończeniu pracy,

- Nie mieszaj farb i lakierów z nieznanymi lub niekompatybilnymi produktami chemicznymi.

5. Postępowanie z materiałami zużytymi

- Szmaty, wałki i pędzle nasączone farbami/lakierami olejnymi przechowuj w zamkniętych, metalowych pojemnikach do czasu utylizacji — zapobiega to samozapłonowi wynikającemu z utleniania oleju,

- Nie wyrzucaj nasączonych materiałów do zwykłych koszy na odpady — mogą stanowić zagrożenie pożarowe,

- Utylizuj puste opakowania po farbach i lakierach zgodnie z zasadami gospodarki odpadami (odpady niebezpieczne, jeśli dotyczy).

6. Czynności po zakończeniu pracy

- Zamknij szczelnie pojemniki z farbą/lakierem,

- Wyczyść narzędzia zgodnie z zaleceniami producenta, unikając niekontrolowanego rozlania rozpuszczalnika,

- Przewietrz pomieszczenie po zakończeniu prac, przed jego ponownym użytkowaniem.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie kontaktu ze skórą lub oczami — postępuj zgodnie z instrukcją E.4,

- W razie zapalenia się materiałów nasączonych farbą/lakierem — postępuj zgodnie z instrukcją E.6, gasząc gaśnicą proszkową lub CO₂,

- Każdy poważniejszy wypadek zgłoś zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

8. Zakazy

- Zabrania się palenia tytoniu i używania otwartego ognia w strefie prac malarskich z materiałami łatwopalnymi,

- Zabrania się pozostawiania nasączonych olejem szmat i wałków w niezabezpieczonych, otwartych pojemnikach,

- Zabrania się pracy bez wymaganej wentylacji pomieszczenia.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po zmianie stosowanych materiałów malarskich.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |