E.71   Instrukcja BHP na stanowisku ślusarza / spawacza / montera

Zasady ogólne stanowiska łączącego różne czynności warsztatowe — uzupełnienie instrukcji szczegółowych dla poszczególnych maszyn i procesów (E.34–E.43)

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. ws. minimalnych wymagań dot. bhp maszyn

| Numer dokumentu: | INS-BHP-071 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Stanowisko łączące wiele czynności (ślusarskie, spawalnicze, montażowe) oznacza też wiele różnych zagrożeń jednocześnie — dobór właściwych środków ochrony do aktualnie wykonywanej czynności, a nie jednego uniwersalnego zestawu, jest tu kluczowy.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja określa ogólne zasady bezpieczeństwa na stanowisku warsztatowym łączącym czynności ślusarskie, spawalnicze i montażowe. Zasady szczegółowe dla poszczególnych maszyn i procesów (obrabiarki, spawanie, cięcie, szlifowanie) opisują odrębne instrukcje (E.34–E.43).

2. Organizacja stanowiska pracy

- Utrzymuj porządek na stanowisku — narzędzia, materiały i odpady rozmieść w sposób nieutrudniający swobodnego poruszania się i niezagrażający potknięciem,

- Przechowuj narzędzia ręczne w wyznaczonych miejscach (tablice narzędziowe, szafki), z ostrzami/końcówkami skierowanymi w bezpieczną stronę,

- Zapewnij dobre oświetlenie stanowiska, szczególnie przy pracach precyzyjnych,

- Oddziel, jeśli to możliwe, strefy różnych czynności (spawanie, szlifowanie, montaż) w celu ograniczenia wzajemnego narażenia pracowników na iskry, pył czy hałas.

3. Praca z narzędziami ręcznymi

- Sprawdzaj stan narzędzi ręcznych przed użyciem — pęknięte trzonki młotków, wyszczerbione dłuta, obluzowane rękojeści zwiększają ryzyko wypadku,

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem — nie zastępuj klucza młotkiem ani śrubokręta przecinakiem,

- Przy pracach z użyciem młotka i przecinaka/dłuta stosuj okulary ochronne — odpryski metalu mogą uszkodzić wzrok,

- Nie pozostawiaj narzędzi w miejscach, z których mogą spaść lub o które można się potknąć.

4. Montaż i demontaż elementów

- Zabezpiecz montowane/demontowane elementy przed przemieszczeniem się lub upadkiem — stosuj odpowiednie podpory, imadła, uchwyty,

- Przy elementach o dużej masie korzystaj ze sprzętu pomocniczego (wciągniki, wózki) — stosuj zasady bezpiecznego dźwigania przy elementach mniejszych (patrz dokument E.7),

- Zachowaj ostrożność przy demontażu elementów będących pod naprężeniem (sprężyny, elementy wstępnie napięte) — mogą gwałtownie uwolnić zgromadzoną energię,

- Przed demontażem instalacji upewnij się, że jest ona odłączona od zasilania/czynnika roboczego zgodnie z procedurą LOTO (patrz dokument E.13).

5. Przełączanie między różnymi czynnościami warsztatowymi

- Przy przejściu od jednej czynności do innej (np. od szlifowania do spawania) zmień odpowiednio środki ochrony indywidualnej,

- Upewnij się, że w otoczeniu nie pozostały materiały łatwopalne przed rozpoczęciem prac z otwartym ogniem lub iskrzeniem,

- Zachowaj porządek między kolejnymi etapami pracy, usuwając odpady i zanieczyszczenia z poprzedniej czynności.

6. Środki ochrony indywidualnej

- Okulary ochronne — obowiązkowe przy większości czynności warsztatowych,

- Rękawice ochronne dobrane do wykonywanej czynności (z zastrzeżeniem zakazu ich stosowania przy elementach wirujących — patrz dokument E.34),

- Obuwie ochronne z podnoskiem,

- Dodatkowe środki ochrony właściwe dla konkretnej czynności — patrz odpowiednie instrukcje szczegółowe (spawanie — E.38, szlifowanie — E.36 itd.).

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Postępowanie w razie wypadku zależy od rodzaju wykonywanej w danym momencie czynności — patrz odpowiednie instrukcje szczegółowe. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy opisuje dokument E.5, a zgłaszania wypadków — dokumenty z kategorii C.

8. Zakazy

- Zabrania się używania narzędzi ręcznych niezgodnie z przeznaczeniem,

- Zabrania się pracy bez środków ochrony indywidualnej właściwych dla wykonywanej czynności,

- Zabrania się pozostawiania nieuporządkowanego stanowiska pracy po zakończeniu zmiany.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po zmianie zakresu czynności wykonywanych na stanowisku.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |