E.74   Instrukcja BHP przy pracach murarskich, tynkarskich, ciesielskich

Dotyczy prac murarskich, tynkarskich (ręcznych i maszynowych) oraz ciesielskich (szalunki, konstrukcje drewniane)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. ws. bhp podczas wykonywania robót budowlanych; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-074 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Kontakt skóry ze świeżą zaprawą cementową może powodować poważne oparzenia chemiczne — zaprawa ma silnie zasadowy odczyn (pH nawet powyżej 12), a objawy podrażnienia często pojawiają się z opóźnieniem, gdy skóra jest już uszkodzona.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy prac murarskich (wznoszenie ścian, kominów), tynkarskich (ręczne i maszynowe nakładanie tynków) oraz ciesielskich (wykonywanie szalunków, konstrukcji drewnianych, więźb dachowych).

2. Prace murarskie

2.1. Zagrożenia

- Kontakt skóry z zaprawą cementową — ryzyko oparzeń chemicznych i podrażnień przy długotrwałym kontakcie,

- Urazy kręgosłupa przy ręcznym przenoszeniu materiałów budowlanych (cegły, bloczki, worki z zaprawą),

- Upadek z wysokości przy murowaniu na rusztowaniach,

- Urazy przy obsłudze betoniarki/mieszarki (patrz również dokument E.77).

2.2. Zasady bezpiecznej pracy

- Stosuj rękawice ochronne odporne na działanie zaprawy cementowej przy każdej czynności związanej z jej przygotowaniem i nakładaniem,

- Myj skórę natychmiast po kontakcie z zaprawą — nie czekaj na wystąpienie objawów podrażnienia,

- Przy pracach na wysokości stosuj się do zasad instrukcji E.45 i E.46 (rusztowania),

- Stosuj zasady bezpiecznego dźwigania przy przenoszeniu materiałów budowlanych (patrz dokument E.7).

3. Prace tynkarskie

3.1. Tynkowanie ręczne

- Stosuj rękawice i okulary ochronne — odpryski zaprawy mogą podrażnić oczy,

- Przy pracy nad głową (sufity) stosuj okulary ochronne obowiązkowo — ryzyko wpadnięcia zaprawy do oczu jest znacząco wyższe.

3.2. Tynkowanie maszynowe (agregaty tynkarskie)

- Sprawdź szczelność węży i połączeń agregatu przed rozpoczęciem pracy — praca pod ciśnieniem zwiększa ryzyko rozprysku przy nieszczelności,

- Nie kieruj dyszy natryskowej w stronę innych osób,

- Stosuj ochronę dróg oddechowych przy pracy w pomieszczeniach o ograniczonej wentylacji — pylenie suchych składników zaprawy,

- Zachowaj szczególną ostrożność przy czyszczeniu i rozłączaniu węży pod ciśnieniem — przed rozłączeniem upewnij się, że ciśnienie zostało zrzucone zgodnie z instrukcją producenta.

4. Prace ciesielskie

- Sprawdzaj stan techniczny narzędzi ciesielskich (piły, młotki, gwoździe pneumatyczne) przed użyciem,

- Przy pracy z gwoździarkami pneumatycznymi zachowuj szczególną ostrożność — nie kieruj urządzenia w stronę siebie lub innych osób, nawet przy braku aktywnego cyklu strzału,

- Zabezpieczaj elementy konstrukcyjne (szalunki, więźby) przed przewróceniem podczas montażu — stosuj tymczasowe podparcia i stężenia,

- Przy pracy na wysokości (więźby dachowe) stosuj się do zasad instrukcji E.45 i E.48,

- Usuwaj lub wyginaj wystające gwoździe z odpadów drewna — ryzyko przekłucia stopy.

5. Środki ochrony indywidualnej

- Rękawice ochronne dobrane do wykonywanej czynności (odporne na zaprawę / odporne mechanicznie przy pracy z drewnem),

- Okulary ochronne,

- Obuwie ochronne z podnoskiem i podeszwą antyprzebiciową,

- Kask ochronny przy pracach na budowie, w strefie zagrożenia spadającymi przedmiotami,

- Ochronniki słuchu przy pracach generujących hałas (np. cięcie, wiercenie).

6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie kontaktu zaprawy cementowej ze skórą lub oczami — przemyj obficie bieżącą wodą i postępuj zgodnie z instrukcją E.5, przy podrażnieniu oczu skonsultuj się z lekarzem,

- W razie urazu mechanicznego (skaleczenie, uderzenie) — udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5,

- W razie zawalenia się murowanej konstrukcji lub szalunku — ostrzeż osoby w pobliżu i zabezpiecz strefę zagrożenia,

- Każdy wypadek zgłoś zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

7. Zakazy

- Zabrania się pracy z zaprawą cementową bez rękawic ochronnych,

- Zabrania się kierowania gwoździarki pneumatycznej w stronę siebie lub innych osób,

- Zabrania się pracy na wysokości bez wymaganych środków ochrony przed upadkiem,

- Zabrania się pozostawiania niezabezpieczonych, niestabilnych konstrukcji murowanych lub szalunkowych.

8. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z tymi pracami.

9. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |