E.75   Instrukcja BHP przy robotach dekarskich i izolacyjnych

Dotyczy prac pokryciowych dachów oraz robót izolacyjnych (przeciwwodnych, termicznych) — uzupełnienie ogólnej instrukcji prac na dachach (E.48) o specyfikę stosowanych materiałów i technologii

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. ws. bhp podczas wykonywania robót budowlanych; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-075 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Praca z palnikiem gazowym przy klejeniu papy termozgrzewalnej na dachu łączy jednocześnie ryzyko upadku z wysokości i ryzyko pożarowe — obie instrukcje (E.45/E.48 oraz E.12) obowiązują równocześnie.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy prac pokryciowych dachów (dachówka, blacha, papa) oraz robót izolacyjnych (izolacje przeciwwodne, termiczne). Ogólne zasady pracy na dachach i na wysokości opisują dokumenty E.45 i E.48 — niniejsza instrukcja uzupełnia je o specyfikę materiałów i technologii dekarskich.

2. Prace z papą termozgrzewalną

- Praca z palnikiem gazowym do zgrzewania papy kwalifikuje się jako praca pożarowo niebezpieczna — wymaga pisemnego zezwolenia zgodnie z instrukcją E.12,

- Usuń z obszaru pracy materiały łatwopalne, których nie da się usunąć — zabezpiecz je osłonami niepalnymi,

- Zapewnij dostępność gaśnicy w miejscu wykonywania prac,

- Zachowaj bezpieczną odległość palnika od materiałów łatwopalnych podczas przechodzenia między strefami pracy,

- Po zakończeniu prac przeprowadź obserwację miejsca pracy (wachtę pożarową) przez czas określony w zezwoleniu — pokrycia dachowe mogą się tlić niezauważalnie przez dłuższy czas,

- Stosuj się do zasad bezpiecznej obsługi butli gazowych opisanych w dokumencie E.38 (punkt dot. spawania gazowego).

3. Prace z pokryciami blaszanymi

- Zachowaj ostrożność przy manipulacji arkuszami blachy — ostre krawędzie mogą powodować głębokie skaleczenia,

- Stosuj rękawice ochronne odporne na przecięcie przy przenoszeniu i montażu blachy,

- Zabezpiecz arkusze blachy przed zsunięciem się z dachu podczas silnego wiatru,

- Przy cięciu blachy elektronarzędziami stosuj się do zasad instrukcji E.43 oraz okularów ochronnych — ryzyko odprysków.

4. Prace z dachówką i innymi pokryciami

- Rozkładaj obciążenie składowanych na dachu materiałów (palety dachówki) zgodnie z nośnością konstrukcji więźby,

- Podawaj materiały na dach przy użyciu wciągarek lub żurawi, unikając ręcznego przenoszenia po drabinach na większe wysokości,

- Zachowaj ostrożność przy poruszaniu się po świeżo ułożonym pokryciu — może być śliskie.

5. Roboty izolacyjne

- Przy stosowaniu klejów, past i preparatów izolacyjnych zapoznaj się z ich kartą charakterystyki (patrz dokument E.4) — wiele z nich zawiera rozpuszczalniki o działaniu drażniącym,

- Zapewnij wentylację przy pracach izolacyjnych w przestrzeniach zamkniętych (np. izolacja fundamentów, prace w piwnicach),

- Stosuj rękawice i, w razie potrzeby, ochronę dróg oddechowych przy pracy z pianami poliuretanowymi i podobnymi materiałami o działaniu uczulającym.

6. Środki ochrony indywidualnej

- Szelki bezpieczeństwa z linką do punktu kotwiczenia — obowiązkowe przy pracy w strefie krawędziowej dachu,

- Obuwie z podeszwą antypoślizgową, dostosowaną do rodzaju pokrycia,

- Rękawice ochronne odporne na przecięcie (blacha) lub chemiczne (kleje, preparaty izolacyjne),

- Kask ochronny w strefach zagrożenia spadającymi przedmiotami.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie zapalenia się materiału podczas prac z papą termozgrzewalną — postępuj zgodnie z instrukcją E.6 i E.12,

- W razie upadku z dachu — postępuj zgodnie z zasadami z instrukcji E.45 (ryzyko traumy zawiśnięcia) i E.5,

- W razie skaleczenia o blachę — oczyść i zaopatrz ranę zgodnie z instrukcją E.5,

- Każdy wypadek zgłoś zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

8. Zakazy

- Zabrania się pracy z palnikiem gazowym bez pisemnego zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne,

- Zabrania się pracy na dachu bez zastosowania środków ochrony przed upadkiem w strefie krawędziowej,

- Zabrania się przeciążania konstrukcji dachu składowanymi materiałami ponad jej nośność,

- Zabrania się prowadzenia prac dekarskich w warunkach silnego wiatru, burzy lub oblodzenia.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z robotami dekarskimi i izolacyjnymi.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |