E.76   Instrukcja BHP przy pracach szklarskich i posadzkarskich

Dotyczy montażu i wymiany oszkleń oraz układania posadzek (płytki, panele, wykładziny, żywice)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. ws. bhp podczas wykonywania robót budowlanych; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-076 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Duże tafle szkła (szczególnie hartowanego) mogą rozpaść się nagle na drobne, ostre fragmenty przy niewielkim uszkodzeniu krawędzi — transportuj i przechowuj szkło zawsze w pozycji pionowej, nigdy płasko oparte.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy prac szklarskich (montaż, demontaż i wymiana oszkleń) oraz posadzkarskich (układanie płytek, paneli, wykładzin, wylewek i posadzek żywicznych).

2. Prace szklarskie

2.1. Transport i przechowywanie szkła

- Transportuj i przechowuj tafle szklane w pozycji pionowej lub lekko odchylonej, nigdy płasko — zmniejsza to ryzyko pęknięcia pod własnym ciężarem,

- Przy przenoszeniu dużych tafli angażuj więcej niż jedną osobę, stosując uchwyty ssawkowe do szkła,

- Przechowuj szkło w stojakach zabezpieczających przed przewróceniem.

2.2. Montaż i demontaż oszkleń

- Stosuj rękawice ochronne odporne na przecięcie oraz odzież z długim rękawem przy każdej czynności związanej z obsługą szkła,

- Sprawdź krawędzie tafli przed manipulacją — uszkodzone, wyszczerbione krawędzie zwiększają ryzyko nagłego pęknięcia,

- Przy demontażu stłuczonego lub uszkodzonego oszklenia zabezpiecz obszar przed rozprysku odłamków, korzystając z taśmy naklejanej na powierzchnię szkła,

- Usuwaj potłuczone szkło przy użyciu szczotki i szufelki, nigdy rękami — nawet w rękawicach,

- Przy pracy na wysokości (montaż oszkleń elewacyjnych) stosuj się do zasad instrukcji E.45.

3. Prace posadzkarskie

3.1. Cięcie płytek i materiałów posadzkowych

- Stosuj przecinarki do płytek zgodnie z zasadami bezpiecznej obsługi elektronarzędzi (patrz dokument E.43) oraz okulary ochronne — ryzyko odprysków,

- Przy cięciu na sucho stosuj ochronę dróg oddechowych — pylenie niektórych materiałów (np. płytek ceramicznych, kamienia) może być szkodliwe przy długotrwałej ekspozycji,

- Przy przecinarkach z chłodzeniem wodnym zachowaj ostrożność przed porażeniem prądem — używaj urządzeń przystosowanych do pracy w warunkach wilgotnych.

3.2. Prace z klejami i wylewkami

- Zapoznaj się z kartą charakterystyki stosowanych klejów, zapraw i wylewek (patrz dokument E.4),

- Stosuj rękawice ochronne przy pracy z zaprawami klejowymi — podobnie jak przy zaprawie cementowej mogą powodować podrażnienia skóry,

- Zapewnij wentylację pomieszczenia przy pracy z wylewkami i klejami na bazie żywic — niektóre wydzielają intensywne opary.

3.3. Posadzki żywiczne (epoksydowe, poliuretanowe)

- Pracuj wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu — opary żywic i utwardzaczy mogą być szkodliwe przy wdychaniu,

- Stosuj rękawice ochronne odporne chemicznie oraz, przy niedostatecznej wentylacji, ochronę dróg oddechowych z filtrem par organicznych,

- Unikaj kontaktu żywicy i utwardzacza ze skórą — niektóre składniki mają silne działanie uczulające,

- Eliminuj źródła zapłonu w pomieszczeniu podczas prac z żywicami rozpuszczalnikowymi.

4. Zagrożenia wspólne — śliskie powierzchnie

- Oznacz strefę prac posadzkarskich znakami ostrzegawczymi "Uwaga, śliska podłoga",

- Wygrodź świeżo wylane lub polakierowane powierzchnie do czasu ich związania/wyschnięcia,

- Zapewnij alternatywną, bezpieczną drogę przejścia dla osób trzecich na czas prowadzenia prac.

5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie skaleczenia o szkło — oczyść i zaopatrz ranę zgodnie z instrukcją E.5, przy głębszym skaleczeniu wezwij pomoc medyczną,

- W razie kontaktu żywicy/kleju ze skórą lub oczami — postępuj zgodnie z instrukcją E.4,

- Każdy wypadek zgłoś zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

6. Zakazy

- Zabrania się przenoszenia dużych tafli szkła w pojedynkę,

- Zabrania się usuwania potłuczonego szkła rękami,

- Zabrania się pracy z żywicami i klejami rozpuszczalnikowymi bez wymaganej wentylacji,

- Zabrania się pozostawiania świeżo wylanych powierzchni bez oznakowania i wygrodzenia.

7. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z tymi pracami.

8. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |