E.77   Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki / mieszarki

Dotyczy betoniarek wolnospadowych i mieszarek do zapraw stosowanych na placu budowy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. ws. minimalnych wymagań dot. bhp w zakresie użytkowania maszyn; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-077 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Wciągnięcie ręki lub narzędzia do obracającego się bębna betoniarki to jedno z częstszych źródeł poważnych urazów na placach budowy — nigdy nie wkładaj rąk ani narzędzi do wnętrza pracującego bębna.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy bezpiecznej obsługi betoniarek wolnospadowych oraz mieszarek do zapraw stosowanych na placach budowy i przy pracach remontowych.

2. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Ustaw betoniarkę na stabilnym, równym podłożu, zabezpieczonym przed przemieszczeniem,

- Sprawdź stan techniczny urządzenia — sprawność bębna, osłon, przewodu zasilającego, stabilność podstawy,

- Sprawdź, czy osłona bębna/mechanizmu napędowego jest prawidłowo zamontowana,

- Załóż wymagane środki ochrony indywidualnej: rękawice ochronne, okulary ochronne, obuwie ochronne, w razie potrzeby ochronę dróg oddechowych przy pracy z suchymi składnikami (cement) generującymi pylenie.

3. Zasady bezpiecznej obsługi

- Załadunek składników (cement, piasek, żwir, woda) wykonuj przy pracującym bębnie, ale nigdy nie wkładaj rąk, łopaty ani innych narzędzi do wnętrza bębna podczas jego obrotu,

- Zachowaj bezpieczną odległość od bębna podczas jego pracy — nie pochylaj się nad otworem załadowczym,

- Nie przeciążaj betoniarki ponad jej maksymalną pojemność wskazaną przez producenta,

- Kontroluj proces mieszania wzrokowo, z bezpiecznej odległości,

- Przy opróżnianiu bębna zachowaj ostrożność — masa betonowa/zaprawa jest ciężka i może się gwałtownie wysypać przy przechyleniu bębna,

- Nie zostawiaj pracującej betoniarki bez nadzoru.

4. Czyszczenie i konserwacja

- Czyszczenie wnętrza bębna wykonuj wyłącznie przy wyłączonym i odłączonym od zasilania urządzeniu,

- Stosuj rękawice ochronne przy czyszczeniu — kontakt skóry ze świeżym betonem/zaprawą może powodować podrażnienia chemiczne,

- Nie czyść bębna narzędziami metalowymi mogącymi uszkodzić jego powierzchnię, chyba że zgodnie z zaleceniem producenta.

5. Bezpieczeństwo elektryczne

- Sprawdzaj stan przewodu zasilającego przed każdym użyciem — betoniarka pracuje często w warunkach wilgotnych i zapylonych,

- Stosuj wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) przy zasilaniu betoniarki na placu budowy,

- Nie używaj urządzenia z uszkodzoną izolacją przewodów.

6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie zaklinowania się narzędzia lub innego przedmiotu w bębnie — wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania przed podjęciem próby jego usunięcia,

- W razie wciągnięcia ręki lub odzieży — natychmiast wyłącz urządzenie wyłącznikiem lub odłącz zasilanie; nie próbuj wyrywać siłą,

- W razie kontaktu świeżego betonu/zaprawy ze skórą lub oczami — przemyj obficie bieżącą wodą,

- Każdy wypadek zgłoś zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

7. Zakazy

- Bezwzględny zakaz wkładania rąk, łopat lub innych narzędzi do wnętrza pracującego bębna,

- Zabrania się demontażu osłon bębna i mechanizmu napędowego,

- Zabrania się przeciążania betoniarki ponad jej maksymalną pojemność,

- Zabrania się pozostawiania pracującej betoniarki bez nadzoru.

8. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z obsługą urządzenia.

9. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |