E.78   Instrukcja BHP przy palowaniu i robotach fundamentowych

Dotyczy robót związanych z wykonywaniem pali fundamentowych oraz fundamentów bezpośrednich — uzupełnienie ogólnej instrukcji prac ziemnych (E.50)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. ws. bhp podczas wykonywania robót budowlanych; § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-078 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Praca urządzeń do palowania wiąże się z silnymi wibracjami i hałasem przenoszącym się na znaczną odległość — może wpływać nie tylko na operatora, ale i na stabilność sąsiednich konstrukcji oraz osoby postronne w otoczeniu placu budowy.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy robót związanych z wykonywaniem pali fundamentowych (wbijanych, wierconych, wibrowanych) oraz fundamentów bezpośrednich, w tym prac przygotowawczych, zbrojarskich i betonowania fundamentów.

2. Wymagania kwalifikacyjne

Obsługę specjalistycznych maszyn do palowania (kafary, wiertnice, urządzenia wibracyjne) mogą wykonywać wyłącznie operatorzy posiadający odpowiednie uprawnienia dla danego typu maszyny oraz przeszkolenie stanowiskowe.

3. Czynności przed rozpoczęciem prac

- Ustal lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego na podstawie dokumentacji geodezyjnej — analogicznie do zasad z instrukcji E.50,

- Sprawdź stan techniczny maszyny do palowania oraz jej stabilne posadowienie na placu budowy,

- Wygrodź i oznacz strefę zagrożenia wokół stanowiska pracy maszyny, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym,

- Sprawdź stateczność terenu w miejscu posadowienia maszyny — nierówny lub niestabilny grunt może prowadzić do przewrócenia się urządzenia.

4. Zasady bezpiecznej pracy przy palowaniu

- Zachowaj bezpieczną odległość od strefy pracy młota/wibratora — narażenie na spadające elementy oraz drgania przenoszone przez grunt,

- Stosuj ochronniki słuchu — praca urządzeń do palowania generuje wysoki poziom hałasu,

- Kontroluj na bieżąco wpływ wibracji na sąsiednie konstrukcje i teren, szczególnie przy pracach w pobliżu istniejących budynków,

- Nie przebywaj w strefie zagrożenia upadkiem pala lub elementów maszyny podczas jego wbijania/wiercenia,

- Przy palach wierconych zachowaj szczególną ostrożność przy pracach w pobliżu odwiertu — ryzyko obsunięcia się ścian otworu, analogicznie do zasad z instrukcji E.50.

5. Roboty zbrojarskie przy fundamentach

- Zachowaj ostrożność przy pracy ze zbrojeniem — wystające pręty zbrojeniowe stanowią ryzyko przekłucia; zabezpiecz je osłonami (kapturki ochronne) w miejscach o zwiększonym ruchu,

- Stosuj rękawice ochronne przy wiązaniu zbrojenia — ryzyko skaleczenia o druty wiązałkowe i pręty,

- Zabezpiecz kosze zbrojeniowe przed przewróceniem podczas transportu i montażu.

6. Betonowanie fundamentów

- Przy betonowaniu z użyciem pompy do betonu zachowaj bezpieczną odległość od ramienia pompy i przewodu tłocznego — ryzyko uderzenia przy niekontrolowanym ruchu,

- Stosuj rękawice ochronne i unikaj bezpośredniego kontaktu skóry ze świeżym betonem (ryzyko oparzeń chemicznych — analogicznie do zasad z instrukcji E.74),

- Zachowaj ostrożność przy wibrowaniu betonu — nie kieruj wibratora buławowego w stronę innych osób ani nie dotykaj pracującej głowicy.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie przewrócenia się maszyny do palowania — ostrzeż osoby w pobliżu, zabezpiecz strefę zagrożenia i wezwij pomoc,

- W razie zaobserwowania niepokojących pęknięć lub przemieszczeń w sąsiednich konstrukcjach podczas prac — przerwij prace i zgłoś to niezwłocznie przełożonemu i nadzorowi budowy,

- W razie urazu — udziel pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją E.5 i zgłoś zdarzenie zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

8. Zakazy

- Zabrania się obsługi maszyn do palowania przez osoby bez wymaganych uprawnień,

- Zabrania się przebywania w strefie zagrożenia upadkiem elementów podczas pracy maszyny,

- Zabrania się prowadzenia prac fundamentowych bez uprzedniego ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego,

- Zabrania się kierowania wibratora buławowego w stronę innych osób.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z robotami palowymi i fundamentowymi.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |