E.84   Procedura odbioru technicznego maszyn i urządzeń przed uruchomieniem

Opisuje proces weryfikacji nowej lub zmodernizowanej maszyny przed dopuszczeniem jej do eksploatacji — wykorzystuje checklistę E.44

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. ws. minimalnych wymagań dot. bhp maszyn; Dyrektywa 2006/42/WE

| Numer dokumentu: | PROC-BHP-006 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Żadna nowa maszyna nie trafia na stanowisko pracy "od razu do użytku" — pomiędzy dostawą a pierwszym uruchomieniem przez pracownika musi zajść pełny odbiór techniczny.

1. Cel procedury

Celem procedury jest zapewnienie, że każda nowa, używana lub istotnie zmodernizowana maszyna albo urządzenie techniczne zostaje dopuszczone do eksploatacji dopiero po potwierdzeniu jej zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa oraz kompletności wymaganej dokumentacji.

2. Zakres stosowania

Procedura obowiązuje przy wprowadzaniu do zakładu każdej nowej maszyny lub urządzenia technicznego, maszyny używanej nabytej od innego podmiotu oraz przy istotnej modernizacji maszyny już eksploatowanej.

3. Odpowiedzialności

| Rola | Zadania w ramach procedury |
| --- | --- |
| Dział zakupów / inwestycji | Weryfikuje przy zamówieniu, że dostawca zobowiąże się do dostarczenia kompletnej dokumentacji (DTR, deklaracja zgodności WE). |
| Specjalista ds. bhp | Weryfikuje kompletność DTR (dokument E.44), uczestniczy w odbiorze technicznym, opiniuje przekazanie maszyny do eksploatacji, koordynuje opracowanie instrukcji stanowiskowej. |
| Dział utrzymania ruchu / służby techniczne | Dokonuje montażu i uruchomienia próbnego maszyny, weryfikuje jej parametry techniczne i sprawność zabezpieczeń. |
| Pracodawca (lub osoba upoważniona) | Zatwierdza protokół odbioru i dopuszczenie maszyny do eksploatacji. |

4. Opis postępowania

1.  Po dostarczeniu maszyny do zakładu, przed jej montażem/uruchomieniem, specjalista ds. bhp weryfikuje kompletność dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) przy użyciu checklisty (dokument E.44).

2.  W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji — dostawca/producent zostaje wezwany do jej uzupełnienia przed dopuszczeniem maszyny do dalszych etapów odbioru.

3.  Dział utrzymania ruchu dokonuje montażu maszyny zgodnie z instrukcją producenta oraz przeprowadza uruchomienie próbne, weryfikując działanie wszystkich funkcji, w tym systemów bezpieczeństwa (osłony, wyłączniki awaryjne, blokady).

4.  Specjalista ds. bhp przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego dla nowego stanowiska obsługi maszyny (dokument D.1), identyfikując zagrożenia specyficzne dla danego urządzenia.

5.  Na podstawie DTR i oceny ryzyka opracowuje się instrukcję stanowiskową obsługi maszyny, wykorzystując uniwersalny szablon (dokument E.2/E.3), ewentualnie odwołując się do odpowiedniej instrukcji szczegółowej z zestawu E, jeśli dotyczy typowego rodzaju maszyny.

6.  Sporządza się protokół odbioru technicznego maszyny, potwierdzający: kompletność dokumentacji, prawidłowość montażu, sprawność systemów bezpieczeństwa oraz gotowość maszyny do przekazania operatorom.

7.  Pracodawca (lub osoba upoważniona) zatwierdza protokół odbioru, dopuszczając maszynę do eksploatacji.

8.  Przed dopuszczeniem konkretnych pracowników do samodzielnej obsługi maszyny przeprowadza się instruktaż stanowiskowy w oparciu o opracowaną instrukcję.

5. Dokumentacja i zapisy

- Checklista weryfikacji kompletności DTR (dokument E.44),

- Karta oceny ryzyka zawodowego dla nowego stanowiska (D.1),

- Instrukcja stanowiskowa obsługi maszyny (na bazie szablonu E.2/E.3),

- Protokół odbioru technicznego maszyny,

- Karty szkolenia stanowiskowego operatorów.

6. Powiązane dokumenty

E.44 Checklista DTR maszyny, D.1 Karta oceny ryzyka zawodowego, SZABLON Instrukcja stanowiskowa/maszynowa.

7. Postanowienia końcowe

Procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku.

8. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |