E.87   Procedura magazynowania i postępowania z odpadami niebezpiecznymi

Opisuje proces klasyfikacji, magazynowania, ewidencjonowania i przekazywania do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych powstających w zakładzie

Podstawa prawna: Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach; Rozporządzenie Ministra Klimatu z 2.01.2020 r. ws. katalogu odpadów

| Numer dokumentu: | PROC-BHP-009 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp / ochrony środowiska | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Zmieszanie różnych odpadów niebezpiecznych ze sobą lub z odpadami innymi niż niebezpieczne jest prawnie zabronione (poza szczególnymi przypadkami) i może uniemożliwić ich prawidłowe unieszkodliwienie — segregacja u źródła jest kluczowa.

1. Cel procedury

Celem procedury jest zapewnienie prawidłowej klasyfikacji, bezpiecznego magazynowania oraz zgodnego z przepisami przekazywania odpadów niebezpiecznych powstających w związku z działalnością zakładu.

2. Zakres stosowania

Procedura obejmuje wszystkie odpady niebezpieczne powstające w zakładzie, w tym m.in.: zużyte środki chemiczne i ich opakowania, zużyte oleje i smary, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory i baterie, odpady zawierające azbest, świetlówki i inne źródła światła zawierające rtęć, filtry i materiały zaolejone.

3. Odpowiedzialności

| Rola | Zadania w ramach procedury |
| --- | --- |
| Pracownicy wytwarzający odpady | Segregują odpady u źródła zgodnie z klasyfikacją, umieszczają je w wyznaczonych, oznakowanych pojemnikach. |
| Specjalista ds. bhp / ochrony środowiska | Klasyfikuje odpady zgodnie z katalogiem odpadów, prowadzi ewidencję odpadów, nadzoruje warunki magazynowania, organizuje odbiór przez uprawnione podmioty. |
| Pracodawca | Zawiera umowy z uprawnionymi podmiotami odbierającymi odpady niebezpieczne, odpowiada za zgodność gospodarki odpadami z przepisami. |

4. Opis postępowania

1.  Specjalista ds. bhp/ochrony środowiska identyfikuje i klasyfikuje rodzaje odpadów niebezpiecznych powstających w zakładzie zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów, przypisując odpowiednie kody.

2.  Dla każdego rodzaju odpadu wyznacza się odpowiednio oznakowane miejsce/pojemnik do jego czasowego magazynowania, zgodny z wymaganiami dla danego rodzaju odpadu (np. szczelność, odporność chemiczna, zabezpieczenie przed dostępem wody opadowej).

3.  Pracownicy segregują odpady u źródła ich powstania i umieszczają je wyłącznie w przeznaczonych do tego, oznakowanych pojemnikach.

4.  Zabrania się mieszania różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych ze sobą oraz z odpadami innymi niż niebezpieczne, chyba że przepisy dopuszczają inaczej.

5.  Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed wpływem czynników atmosferycznych, zgodnie z wymaganiami dla danego rodzaju odpadu.

6.  Specjalista ds. bhp/ochrony środowiska prowadzi ewidencję odpadów (karty ewidencji odpadów / system BDO — Baza danych o odpadach), rejestrując ilości wytworzonych, magazynowanych i przekazanych odpadów.

7.  Odpady niebezpieczne przekazuje się wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na ich transport, przetwarzanie lub unieszkodliwianie.

8.  Każde przekazanie odpadu dokumentuje się kartą przekazania odpadu (zgodnie z systemem BDO), przechowywaną zgodnie z wymaganym okresem archiwizacji.

5. Dokumentacja i zapisy

- Karty ewidencji odpadów / wpisy w systemie BDO,

- Karty przekazania odpadów,

- Umowy z uprawnionymi podmiotami odbierającymi odpady,

- Zezwolenia posiadane przez podmioty odbierające (weryfikowane okresowo).

6. Powiązane dokumenty

E.4 Instrukcja postępowania z substancjami niebezpiecznymi, E.31 Magazynowanie substancji niebezpiecznych, E.67 Praca z azbestem.

7. Postanowienia końcowe

Procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po zmianie przepisów o odpadach lub asortymentu wytwarzanych odpadów.

8. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |