E.4   Instrukcja postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi

Instrukcja obowiązkowa wszędzie, gdzie w procesie pracy stosowane są substancje lub mieszaniny niebezpieczne

Podstawa prawna: § 41 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; Rozporządzenie WE nr 1272/2008 (CLP); art. 221 Kodeksu pracy

| Numer dokumentu: | INS-BHP-004 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Przed rozpoczęciem pracy z jakąkolwiek substancją chemiczną pracownik jest obowiązany zapoznać się z jej kartą charakterystyki (SDS), dostępną w miejscu pracy lub u przełożonego.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy wszystkich czynności związanych z magazynowaniem, transportem wewnętrznym, dozowaniem, stosowaniem i utylizacją substancji oraz mieszanin niebezpiecznych (stwarzających zagrożenie) w rozumieniu rozporządzenia CLP, obowiązujących na terenie zakładu pracy.

2. Oznakowanie i klasyfikacja (GHS)

Opakowania substancji niebezpiecznych są oznakowane piktogramami ostrzegawczymi (GHS), hasłem ostrzegawczym, zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia (H) oraz zwrotami wskazującymi środki ostrożności (P). Zabrania się usuwania, zamalowywania lub zaklejania etykiet na opakowaniach.

| Piktogram / hasło | Znaczenie |
| --- | --- |
| GHS02 — Płomień | Substancje łatwopalne — trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia. |
| GHS05 — Korozja | Substancje żrące — powodują poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu; niszczą metale. |
| GHS06 — Czaszka i piszczele | Substancje silnie toksyczne — mogą powodować śmierć nawet w małych dawkach. |
| GHS07 — Wykrzyknik | Substancje drażniące, uczulające lub szkodliwe przy długotrwałym narażeniu. |
| GHS08 — Zagrożenie dla zdrowia | Substancje rakotwórcze, mutagenne, działające na rozrodczość lub drogi oddechowe. |
| GHS09 — Środowisko | Substancje niebezpieczne dla środowiska wodnego. |
| Hasło „Niebezpieczeństwo” | Wyższy stopień zagrożenia — wymaga zachowania szczególnej ostrożności. |
| Hasło „Uwaga” | Niższy stopień zagrożenia — ale wciąż wymaga stosowania środków ochrony. |

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Zapoznanie się z kartą charakterystyki substancji (sekcje 2, 4, 6, 7, 8 — zagrożenia, pierwsza pomoc, postępowanie w razie awarii, obchodzenie się i przechowywanie, kontrola narażenia/ochrona osobista),

- Sprawdzenie sprawności wentylacji miejscowej/ogólnej oraz dostępności środków ochrony indywidualnej wskazanych w karcie charakterystyki,

- Przygotowanie stanowiska pracy — usunięcie źródeł zapłonu w przypadku substancji łatwopalnych, zabezpieczenie przed rozlaniem,

- Sprawdzenie dostępności środków do neutralizacji rozlania oraz wyposażenia do udzielania pierwszej pomocy.

4. Zasady bezpiecznego postępowania w trakcie pracy

- Stosować substancję wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem oraz w ilościach niezbędnych do wykonania danej czynności,

- Używać przewidzianych środków ochrony indywidualnej (rękawice, okulary/gogle, odzież ochronna, ochrona dróg oddechowych — zgodnie z kartą charakterystyki),

- Nie spożywać posiłków, napojów ani nie palić tytoniu w miejscu pracy z substancjami chemicznymi,

- Przechowywać substancje w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i w miejscach wyznaczonych,

- Substancje niekompatybilne (np. utleniacze i materiały palne, kwasy i zasady) przechowywać oddzielnie.

Nie wolno mieszać substancji chemicznych ze sobą, chyba że producent wyraźnie na to zezwala. Niektóre kombinacje (np. wybielacz z amoniakiem lub kwasami) wytwarzają toksyczne gazy i mogą zagrażać życiu.

5. Czynności po zakończeniu pracy

- Szczelne zamknięcie i odłożenie opakowań na wyznaczone miejsce,

- Umycie rąk i odsłoniętych części ciała zgodnie z zaleceniami karty charakterystyki,

- Uporządkowanie stanowiska pracy oraz sprawdzenie braku wycieków.

6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Rozlanie/wyciek substancji:

- Odizolować obszar, ograniczyć dostęp osób postronnych,

- Użyć środków neutralizujących/wchłaniających wskazanych w karcie charakterystyki (sekcja 6),

- Zapewnić wentylację pomieszczenia, unikać wdychania oparów,

- Zebrane odpady umieścić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach i przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach.

Kontakt ze skórą lub oczami:

- Natychmiast przemyć skażone miejsce dużą ilością bieżącej wody (co najmniej 15 minut przy kontakcie z oczami),

- Zdjąć skażoną odzież, unikając kontaktu z czystą skórą,

- W razie utrzymujących się objawów niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, zabierając ze sobą kartę charakterystyki substancji.

Pożar z udziałem substancji chemicznych:

- Postępować zgodnie z instrukcją postępowania na wypadek pożaru (dokument E.6), z uwzględnieniem informacji o sposobie gaszenia wskazanym w karcie charakterystyki (sekcja 5).

7. Pierwsza pomoc

Szczegółowe zasady udzielania pierwszej pomocy w razie zatrucia, poparzenia chemicznego lub innego narażenia — patrz karta charakterystyki substancji (sekcja 4) oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy (dokument E.5).

8. Postępowanie z odpadami chemicznymi

Puste opakowania oraz pozostałości substancji niebezpiecznych stanowią odpady niebezpieczne i podlegają segregacji oraz przekazaniu uprawnionym podmiotom zajmującym się gospodarką odpadami.

Zabrania się wylewania substancji chemicznych i ich pozostałości do kanalizacji oraz wyrzucania opakowań po nich do odpadów komunalnych.

9. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz każdorazowo po zmianie stosowanych substancji, wprowadzeniu nowych kart charakterystyki lub wystąpieniu zdarzenia związanego z substancją niebezpieczną.

10. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |